Мягкий дренаж
Геомембрана INCLUDEPICTURE "http://pskgeodor.ru/dren.jpg" \* MERGEFORMATINET 


      Мягкий дренаж - это оптимальное решение для ландшафтного дизайна. Его основные преимущества перед дренажными трубами:
1. - простой по устройству;
2. - не засоряется;
3. - система может быть любой глубины или ширины. 
     Вся система состоит из двух материалов:  (гидроизолирующий слой) и геотекстиль Дорнит (фильтрующий слой).
     Гидроизолирующий слой не дает воде скапливаться в почве, выводя ее за пределы участка или в предусмотренное для этого место. Геотекстиль же нужен для того, чтобы дренажный слой (щебень) не засорялся и сохранял свои свойства многие годы.

Порядок работ следующий:

	[image: image1.png]



 [image: image2.png]NECOK

WEBEHL





[image: image3.png]= Tumpomonnpmouund cxoh

T




	1. Выкапывается дренажная канава.

2. На дно "корытом" укладывается гидроизолирующий слой.

3. Далее в канаву настилается Геотекстиль Дорнит так, чтобы были закрыты дно и стенки канавы с запасом около 30 см. 

4. На Геотекстиль насыпается слой щебня (дренажа) высотой около двух третей глубины канавы. 

5. После этого щебень заворачивается Геотекстилем внахлест. 

6. Сверху насыпается слой песка.

Важно предусмотреть в системе уклон в ту сторону, куда будет стекать вода.


