REHAU-Basic-Design
Економічне рішення з системною глибиною 60 мм для об'єктного будівництва зі стандартними [image: image1.jpg]


вимогами

Базова система з глибиною 60 мм, що має 3-х камерну будову, добре себе зарекомендувала, і оптимально підходить для застосування в будівлях з обмеженими вимогами до теплоізоляції та дизайну.

Властивості:  
· Системна глибина: 60 мм / ущільнення притвору

· Кількість камер: 3

· Значенням коефіцієнта теплопередачі: kr=1,6 Вт/м2К (R=0,62м20С/Вт)

· Звукоізоляція: до класу 4 (VDI 2719) 

· Повітре- та водонепроникність: до групи навантажень «С»

Дизайн: 
· Елегантний зовнішній вигляд завдяки 15-ти градусним зкосам на видимих лицьових поверхнях

Можливості застосування:
· Реконструкція і новобудови з невисокими вимогами по теплоізоляції та дизайна

· Виготовлення вікон і балконних дверей 

· Об'єктне будівництво

Переваги:
· Гладенька поверхня, що легко очищується

· Зкошений фальц рами і стулки забезпечує водовідведення 

· Ширина камери армування 35 мм робить можливим застосування армування з високими статичними характеристиками

· Однакове армування профілів коробки і стулки сприяє зменшенню складських запасів і пересортиці

· Система профілів екологічна, підлягає вторинній переробці 

REHAU-Thermo-Design
[image: image2.jpg]N_Lm?



Класична система з глибиною 60 мм для об'єктного будівництва

Чотирикамерна система з глибиною 60 мм підходить для застосування в будівлях з стандартними вимогами до теплоізоляції. Широкий вибір профілів робить можливим створення численних варіантів виконання готових виробів.



Властивості:
· Системна глибина: 60 мм / ущільнення притвору 

· Покращена теплоізоляція завдяки чотирикамерній конструкції, значення kr=1,5 Вт/м2К (R=0,67м20С/Вт)

· Звукоізоляція: до класу 4 (VDI 2719) 

· Захищенність від злому: до EF 2 (DIN V 18054) 

· Повітре- та водонепроникність: до групи навантажень «С»

Дизайн:
· Елегантний зовнішній вигляд завдяки 15-ти градусним скосам на видимих лицьових поверхнях.

· Великий вибір профілів, включаючи елегантну стулку зі скосами на видимій поверхні. 

· Можливості різноманітного дизайну завдяки стандартній палітрі фарб (каширування, лакування, алюмінієві накладки) 

· Можливість використання сірих ущільнень

Можливості застосування:
· Реконструкція і будівництво нових будинків зі стандартними вимогами до теплоізоляції 

· Об'єктне будівництво 

· Виготовлення вікон і балконних дверей

Переваги:
· Гладенька поверхня, що легко очищується

· Зкошений фальц рами і стулки забезпечує водовідведення 

· Ширина камери армування 35 мм робить можливим застосування армування з високими статичними характеристиками

· Однакове армування профілів коробки і стулки сприяє зменшенню складських запасів і пересортиці

· Система профілів екологічна, підлягає вторинній переробці 

REHAU Thermo-Design 70
[image: image3.jpg]


Системна глибина 70 мм

Система віконних профілів REHAU-Thermo-Design 70 мм розроблена для споживачів, які головним критерієм вважають тепло і затишок в будинку. Скороченню витрат тепла в будинку сприяють наступні особливості системи: REHAU-Thermo-Block і конструктивна можливість установки склопакета товщиною до 44 мм. Глибина коробки 70 мм в комбінації з першими двома особливостями системи додатково поліпшує теплоізоляційні властивості вікна.

Властивості:
· Можливість установки посиленого армування покращує статичні характеристики і дозволяє виготовляти віконні блоки із стулками більшого розміру по висоті і ширині. 

· Два різні варіанти конструктивного рішення профілів стулки дозволяють виготовляти віконні блоки як з напівзміщеною так і зі зміщеною лицьовою поверхнею коробки і стулки. 

· Легкий догляд завдяки гладкій, блискучій поверхні профілю. Герметичні віконні конструкції з REHAU-Thermo–Design 70 захистять Вас від будь-яких атмосферних опадів.

· REHAU-Thermo–Design 70 з системною глибиною 70 мм відповідає найвищим вимогам: опір теплопередачі пакету армованих профілів Rпр = 0,72 м2С/Вт.


Дизайн:
· Зкошений фальц у рами і стулки забезпечує надійне водовідвідення.

· Елегантний зовнішній вигляд завдяки 20-ти градусним зкосам на видимих зовнішніх поверхнях

· Великий вибір колірві та декоративного оформлення конструкцій з REHAU-Thermo-Design 70 мм - від класичного білого до варіантів лакування і каширувания з текстурою під дерево.


Переваги:
· Зкошений фальц у рами і стулки забезпечує надійне водовідвідення.

· Елегантний зовнішній вигляд конструкцій завдяки 20-ти градусним зкосам на видимих зовнішніх поверхнях

· Великий вибір колірві та декоративного оформлення конструкцій з REHAU-Thermo-Design 70 мм - від класичного білого до варіантів лакування і каширувания з текстурою під дерево.

· Раціональне виробництво . Контур фрезерування ідентичний системі REHAU-Brіllant-Desіgn. Монтажні ніжки на нижній поверхні профілю забезпечують надійне закріплення додаткових профілів. 

· Можливість поєднання коробки REHAU-Thermo-Design 70 з дверними стулками із системи REHAU-Brіllant-Desіgn дозволяє фірмі-виробникові розширити гаму продукції, що випускається, за рахунок виробництва вхідних дверей із зовнішнім і внутрішнім відкриванням. 

· Однакове ущільнення притвору в коробці і стулці. 

· Скорочення складських витрат: можливість установки однакового армування в коробку і стулку. Армування ідентичне тому, що застосовується в інших системах профілів REHAU. 

· Завдяки високому наплаву коробки з зовнішньої сторони вікна досягається перекриття ущільнення 7 мм. У сполученні з внутрішнім перекриттям шириною 8 мм забезпечується високий ступінь повітре- та водонепроникності швів.

