Окна со шпросами 

Выбрать окно со шпросами или без них – дело личное. Для некоторых первостепенное значение имеет внешний вид окна, для других – важнее всего его функциональность. Но прежде чем заказывать шпросы, стоит присмотреться к ним не только с эстетической точки зрения, но и с эксплуатационной. 

Их технологии производ​ства окон позволяют соз​давать широкий диапазон оконных конструкций – от традиционных, с классической расстекловкой посредством раскладки (шпросов), до больших остекленных поверхностей с узкими рамами, обеспечивающими максимальное освещение помещений. В итоге решение вопроса об украшении окна шпросами – конструктивными или декоративными – зависит лишь от видения архитектора и от личных предпочтений владельца дома. Окна со шпросами привлекают к себе дополнительное внимание, поэтому раскладка на окнах не может быть случайной.
Шпросы могут быть широкими и узкими, прямыми и фрезерованными, изогнутыми в виде дуги или окружности. Их можно соединять под разными углами, составляя различные фигуры (солнце, звезды и т. п.). С помощью шпросов стекло можно разделить произвольным образом – симметрично, асимметрично, на два и больше одинаковых полей или на несколько маленьких секторов неправильной формы.
Наиболее красивыми считаются конструктивные шпросы. Они являются частью переплета, выполняются из того же материала, что и оконная рама, и имеют ту же отделку, а поэтому хорошо смотрятся в составе одной конструкции. Немаловажно и то, что конструктивные шпросы чаще применяются в окнах больших размеров: такая конструкция надежна и изначально вы​глядит эффектно.
Наибольшим разнообразием отличаются декоративные шпросы (ложные, или фальшпереплеты) – межстекольные, наклеиваемые (венские и венецианские), накладные. Шпросы шириной 45 мм нельзя изогнуть в виде дуги или окружности, но остальные довольно легко сгибаются с радиусом от 8 до 22 см. Для широких кон​структивных шпросов дуга с радиусом 8 см невозможна. Шпросы, которые наклеиваются на стекло, лучше выглядят, если в межстекольном пространстве между ними установлена дистанционная рамка, благодаря чему они создают иллюзию конструктивных. 

Какие бывают шпросы для окон?
Заказывая окно со шпросами, следует указать их тип, расположение, ширину и цвет, а для этого стоит ​узнать, что предлагает рынок.
Конструктивные шпросы являются частью оконной рамы и разделяют окно на несколько полей, ​в каждое из которых устанавливается отдельный стеклопакет. Они выполняются с применением импостного профиля из того же материала, что и рама (дерева, ПВХ, алюминия или стеклокомпозита). Минимальная ширина шпросов – 56 мм, популярна ширина в 80 мм, а под заказ изготовляются шпросы различной ширины – даже до 160 мм. Шпросы могут иметь разную форму и расположение. Их отделка соответствует декоративной палитре оконных рам. Например, можно заказать соответ​ствующие шпросы для окон в деревенском стиле.
Межстекольные шпросы – это раскладка в виде планок из алюминия или синтетического материала, которые располагаются внутри стеклопакета, образуя с помощью соединителей определенный пространственный узор (решетку, солнце, звезду). Такие шпросы пригодны для стеклопакетов с расстоянием между стеклами 12–18 мм.
​Их ширина – 8, 18, 26 и 45 мм, причем самые толстые нельзя изогнуть в виде дуги. Шпросы могут быть окрашены в массе, иметь лакокрасочное покрытие или декоративные накладки, быть оклеенными пленкой. Можно применить двухцветное тонирование – один цвет виден изнутри помещения, а другой – снаружи.
Венецианские шпросы (фальшпереплеты) наклеиваются на поверх​ность стекла с одной или обеих сторон и чаще всего изготавливаются из пластика, реже – из дерева или алюминия. Они наклеиваются на двустороннюю липкую ленту или на мягкий силикон, и в случае необходимости их легко снять. В сечении венецианские шпросы имеют закругленную или трапециевидную форму, ширину 25–40 мм и на 5–15 мм выступают над поверхностью стекла. Можно просто приклеить на стекло вырезанные по размеру рамки из шпросов. Их отделка зависит от материала, из которого они изготовлены, а он соответствует материалу оконных профилей.
Венские шпросы отличаются от венецианских тем, что их рабочая поверхность имеет уплотняющую прокладку, а внутри стеклопакета в месте их приклеивания помещается дистанционная рамка, которая имитирует разделение стеклопакета на манер конструктивных шпросов. Ширина шпросов колеблется в пределах 20–76 мм, высота над поверхностью стекла – 8–12 мм.
Накладные шпросы располагаются на наружной стороне окна в отдельной деревянной рамке. Они пригодны только для деревянных окон. Рамка прибивается к оконной коробке (в этом случае шпросы монтируются к ней на защелках) или вместе со шпросами крепится на петлях (тогда ее в любой момент можно открыть). Шпросы не касаются поверхности стекла, а отстоят от него на несколько миллиметров. Это делает возможным свободное стекание атмосферных осадков по стеклу. Толщина шпроса – около 30 мм, по контуру окна рамка толще. ​Отделка соответствует цветовой гамме деревянных профилей.
Накладные шпросы можно также изготовить самостоятельно: купить готовые рамки, пропитать их защитным составом и прикрепить на петлях к створке окна. 

