Противовзломность окон.

 Особенности конструкций  противовзломных окон из ПВХ профилей.

 Одна из функций, которые выполняют пластиковые окна в наших домах – это защита  от проникновения не прошенных гостей, т.е воров. Для увеличения безопасных и протвовзломности пластиковых окон основным правилом является произведение комплекса противовзломных мероприятий. Это значит что все составные части конструкции окна должны соответствовать друг другу. Не имеет смысла например, поставить бронебойные стекла, защищающие от автомата Калашникова, но при этом не позаботится о прочности самой рамы окна или о креплении пластикового окна к стене.
 Противовзломные окна требуют очень больших трудозатрат и большей точности при их производстве. Цепочка противовзломных мероприятий включает в себя следующие компоненты: 
· специальные стекла 
· усиленная конструкция рамы

· противовзломная фурнитура

· надежный монтаж
· укрепленные штапики

 О стеклах  в данной статье говорить не будем,так как это отдельная большая тема, с которой вы можете ознакомиться на другой странице этого сайта. 

 Фурнитура больше всего влияет на противовзломность.

 Она состоит из двухосновных компонентов:

· сам запорный механизм

· ручка

 Для противовзломного исполнения используют фурнитуру с "грибовидными" запорными цапфами. Они входят в надежный зацеп с ответными планками на раме и препятствуют взлому створок. Производителей фурнитуры (Siegenia), даже сняла рекламный фильм, где на одной такой грибовидной цапфе для доказательства ее прочности и надежности подвешивается автомобиль "Фольксваген-Жук".

Также очень существенно увеличивают безопасность окон,закрываемые на ключик ручки. Только при наличии возможности закрыть ручку на ключ в Германии окно признают противовзломным и выдают сертификат.

 Вообще то существует большой разброс вариантов фурнитуры по рассматриваемому качеству, от некоторого усиления защиты до высокотехнологичных противовзломных механизмов. Эти качества фурнитуры проверяются специальными тестами в лабораториях производителей.Также необходимо обращать внимание на выполнение рекомендаций изготовителя фурнитуры. Использовать, например, только рекомендуемые типы шурупов с определенной длинной. В местах установки ответных планок на раму ставятся дополнительные подкладки под стеклопакеты, чтобы исключить "отжим" профиля.

 Оконные профили имеют важное значение для безопасности. В ПВХ профили, в центральную камеру закладываются металлические усилительные вкладыши. Самымые надежные это вкладыши замкнутого сечения (например, квадратные)с большей толщиной стенок. Для самого профиля также действует простое правило: чем профили шире и чем большее количество камер они имеют, тем выше у окна противовзломные качества. Важен также осевой размер установки фурнитуры. Так, например, для систем с тремя камерами и общей шириной около 60 мм, этот размер составляет 9 мм, для профилей шириной 70 мм, как правило,13 мм. Если необходимо изготовить пластиковые окна высокой степени защиты из пластика, то в наружные камеры профиля можно поставить дополнительные металлические вкладыши.

  Монтаж противовзломных окна должен надежно переносить усилия взлома на наружную стеновую конструкцию. Разновидность крепежных элементов должен соответствовать материалу стен – это лучше всего проверять по справочникам производителей крепежа. Не подходят в этом случае анкерные пластины. Крепежные элементы ставятся  чаще, чем при обычном монтаже пластиковых окон, как правило, на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Необходимо устанавливать крепежные элементы напротив ответных планок. Количество колодок вокруг пластикового окна необходимо увеличить, можно ставить по две колодки по сторонам от каждого крепежного элемента.Необходимо укрепить штапики. В их верхней стенке просверливаются отверстия и через него штапики крепятся шурупами к раме или створке, а отверстия закрываются декоративными колпачками. Естественно это только основные конструктивные особенности противовзломных пластиковых окон.

 Однако даже этот неюольшой обзор показывает, что такие окна обладают рядом особенностей, которые влияют на его безопасность. Для присуждения такому пластиковому окну степени противовзломности необходимо чтобы оно прошло испытание по специальным методикам.

