Фурнитура для металлопластикового окна.
 
     Фурнитура. Очень важно.


     Фурнитура  - это механизм, с помощью которого металлопластиковое окно открывается, откидывается и т.д. На устаревших деревянных окнах достаточно было поставить ручки, петли – и вот окошко готово к использованию! Современная фурнитура для металлопластиковых окон и дверей – это целая наука, в которой может разобраться только специалист. Но не смотря на все сложности и тонкости, можно попытаться разобраться в основных требованиях к фурнитуре, что бы получить качественные и надежные окна.

    На первый взгляд -  ну подумаешь, фурнитура. Ручки, петли… все они одинаковые, окно открывается – и хорошо. Если открывается, это конечно хорошо, но надолго ли? Почему при обращении в любую оконную компанию, столько внимания уделяется именно этому элементу? И зачем переплачивать за фурнитуру немецкого или австрийского производства, если можно купить поскромнее и подешевле?
   
 
  Дело в том, что современный механизм любого металлопластикового окна  расположен по перемитру всей створки и именно при помощи этой фурнитуры удерживается  створка, которая в среднем весит минимум 75 кг. Поворотом одной единственной ручки Вы заставляете скользить сложные элементы механизмов фурнитуры ( всяческие зубчики, колёсики, толкатели и т.п. ) по всему периметру створки и равномерно с усилием прижимать створку к раме не менее чем в пяти- шести точках вверху, внизу, слева и справа. Это опять же - в идеале.  

      В понятие "фурнитура" входит комплекс элементов: запорный механизм, ручки, ответки, микропроветривание, микролифт, шпингалеты, петли, блокиратор ошибочного действия,  противовзломные и другие устройства. Всего этот сложный механизм может включать до сотни деталей. При помощи фурнитуры в металлопластиковом окне производятся таки действия, как открывание, откидывание, проветривание, фиксирования в режиме проветривания, и плотное закрытие.
  
  Фурнитура бывает  поворотная, откидная ,поворотно-откидная. Это стандартный набор режимов. Существуют и дополнительные функции:

· Противовзломный механизм.

· Функция  микропроветривания, позволяющая проветривать помещение зимой.

· Микролифт, который удерживает створки от провисания.

· Блокиратор ошибочного действия, предотвращающий выпадание створки при случайном повороте ручки. 

· Ножницы, ограничивающие открывание пластикового окна.


    Для обычного человека фурнитура - это что-то непонятное. Многие впервые слышат о ней. Если металлопластиковый профиль и стеклопакет видны сразу, то фурнитура, по большей степени, скрыта. 

   Фурнитура занимает одно из первых мест в определении качества всего изделия, а также его последующей эксплуатации. От качества и прочности фурнитуры зависит окончательная цена окна, и, как правило выбрать ее обычному покупателю бывает непросто.

  На сегодняшний день одни из самых качественных и хорошо зарекомендовавших себя производителей фурнитуры – это немецкие и австрийские марки. Например такие, как: Maco(Австрия), Winkhaus(Германия),  Siegenia(Германия), Roto(Германия). Но как на каждом нормальном рынке, есть предложения и попроще от турецких, китайских,  и даже российских компаний. В основном, это не дорогая фурнитура, которая является копией  известных фирм и не всегда удачной, но по более низкой цене. 


Так что же необходимо учесть при выборе качественной фурнитуры?

   Во-первых, она должна выдерживать дополнительный вес. В Европе принято использовать при остеклении металлопластиковыми окнами – однокамерные стеклопакеты (в два стекла,толщиной 24мм). Украинский климат диктует другие стандарты, а если точнее, то использование двухкамерного(в три стекла и толщиной 32мм) стеклопакета. А увеличение стеклопакета влечет за собой увеличение массы окна почти в полтора раза. 

·  Идеальный вариант для таких металлопластиковых окон – использование стальной хромированной фурнитуры повышенной прочности.

·  Установка дополнительных функций, например – микролифт или микропроветривание, повышает Ваш комфорт при использовании металлопластиковых дверей и окон. в комплект фурнитуры микролифт а для балконных дверей дополнительные петли – они позволяют распределить нагрузку более равномерно, предупреждая перекашивание.

· Все элементы в надежной, качественной фурнитуре должны быть металлическими. Использование пластмассовых деталей не желательно – они будут слабым звеном, которое рано или поздно подведет. Конечно, в самый неподходящий момент.

·  Если фурнитура установлена и отрегулированна правильно, она должна работать легко и непринужденно, не требуя дополнительных физических усилий при открывании или закрывании створки металлопластикового окна. Более того, прилагая физические усилия, вы тем самым помогаете быстрому изнашиванию механизма.

· Определяющим фактором для фурнитуры является надежность, хорошая стойкость к коррозии, прочность, долговечность.

