Выберем идеальное окно
Размеры окон имеют решающее значение для создания комфортного ощущения внутри помещения. Слишком маленькие окна или окна, неправильно расположенные в пространстве, делают комнату темной и неуютной, а слишком большие — порой заставляют человека чувствовать себя словно в стеклянном доме, где теряется чувство защищенности. Поэтому очень важно точно спланировать размеры, вид и расположение окон, а также план освещенности, определить форму оконных рам. Существуют строительные правила, согласно которым минимальное количество света поступает в помещение, где площадь всех стеклянных поверхностей (окон) в сумме составляет 10-12,5% общей площади поверхности помещения. Оптимальные условия освещения по физиологическим показателям достигаются при ширине окон, равной 55% ширины жилой комнаты. Конечно, для того чтобы окно благополучно функционировало в течение долгих лет, оно должно обладать разумными пропорциями. Если размеры окон слишком большие, то в открытом состоянии фурнитура и конструкция рамы будут претерпевать избыточную нагрузку от веса стеклопакетов, а если открытые оконные створки простираются в глубь комнаты на значительное расстояние, это может создать дополнительные проблемы, особенно в маленьких помещениях. Да и снаружи внешний вид больших окон часто оставляет желать лучшего.

Идеальная форма окна — прямоугольник шириной 80 и высотой 130 см. Для того чтобы легко можно было выглянуть наружу даже сидя и не прилагая для этого дополнительных усилий, верхний край подоконной стенки должен находиться на высоте 90-100 см. В зависимости от высоты помещения верхний край оконного элемента обычно находится на высоте 200-220 см, оставляя место для встраивания оконной перемычки, гардин или ролетной коробки. На рис. 1 показаны основные части и детали современного окна.


Импост - это вертикальная рейка, разделяющая подвижные створки окна или филенки наружных дверей. Створка — открывающаяся часть окна. Четверть, фальц — ступенька по краю доски для сплачивания с другой доской, имеющей также четверть (фальц), или для удержания плоского материала, например, стекла. Подоконный профиль — вспомогательный элемент, необходимый при установке (монтаже) окна и служащий для удобства крепления подоконника с внутренней и водоотлива — с внешней стороны помещения. Кроме того, он создает опору для оконной конструкции и служит дополнительным элементом распределения нагрузки. Откос —торцевая часть стены, прилегающая к раме по боковым и верхней сторонам окна. Нижняя часть стены, прилегающей к окну, как правило, оформляется подоконником.

Современные оконные конструкции можно разделить на одинарные, спаренные, раздельные и раздельно-спаренные. Оконные блоки со спаренными створками состоят из наружной и внутренней створок, спаренных между собой, а внутренняя, кроме того, навешивается на петли к коробке. Соединенные между собой стяжками створки составляют как бы один переплет, имеющий достаточную жесткость. Раздельные оконные блоки состоят из коробки, на которую навешены створки, фрамуги и форточки, открывающиеся в одну или разные стороны. Раздельно-спаренные оконные блоки представляют собой комбинацию окон со спаренными и с раздельными створками, причем наружные створки у таких окон — одинарные, а внутренние — спаренные. Но вне зависимости от конструкции современное окно состоит из оконного блока (он может быть выполнен из различных материалов: древесины, пластика, металла), фурнитуры, которая обеспечивает необходимый тип открывания; стекла (или стеклопакета), уплотняющих прокладок, предназначенных для герметизации стыков между рамой и створкой, и дополнительных элементов, таких, например, как сливы или монтажные системы

http://www.mukhin.ru/stroysovet/okna/03.html
