Монтаж металлопластиковых окон. 

  Вы меняете старые деревянные на современные пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом. Ходите узнать как будет происходить установка конструкций? Ниже вы найдете краткое описание с фотографиями установки. Для начала удаляют из проема старую конструкцию. Распиливают ручной ножовкой или циркулярной электропилой перекладины  деревянной рамы. Затем с помощью монтировки поддеваем раму в месте распила и складываем ее в середину проема или извлекаем ее по частям. Затем  при помощи перфоратора удаляем старую штукатурку на  откосах подготавливая место для монтажа. 




  


  Как правило при  установке присутствуют участие два монтажника. Пока один монтажник занят удалением старой деревянной рамы, другой занят подготовкой нового к установке.   В начале, необходимо подготовить новое изделие к монтажу. Снимают створки и аккуратно вынимаем стеклопакет из рамы. Если конструкция будет крепиться анкерными дюбелями то в торце рамы нужно сверлить сквозные отверстия (как правило 1см). Если установка будет производиться на пластины, которые крепятся в пластиковый профиль с торца рамы саморезами. 




 HYPERLINK "http://www.atlasokon.com.ua/Pics/montazl03.jpg" 
 

 HYPERLINK "http://www.atlasokon.com.ua/Pics/montazl03.jpg" \o "монтаж пластикового окна фото" 
[image: image3.jpg]




 HYPERLINK "http://www.atlasokon.com.ua/Pics/montazl14.jpg" 
 

 HYPERLINK "http://www.atlasokon.com.ua/Pics/montazl14.jpg" \o "монтаж пластикового окна фото" 
[image: image4.jpg]




  Важно: необходимо знать в каких местах и на каком расстоянии друг от друга должны располагаться крепежные элементы и распорные клинья. [image: image5.png]] Mecwm
- pac opnas anonxa [mml
POBaHHEX NPOdUeR




 В нашем случае окно большого размера и обе створки открываются, поэтому мы применим комбинированное крепление: верхняя часть будет зафиксирована монтажными пластинами. Нижняя часть рамы будет зафиксирована сквозным креплением с помощью анкеров. Теоретически всю раму можно закрепить только на одних анкерных пластинах. Но в этом случае створка которая открывается в двух положениях создает ударные нагрузки на всю конструкцию, поэтому будет лучше закрепить на анкерных дюбелях. Если окно полностью глухое (в конструкции изделия нет открывающихся частей) то можно спокойно крепить пластинами. Также анкера обеспечивают более точную регулировку при установки изделий. Самое важно  при установке конструкций, это правильно выставить раму в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Дюбель даст свободу раме во время установки и точно закрепит положение затягиванием винта, тогда требуемая точность установки будет соблюдена. Временное крепление рамы при установке происходит при помощи вспомагательных клинев. После того как пена застынет и зафиксирует раму эти клинья нужно убрать и заполнить пеной оставшиеся зазары. 




 HYPERLINK "http://www.atlasokon.com.ua/Pics/montazl06.jpg" \o "монтаж металлопластикового окна" 
[image: image7.jpg]




 HYPERLINK "http://www.atlasokon.com.ua/Pics/montazl08.jpg" \o "установка пластикового окна" 
[image: image8.jpg]




  В верхней части рамы мы закрепляем монтажные пластины. По нормам крепеж должен быть размещен на расстоянии 130-150 мм от углов рамы и не реже чем каждые 500 мм. Дальше с помощью сверла по металлу диаметром 10 мм в нижней части рамы делаем крепежные отверстия для дюбеля.


 
 

 


  Между тем наш проем уже освободили от старой деревянной рамы. Под новую раму подкладываем деревянныеили пластиковыу упорные колодки. При выставлении рамы в горизонтальной и вертикальной плоскости используем тонкие клинышков или регулировочные пластины из под стеклопакетов. Со стороны улицы удаляем защитную пленку.Сделать это нужно обязательно, так как на солнце защитная пленка полимеризуется и удалить ее позже будет очень проблематично. Устанавливаем раму в подготовленный проем и начинаем выравнивать ее по гризонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, подкладывае в нужные места деревянные клинышки или пластмассовые регулировочные пластины.


 
 

 


  Затем через отверстия 10 мм. (они уже есть в раме) бурим в сене отверстия под дюбель и вставляем его в образовавшееся отверстие постукивая молотком. Не закручиваем анкер намертво. После того, как все дюбеля на месте мы еще раз проверям вертикаль и горизонталь установки оконной рамы. Затем нужно еще раз удостовериться в правильности установленной конструкции по уровню, закручиваем окончательно анкера и фиксируем их с помощью шуруповерта.



 

 


  Окончательно проверяем установку рамы по уровню. И при помощи шурупов  прикручиваем анкерные пластины к стене. Теперь мы можем установить стеклопакет на прежнее место. Ставим на место штапики резиновым или пластиковым молотком. Крепим на створку ручку, затем ставим ее на место.


 
 


  Теперь можно задувать пеной между рамой и стеной. Для этого существуют монтажные пены. В случае со старыми домами, где глубина откоса очень большая, пена укладывается волнообразно-возвратными движениями в несколько слоев. Перед наложением следующего слоя нужно подождать пока начнет застывать предыдущий слой пены. Это позволит избежать ее выпадения из очень больших щелей между стеной и рамой.



 

 


  Устанавливаем отлив на подоконный профиль снаружи. Главное требование к установке отлиа, он должен крепиться в паз под рамоу. Это нужно для того чтобы исключить попадание воды между отливом и рамой. Отлив крепитьсяшурупами к подоконной планке (мауэрлат). Дальше ставим противомоскитную сетку.
  На этом все, пластиковое окно смонтировано.

  Время работы приблизительно 2 часа для двух монтажников.

