Установка металлопластиковых окон. 

  
Конструкция будет выполнять свои функции только послетого как ее установят в проем. Монтаж окон является неотьемлемой частью покупки и является таким же важным звеном в процессе как и изготовление. Хорошее окно становиться таким только после его правильной установки. 


  Вопросами, которые возникают в процессе установки окон: 

· строительная физика: климатические нагрузки на окно, тепловой и влажностный режимы

· распределение и восприятие ветровых нагрузок на конструкцию

· эстетика смонтированного изделия в экстерьере и в интерьере 

 Эти рекомендации не учитывает тех вариантов, которые возникают при реставрации старых зданий прошлого века. 

Как правильно производить монтажу металлопластиковых изделий. 
1. Монтаж должен осуществляться специализированными монтажными бригадами, у которых есть лицензия на проведение монтажных работ.

2. По просьбе заказчика должна быть предоставлена типовая инструкцию по установке изделий из ПВХ профилей.

3. При установке окна должны учитываться следующие условия: 

  a) заделка монтажных зазоров между окном и стеной должна быть плотной, равномерной, выдерживать климатических нагрузок снаружи и внутри комнаты.

  б) эксплуатационные свойства узлов примыкания должны соответствовать наибольшим значениям норм, которые установлены в действующих стандартах (СНиП).

  в) герметизация швов с внутренней стороны должна быть плотнее наружного 

  г) схема узлов примыкания обязана обеспечивать чвоевременный отвод дождевой воды и конденсата наружу. Запрещено проникновение влаги внутрь стены

  д) узлы примыкания не должны способствовать образованию мостиков холода, и к запотеванию окон на внутренних поверхностях

·   е) при расчете монтажных зазоров необходимо учитывать температурные расширения конструкции:

· для окон из профилей белого цвета расширение - 1.6 мм на 1м.п.

· для ламинированных окон - 2.4 мм на 1м.п. 

 В качестве крепежных элементов для установки изделий применяются:
- анкерные гибкие пластины 
- анкерные дюбели
- монтажные шурупы


2. Запрещено использовать герметиков,клеев, пены для для крепления окна.

3. Расстояние между крепежными элементами при установке металлопластикового окна белого цвета не должно быть болше 70см, в цветном профиле не более 60см. Расстояние от угла рамы и соединения импоста до крепежного элемента должно быть не меньше 15см. 

4. Для заполнения швов между стеной и рамой применяют, ПСУЛ (компрессионные ленты), пенополиуретановые шнуры, пеноутеплители и другие материалы которые могут обеспечит эксплуатационные характеристики шва.

5. Для передачи нагрузок от конструкции на стену применяют колодки из разных полимерных материалов или деревянные. Возможно применение вместо колодок подкладки под стеклопакеты.

6. Деревянные клинья которые используются для временной фиксации рамы во время монтажа, нужно предварительно извлечь перед заполнением монтажных швов.

7.Не рекомендуется закрашивать швы.

8. При стыковке металлопластиковых окон с балконными дверьми шов между ними должен быть ровным и исключать продувание. При стыковке используется специальный профиль.

9. Рекомендации этого Приложения не распространяются на установку витражей, эркеров и элементов сплошного остекления проемов.

