Установка пластиковых конструкций. 

1. Дляначала нужно подготовить пластиковое окно к предварительному монтажу в проем: для начала снять все открывающиеся части (створки), снять штапики и удалить стеклопакет из рамы, удалить защитнуюпленку с наружной стороны профиля.

2.Установить раму пластикового окна с уже установленным подоконным (мауэрлат) и прикрученными анкерными пластинами на место монтажа. Если окно устанавливаем с помощью анкерных дюбелей то приступаем сразу к пункту 5, минуя 3 и 4. 

3. Перемещая раму по горизонтали до тех пор пока зазора от рамы до стены с обеих боков будут одинаковые. При помощью деревянных клиньев или подставочных пластин выставляем раму окна по уровню в вертикальной плоскости.

4. Регулировать горизонтальный уровень рамы можно с помощью подкладки под стеклопакеты.

5. Отметить карандашом на раме места под сверление отверстий для анкерных дюбелей. Если установка производиться с помощью анкерных пластин то пропускаем пункт 6 и приступаем сразу к 8 пункту данной инструкции. 

6. Вытащить раму и по подготовленным меткам сверлить отверстия для дюбелей.

7. Наклеиваем на раму уплотнительную ленту (ПСУЛ). Если она не применяется при монтаже, тогда выставляем между рамой и четвертью расстояние 4-5 мм. Рама не должна касаться стены.

8. Окончательно выставляем раму в проеме по уровню, горизонтально и вертикально. Закрепляем ее с помощью деревянных распорных клиньев. В местах установки дюбелей должны стоять деревянные колодки. Это нужно для того чтобы при закручивании анкера мы не прижимали раму к стене. 

9. Пропускаем этот пункт если конструкция устанавливается на анкерные пластины. Дальше бурим в стене отверстиям под дюбели. Для этого вставляем бур с внутренней стороны рамы через отверстие которое мы подготовили ранее. Сквозь раму вставить дюбель в просверленное отверстие и предварительно наживить его. Окончательно проверяем горизонтальный и вертикальный уровни рамы. Если окно осталось в том положении в котором мы его выставили то зажимаем до конца анкеры. Не затягивайте очень сильно так как можно разорвать раму. 

10. Рама выставлена и закреплена. Теперь можно начинать запенивать шов по всему периметру рамы. Для этого существуют специальные монтажные пены. Перед задувкой побрызгайте стены водой. Так пена не будет отставать от стены падать. Задувайте аккуратно не большим слоем. Нужно учесть что пены расширяется не одинаково при разных температурах. Читайте инструкцию на баллонах. 

11. Ставим на место подоконник. В месте примыкания рамы,подоконного профиля и подоконника силиконим для предотвращения продувания. Подоконник заводится под раму и выставляется по уровню. Для фиксации его используем деревянные клинья которые должны прижать подоконник снизу к раме. Если нужно распираем сверху по бокам.


12. Наступает очередь отлива. Крепим его шурупами к подоконному (мауэрлат) профилю со стороны улицы.

13. Ставим на место стеклопакет навешиваем створки.

 Не забывайте что пена все еще расширяется. Пункты 12 и13 нужно делать сразу после задувки пеной. Если вы не уверены в своих возможностях быстро собрать окно. Можно запенивать окно после того как установите на место подоконник, отлив , створку и стеклопакеты. 

Что нужно проверить после выполнения установки? 

· регулировка створок, они должны легко закрываться не цепляясь за раму 
· регулируется сила прижима створки к раме , проверить его можно зажимая полоску бумаги между рамой и створкой

· проверяется ход фурнитуры (фурнитура должна работать без щелчков плавно, все запорные планки должны заходить за зацепы 

Как проверить качество установки пластикового окна?

1. При стыковке нескольких конструкций соединительным профилем, необходимо снять защитню пленку с обоих сторон профиля в месте стыковки.

2. Конструкция должно быть установлена симметрично в проеме относительно улицы а не помещения.

3. Если дом панельный то конструкцию допускается устанавливать ближе внутрь комнаты.

4. Конструкция должна быть смонтированна четко по уровню и без искривлений рамы.

5. Количество элементов крепления должно соответствовать правилам по установке пластиковых конструкций.

6. Несущие и распорные подкладки должны оставаться до полного остывания пены. Затем распорные можно удалить (если они мешают изготовления откоса) а отверстия от них запенить.

7. Подоконник в обязательном порядке должен заходить под раму минимум на 10 мм. Он устанавливается с не большим наклоном в помещение. Края подоконника должны заходить в глубь стены как минимум на 15-20 мм. 

