Бентонитовые маты – водонепроницаемый геосинтетический барьер, состоящий из натурального натриевого бентонита, в качестве водонепроницаемой прослойки, и двух слоев полипропиленового геотекстильного материала, в качестве армирующей оболочки, которая удерживают слой бентонита.
Области применения бентонитовых матов гидроизоляция фундаментов;
гидроизоляция подвальных и полуподвальных помещений;
гидроизоляция подземных сооружений (тоннели, подпорные стенки и т. п. );
наружная гидроизоляция бассейнов и водоемов;
гидроизоляция плоских кровель паркингов, а также эксплуатируемых инверсионных кровель.
Преимущества применения бентонитовых матов: экономия материала – один слой бентонитовых матов заменяет гидроизоляцию из глины толщиной 1м;
экономия времени по сравнению с обустройством «глиняного замка», где необходимо послойное уплотнение глины;
выдерживают неограниченное количество циклов замораживания-оттаивания и гидратации-дегидратации; в процессе работы материал имеет свойство самовостанавливаться, ликвидируя незначительные механические повреждения, возникающие при монтаже и обратной засыпке котлованов, а также возможные трещины в изолируемом сооружении;
простота монтажа, укладываются в любое время года; экологически безопасны; устойчивы к агрессивным средам.
Геотекстильные бентонитовые материалы представляют собой иглопробивной каркас из полипропиленовых волокон, внутри которого помещены гранулы бентонита. 

  Натриевый бентонит - одна из разновидностей монтмориллонитовых глин природного происхождения. Принцип действия материалов основан на свойстве бентонита натрия при гидратации разбухать и увеличиваться в объеме (до 16-18 раз). Когда этот процесс происходит в замкнутом пространстве, возникает напряженное состояние в структуре образовавшегося геля, за счет чего достигается водонепроницаемость материала. 


  Материал имеет с одной стороны тканую, а с другой нетканую структуру, укладывается тканой стороной к защищаемой поверхности, а нетканой – со стороны поступления воды. Нетканый полипропиленовый слой непроницаем для бентонитового геля, а через тканый слой гель при расширении может выдавливаться на поверхность бетона или грунта, проникая и «залечивая» поры, трещины и щели.
Преимущества гидроизоляционных бентонитовых материалов

• Низкая водопроницаемость и высокая стойкость к гидростатическому давлению.
• Благодаря потенциалу разбухания материалы способны «самозалечиваться», ликвидируя незначительные механические повреждения слоя изоляции.
• Свойства гидроизоляции не изменяются во времени и срок службы не ограничен.
• Простота применения и низкие трудозатраты в сравнении с традиционно используемыми материалами. 
• Экологическая чистота.
• Устойчивость и стойкость к неполярным жидкостям (маслам, бензинам и др.). 
• Выдерживают неограниченное число циклов «замораживание-оттаивание» и «гидратация-дегидратация».
• Не требуется специальная подготовка поверхности.
• Возможность укладки материалов в любое время года.
