Отделка откосов после установки (монтажа) пластиковых окон

Дата публикации: 17-08-2009 
Чаще всего монтажом окон и отделкой откосов занимаются разные специалисты. Отделочники выполняют отделку внешних и внутренних откосов и окончательную заделку подоконника. После этих работ установку окон можно считать завершённой. Проверяя функционирование новых блоков, обязательно убедитесь в том, что створки одинаково плотно прилегают по всему периметру окна, легко открываются/закрываются и, остановленные в положении на 45 °, не совершают самостоятельных движений, а ручки и запирающие механизмы не скрипят и не заедают. 
Окна из ПВХ​профилей могут иметь не только прямоугольную, но и арочную, полуарочную, а также любую другую форму, что позволяет устанавливать их как в новых постройках, так и в реконструированных старых зданиях, не нарушая при этом общий архитектурный стиль. 

Надо заметить, что если выводить откосы, строго следуя рекомендациям заводов-изготовителей оконных систем, то отделка проёма займёт несколько дней, так как в отдельных случаях накладывать штукатурку нужно в несколько слоёв, и требуется время для её просушки. Добавим к этому, что отделка оконных откосов - операция отнюдь не из дешёвых. В зависимости от используемого метода, стоимость погонного метра откоса средней ширины составляет $ 25–30. Тем не менее, эти работы крайне необходимы.

Как мы писали выше заделка проёма пеной — временная мера. Во-первых, между рамой и пеной со временем образуется щель, которая сводит на нет все усилия по герметизации. Во-вторых, пена не терпит влагу и холод, и её необходимо сразу же защитить от атмосферных воздействий — то есть заделать наружный откос как можно скорее.

Сегодня наиболее практичными считаются штукатурные, пластиковые и гипсокартонные откосы — на них мы остановимся подробнее.

Штукатурная отделка подходит как для внутренних, так и для внешних откосов в домах любого типа — кирпичных, бетонных, панельных. Это наиболее экономичный и проверенный временем метод, позволяющий выводить ровные и эстетически безупречные поверхности. К недостаткам штукатурной отделки можно отнести то обстоятельство, что приготовление «штукатурного пирога» (нескольких слоёв с перерывами на просушку) может затянуться до 4–5 дней, а также неважную теплоизоляцию и недолговечность. Конечно, сегодня не составит труда найти специальную теплоизоляционную штукатурку, которую можно зашпаклевать и окрасить, но составление штукатурного откоса из слоёв с разными коэффициентами сжатия чревато растрескиванием поверхности.

Пластиковые откосы на рынке Украины появились сравнительно недавно, но, по мнению специалистов, в силу своей исключительной практичности и функциональности они являются самой оптимальной технологией, задействованной при установке ПВХ-окон. Их монтаж проводится параллельно с монтажом оконных блоков или сразу после высыхания монтажной пены. Пластиковые откосы производятся из тех же материалов, что и ПВХ-окна, поэтому составляют с ними единое целое. Их не нужно красить, они имеют глянцевую поверхность, благодаря которой удобно моются и не собирают на своей поверхности пыль. Вдобавок откосы этого типа просты в монтаже и служат дополнительным теплоизолятором: термоизоляционной является и сама панель, и располагаемый под ней утеплитель.

К пластиковым откосам относятся стандартные откосные системы, выпускаемые фирмами-производителями профилей, сотовые стеновые панели, сэндвич-панели, представляющие собой два листа пластика, между которыми расположен утеплительный слой полистирола, а также вспененный ПВХ. Цена одного погонного метра пластикового откоса — $ 5–6 без стоимости работ.

Не столь популярны, но вполне функциональны откосы из гипсокартона. Из-за сложности монтажа на их установку решаются немногие заказчики — в основном те, у кого в помещении гипсокартоном обшиты стены и ещё не проведены отделочные работы.

Гипсокартон — превосходный теплоизолятор и довольно прочный материал. Чаще всего для отделки откосов используют либо специальный влагостойкий гипсокартон, либо обычный со специальным влагозащитным покрытием. Однако нужно учесть, если вы выберете откосы из этого материала, вам придётся периодически окрашивать и ремонтировать их. К тому же, если между обшивкой из гипсокартона и стеной останется «воздушная подушка», то при попадании в неё влаги на финишном покрытии со временем могут появиться пятна и откос постепенно деформируется.

