Оконные отливы


Назначение

Отлив – это плоский профиль, расположенный с внешней стороны окна. Наклонная конструкция устанавливается в нижней части оконного проема или цоколя (фундамента) дома. 

Вода, стекающая по стенам дома, может нарушить не только тепло- и гидроизоляцию, но и герметичность окна и монтажных швов, теряющих свои свойства под влиянием внешней среды. Основное назначение отливов – защита фасадов от излишней влаги и повреждений, отвод дождевой воды от окон и цокольной части зданий. Кроме защитной и гидроизоляционной, отливы выполняют декоративную функцию. Окна, балконы, крыши, парапеты с водоотводными конструкциями придают зданию завершенный вид.

Классификация

По материалу:
· стальные оцинкованные. Такие отливы изготавливаются из листовой стали толщиной 0,5-1 мм с защитным цинковым покрытием, обеспечивающим коррозионную стойкость;

· стальные отливы с полимерным покрытием. Декоративно-защитное покрытие из полиэстера и пластизола увеличивает срок службы оцинкованной стали, т.к. устойчиво к УФ-лучам и перепадам температуры (от -50°С до +120°С). Широкая цветовая гамма полимерного покрытия позволяет подобрать отлив в тон фасада или крыши;

· алюминиевые. Изделия выпускаются из листового металла толщиной 1 мм. Изготовление оконных отливов включает покрытие их двумя слоями лака, предохраняющими поверхность от износа и коррозии;

· пластиковые. Легкие и бесшумные отливы, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам и биологическому разложению;

· медные. Такие изделия рекомендованы к использованию с оконными окладами, водостоками, другими кровельными комплектующими и доборными элементами из меди.

По конструкции:
· для подоконников. Оконные отливы монтируются снаружи здания, образуя внешние укрепленные подоконники. Основная функция – защита оконной рамы от дождей и других атмосферных осадков, снижающих ее герметичность;

· цоколей. Предназначены для защиты фундамента здания от разрушения под действием атмосферных осадков. Наша компания осуществляет изготовление стальных, пластиковых и алюминиевых отливов на фундамент по индивидуальному заказу;

· других архитектурных элементов. Водоотводные конструкции для пилястр, парапетов, козырьков защищают декоративные и кровельные элементы от попадания влаги и придают им эстетичный внешний вид.

Характеристики

Гидроизоляционные свойства. Отлив дополнительно герметизирует технический зазор между окном и стеной, препятствуя попаданию влаги не только на фасад, но и внутрь дома.

Коррозионная стойкость. Дополнительные цинковые, полимерные и лаковые покрытия повышают износостойкость и препятствуют появлению коррозии.

Широкая цветовая гамма. При изготовлении пластиковых и оцинкованных изделий с полимерным покрытием заказчик может подобрать оттенок водоотводной конструкции в тон крыши, фасадов, кровельных доборных элементов и комплектующих.

Атмосфероустойчивость. Оконные отливы производства компании «Технология Крыш» устойчивы к атмосферным осадкам. Под действием ультрафиолетового излучения и резких перепадов температур они сохраняют первоначальную форму и интенсивность цвета.

Параметры. Компания предлагает отливы стандартных размеров – шириной 90-360 мм и длиной 1-6 м. 

Простота монтажа и эксплуатации. Легкий вес и простая конструкция обеспечивают быструю установку оконных отливов. Чтобы избежать возможных механических повреждений во время транспортировки и установки, поверхность защищается пленкой, которая удаляется после завершения монтажа.

Технология изготовления

Изготовление отливов из металла – технологический процесс, включающий резку заготовок, гибку и покраску изделия. Оконные отливы производятся методом холодного проката на листогибочном станке. Для придания требуемой формы полосы оцинкованного или цветного металла поступают на прокатный стан и изгибаются под давлением пресса. Точные углы изгиба и ровную поверхность отлива получают за счет равномерного плавного проката металла.

Серийное изготовление отливов на станках продольной гибки позволяет выпускать изделия разной длины с высокой скоростью выполнения заказа. Единичные и мелкосерийные партии производятся на ручных и полуавтоматических листогибочных станках.

Этапы монтажа

Процесс установки отливов состоит из следующих этапов:

· подготовка места. После установки оконной конструкции и герметизации стыков полиуретановой пеной выполняется внутренняя и наружная гидроизоляция. Для определения точного угла наклона отлива очищается место монтажа и производится стяжка из цемента, шпатлевки или другого материала;

· гибка краев. Чтобы избежать намокания откосов проема торцевые края оцинкованных, медных и алюминиевых отливов загибаются под прямым углом внутрь;

· установка в проем. Монтаж производится на поверхность, покрытую раствором или строительным клеем. Перед началом установки на подоконник укладывается слой пароизоляционного материала путем приклеивания его к подоконной раме и торцевым стенам. Оконные отливы вставляются в нижнюю часть проема и фиксируются в специальный паз;

· уплотнение и герметизация стыков и примыканий. Для повышения эксплуатационных характеристик все швы и места примыкания отлива к стене, крыше или окну герметизируются и уплотняются с помощью монтажной мастики, эластичной паропроницаемой компрессионной ленты, силиконового герметика;

· монтаж боковых заглушек. Данные элементы устанавливаются на торцевые стороны оконных отливов из пластика для дополнительной защиты стен от влаги.

В процессе установки отливу придается правильный угол наклона, чтобы предотвратить скапливание влаги на окне, цоколе, карнизе. Наклон конструкции не должен превышать 100° к плоскости окна. Монтаж оконных отливов проводится одновременно с установкой окон, что повышает их тепло-, влаго- и шумоизолирующие характеристики.

Стандартные отливы для крыш или окон не требуют дополнительных крепежных элементов и фиксируются с помощью клеящих и герметизирующих строительных составов. Для укрепления и повышения жесткости конструкций длиной свыше 130 мм используются стальные и алюминиевые кронштейны. 

Заказать изготовление, и получить подробную информацию об ассортименте и стоимости отливов Вы можете, позвонив по номерам телефонов, указанным в разделе «Контакты».

