Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric LOSSNAY VL-100 U-E 

с бумажным рекуператором тепла на 100 кубометров воздуха.

Рецензия:

По сути это стенной вентилятор,так и написанно на коробке:вентилятор с рекуперацией.

Это два тонкостееных пластиковых корыта-корпус(пластик вроде качественный,светло серого кремового цвета,матовый),крышка изнутри неаккуратно обклеена грубой и тонкой недолговечной пено самоклейкой чёрного цвета,в основание вставлены,вклеены дешовые пенопластовые детали ,формообразующие воздушные каналы.На пенопласт же крепится и ОДИН асинхронный двигатель с двумя радиальными вентиляторами и обмотками для 2х скоростей.

Двигатель имеет два радиальных вентилятора-один засасывает воздух с улицы,другой выбрасывает на улицу.

Сравним: мой китайский напольный вентилятор с тремя обмотками и 3мя скоростями стоит 10уе и НЕ ИМЕЕТ БРАКА,в виде погнутого вала или 8(восьмёрки) обоих радиальных вентиляторов.

На коробке нагло написанно Япония (пишут на сайтах якобы Тайланд сборка),но в китае делают КАЧЕСТВЕННЕЕ,судя по моему китайскому кондиционеру Midea,который стоит В ДВА раза дешевле,а двигателей имеет в 3 раза больше.Не говря уже о ДУ и электронике.

Под надписью маде ин Япония на коробке имеется два слова на ТУРЕЦКОМ.

http://fotkidepo.ru/?id=photo:560510
Судя по качеству сборки и литья вентиляторов к Японии это отношения не имеет никакого,сделано либо в Китае,Турции,либо какой-то ср малой азии.

Кстати ,как сказали монтажники,этот вентилятор даже электрики не имеет,типа примитив.

Переключатель на верёвочке самая сложная часть.

Дёрнешь за верёвочку один раз-максимальная скорость,второй- минимальная,третий-выкл.

Световод включения от неонки к окошечку крышки сделан из прозрачного термоусаживающего кембрика и прихвачен пластиковой стяжкой.Такой дешовой порнографии я даже у китайцев не видел. http://fotkidepo.ru/?id=photo:560374
Имеется рычажная заслонка,с дырочкой под верёвочку -типа дёргать,перекрывающая заднюю часть блока от стены и воздуховодов на улицу, чтобы предотвратить сквозняк и охлаждение помещения.

Можно регулировать степень открытия.

http://fotkidepo.ru/?id=photo:560519
Но это явно не для нашего климата.Зимой наверняка будет промерзать и надо будет снимать блок и вставлять заглушки в трубы.Блок кстати со стены снимается легко,на 2х винтах,как и крышка на 1 винте и защёлках,очень легко и удобно.

Итак недостатки.

Цена этого вентилятора из пенопласта 400уе.Но он самый дешовый из подобной золотой вентиляционной техники-кондиционеры отдыхают,в разы дешевле.

1.Нет дистанционного управления ,как в самых дешовых китайских поделках.Иногда лёжа ночью в постели это нужно,включить на повышенный воздухообмен или выключить мешающий шум.Будем делать сами.

2.Установка ШУМИТ.На большой скорости сильно(39Дб),спать проблемно,КАК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОСТАВ ЗА ОКНОМ.

Шумнее любого паршивого китайского кондиционера.

На малой ТОЖЕ шумит(29-31дБ),как китайский кондиционер на самой большой скорости(33Дб),ЕСЛИ НЕ СИЛЬНЕЕ.Ага децибеллы то разные,измерены разными конторами.

Заявления представителей Митцубиси о бесшумности на малой скорости-наглая брехня.Ночью!!!!А не днём надо слушать!

Нет третьей малой скорости для бесшумного ночьного режима.Можно попробовать сделать самому тиристорным регулятором напряжения или переключением фазосдвигающего конденсатора асинхронного двигателя вентилятора.

На малой скорости слышно трансформаторное гудение двигателя.

3.Дополнительная и возможная дешовая шумоизоляция(стоит копейки-цена самоклейки пеноизола) не сделана,как в более дорогих установках раз в 10 дороже,где стоят глушители на улицу.

Плевать Митцыки хотели на людей,главное бабло поиметь.

Что имеется в виду-обклеить наружный колпак изнутри строительным шумопеноизолом и воздуховодную трубу изнутри,чтобы звук не резонировал в трубе(да и сама труба не звенела),и чтобы звук от колпака не отражался в торец трубы на улице.Для этого я взял трубу для наращивания диаметром 100мм,чтобы не уменьшилось сечение.

Родная труба имеет внутреннее сечение 75мм и ВНИМАНИЕ длину 30см,а дополнительные для удлиннения у нас не продают-сами думайте если стенка толще.

Сечение 75мм полностью не используется!Дурилка.

Левое отверстие для выброса воздуха перекрывается НАПОЛОВИНУ внутренней пенопластовой перегородкой,которая держит теплообменник.

http://fotkidepo.ru/?id=photo:560514
Это если вы сделаете отверстия по чертежу в инструкции ПО ОСИ,по центру прибора.

С правым отвестием в стене будет всё нормально, а вот ЛЕВОЕ будет перекрыто наполовину или даже больше.

Для этого его надо сверлить КАК МОЖНО ниже оси прибора по отверстию в металлической пластине крепления,или делать нишу,углубление в стене,там где выходит труба, под воздухозабор.

4.Короче конструкция и инструкция НЕПРОДУМАННЫ.

5.Нет угольных фильтров,да их вообще типа-типа ОДИН.И тот на ВЫХОДЕ воздуха в комнату, на выходе бумажного теплообменника.Тоесть теплообменник не защищён ВООБЩЕ никакими фильтрами,ни с улицы,ни со стороны воздуха из комнаты(а там пыли не меньше).

http://fotkidepo.ru/?id=photo:560350
Тот фильтр ,что стоит ,представляет собой нечто чёрное,типа пропитанное углём,очень пористое,способное задержать чтото вроде воробья.Типа пылевого фильтра кондиционера,только это расходный материал,как и бумажный теплообменник.

6.Теплообменник -расходный материал,в инструкции ни-гу-гу.По словам одного представителя климатической фирмы теплообменник выдерживает от года до 3х лет возле загазованной автотрассы.Другой клянётся о 9 годах службы.Но судя по виду сборки это ВСЁ Гэ проживёт лет 5-6,не больше.Бумагу мыть нельзя,только пылесосить.А пылесосить от мелкой слежавшейся пыли,по опыту кондиционера,после 3х лет бесполезно.А канальчики в теплообменнике мелкие.Впрочем можно заказать новый за 150уе.А фигли-расходный материал.

http://fotkidepo.ru/?id=photo:560515
7.Имеется брак,8 обеих роторов радиального вентилятора ,ось двигателя вроде прямая,но гайка точно кривая,слегка шаркает на самой малой частоте вращения.

Мне приходилось разбирать и ремонтировать настоящую японскую технику ТВ и видаки,так вот тут японией даже и не пахнет.Это самое галимое местное китайское литьё пластмассы(кроме корпуса,может только его из японии и поставляют).

Монтаж.Дешовый 120уе,сверлением и выбиванием перфораторм две дырки диаметром 100мм.

Предлагали алмазное бурение ОТ 100уе за дырку плюс сантиметраж,тоесть от 300уе,думаю встал бы в 400уе за всё про всё.

1. тяп ляп,как и всё у нас.Малейший зазор между картой,пластиной крепления и стеной и оттуда сквозит.Между стенкой и пластиной крепления надо будет подложить листовой пористый материал.Зато недорого.

2.После битья дыр в кирпиче (стена 55см) и бетонной плите 30см,у монтажников на качественный монтаж нет ни сил ни времени.

Строительного пылесоса небыло,хотя обещали,мой быстро забился,поэтому срачь и пылюка на 2 комнаты.Мусора килограм на 10.

Эти уроды ТРАДИЦИОННО подставляют коробку под мусор и думают что не будет срача и клиент останется доволен.

Ну да дырки есть остальное можно и самому переделывать,хоть летом.

В общем то установка нужна летом в жару при работе кондиционера,чтобы окна не открывать(за окном +50).

На всё ушло 3 часа бегом-бегом,блок привезли монтажники,хоть запечатанный(а толку) и осмотреть его внимательно времени небыло,пеноизол на колпаки наклеивал второпях,пеноизол в огрызки 100мм трубы клеили монтажники,трубы оказались короткие,так что надо заранее закупать самому дополнительные трубы а не надеятся на их совесть.Заказывайте доставку приборов ЗАРАНЕЕ!

Достоинства прибора.

1.Цена минимальная у такого класса установок,даже только приточек, по крайней мере некоторых.

2.Шум с улицы блокирует отлично ,лучше моих пластиковых окон с 2 стёклами(а я ими доволен),возможно и мои усовершенствования сыграли роль.Сами бумажные соты теплообменника неплохо глушат всякий шум из трубы,как и колпак на трубу на улице.

3.Исчез запах сигарет от нариков соседей,которые курят посменно-непрерывно в окна до 3х часов ночи,как и не сильный запах дыма от жгущихся листьев,мусора и угля печек из стоянки ЖД вагонов.

Отсутствует,когда работает приточно-вытяжная установка даже в режиме 100 кубов.

Есть только,по первому времени,запах новой установки-это запах старой жёлтой рисовой вощёной бумаги.

Запаха с улицы нет-видимо потому что:

а.поступление воздуха меньше чем из окна,ниже концентрация.

б.воздухозабор перенёсен выше и левее окна и табачный дым меньше доходит из окон.

с.по словам монтажников,а они не первый год работают,сам пористый бумажный теплообменник является фильтром.Значит тем более расходный материал.И действительно если вынуть и понюхать бумажный теплообменник то пахнет табаком с наружной стороны и пахнет только бумагой с внутренней.

При большой концентрации табачного дыма за окном он проходит и в комнату,так что от дыма пожаров он не поможет.

4.Воздуха на помещение 15-18 кв метров с потолками 2,7м хватает.Воздух чистый свежий,после 12 часов работы на максимум.Хотя из окна воздух всё равно вкуснее.

Ночью,летом с кондиционером и малого режима хватит.

С похолоданием до +3 ночью хватает даже просто оставить открытой задвижку и не включать,плюс открытый балкон в другой комнате,уже не такой спёртый воздух по утру.

5.Теплообменник эффективно работает,по крайней мере при нынешних уличных температурах.

Итак в комнате без вентиляции обычно +23гр,работают батареи(еле тёплые).На улице днём +10 +5,ночью до +3.

С этой выключенной установкой, с открытой задвижкой в комнате +21 +20,тоесть имеется охлаждение за счёт перетекания воздуха.Если работает на максимум часов 12 то в комнате +20 +21гр.

Вот замеры температуры на входе и выходе установки непосредственно возле решёток при максимальной производительности.

На улице +7гр ,вход +23гр,выход +21гр.

На улице +6гр ,вход +21,6гр,выход +20,6гр.

По паспорту работа до -10гр,можно поставить подогреватель от обмерзания (на одной фирме предлагали),но думаю и самому не проблема встроить в трубу ДО установки(продают китайские керамические 700-1500вт,там элемент квадрат см 10).Но зима покажет нужна ли вообще приточка зимой или закрыть трубы на зиму.

Планирую также поставить доп угольные фильтры на вход и выход теплообменника,по крайней мере тонкие листовые немецкие от кухонной вытяжки.

Толстый касетный угольный фильтр от воздухоочистителя похоже туда не влезет,да пока и не нужен.

Привожу сканы инструкций пользователя,монтажной и некоторые фото установки до и после монтажа.Во время монтажа и срача снимать было просто некогда.

http://fotkidepo.ru/?id=album:31963
Продолжение тестирования Лоссней 100.

Температура -10гр не достигнута,при температуре -9гр нет необходимости включать вентилятор ночью-поступление свежего воздуха достаточное самотёком.При большем морозе уже надо закрывать заслонку.

Семисторные регуляторы с этим двигателем не работают.

Испытан регулятор оборотов вентилятора в виде ЛАТРа с синусоидальным током.

Оптимальное напряжение ,при котором вентилятора почти не слышно,это 170в на второй пониженной скорости.

Ну почти,но всё же громче, чем самая тихая скорость кондиционера.

Измерялся приблизительно ток потребления на разных напряжениях и скоростях токовыми клещами.С целью определить меняется ли токопотребление от скорости и напряжения.На корпусе Лосснея написана мощность потребления 26 ватт.

Вот результаты-

240в 

I -скорость 0,05А ,пусковой зафиксирован (0,1А) ,но может быть в 3 раза больше (0,15А)

II-скорость 0,05А

170в I-скорость 0,05А (0,08А) II-скорость 0,04А

При напряжении 160в воздушный поток становится слишком мал на II-скорости.

Для маленькой спальни II-скорости ночью вполне достаточно на одного человека,даже при 170в.

Судя по низкочастотному гулу двигателя Лосснея,как у ЛАТРа,делаю вывод что его обмотки не имеют пропитки(дешовка).

Наверное возможно использование 10-20вт автотрансформатора на 170 для 3 скорости.

После эксплуатации из главных недостатков остаются-

1.Сильный шум на 1 скорости-спать не возможно,шум на 2 скорости-спать можно,как шум дождя за окном.Частично решается переходом на 3 скоростью - 170в.

2.отсутствие ДУ

3.отсутствие всяческих фильтров,в том числе угольных.Частично решено наклеиванием листов противопылевых фильтров на вход и выход теплообменника.

4.качество изготовления соотвествует Китаю средней паршивости,хоть и Тайланд.Кроме материала пластика для литья корпуса(видимо поставка из Японии).

Качество литья ротора радиального вентилятора отвратительное,бьёт в 2х плоскостях.Как и качество изготовления мотора-на уровне 5 долларового кетайского вентилятора с 2 скоростями,а есть ведь и трёх скоростные за наши 10уе.
T
Резензия на МАрта
Приветствую всех!

Приобрел себе приточную установку 2VV Marta (Марта). Дырку в стене сверлить не стал, повесил на балконную дверь (пластик, профиль REHAU). Если кому интересно как это делалось, а заодно что внутри самой марты, то вот тут все зафотодокументировано  Там же есть фотка фильтров после 12 дней дыма, придется скоро их менять 

По поводу самих фильтров - как мне сказали они под заказ (хотел вместе с установкой еще и фильтры на замену купить)

Теперь о впечатлениях:

Пока не было дыма все было прекрасно, почти прыгал от восторга. Кондей+приточка создавали очень "вкусный" воздух в квартире. Кстати кондей тот самый хитачи с притоком воздуха  По сравнению с тем что дает марта хитачи со своими 36 кубами и жутким воем отдыхает 

Но вот с дымом марта не справляется к сожалению, делит на 10 вонь, но не фильтрует окончательно (об этом даже в инструкции сказано). Впрочем достаточно было нюхнуть забортный воздух чтобы перестать сильно огорчатся по этому поводу. После улицы даже казалось что никакого запаха дыма в квартире нет  Приходилось использовать марту в минимальном режиме, да еще ставить рядом очиститель воздуха (Bionaire BAP-412) и увлажнитель воздуха. Совместными усилиями запах удавалось победить, хотя все же воздух был далек от свежести.

Конструкция:

Ну на фото в принципе все видно  Морда и ручки пластиковые, внутренний корпус железный, дальше не разбирал. Плавной регулировки скорости вентилятора нет, ручка переключается в 4 положения. Регулировка нагрева плавная, когда докручиваешь до минимума щелчка не слышно и не чувствуется, что наводит на нехорошие размышления о том что нагреватель работает всегда. Заслонка закрывает отверстие приточки достаточно плотно, во всяком случае потока воздуха из марты при закрытой заслонке и включенной кухонной вытяжке не наблюдается 

Еще одно сомнение вызывало крепление фильтра - он прижимается пластиковой мордой, на внутреннюю сторону которой наклеен паролон. Порассуждав немного о том что ничего не мешает части воздуха проходить через слегка сплюснутый паралон, дополнительно уплотнил эту конструкцию изолоном (вспененный полиэтилен, паро/гидро изоляция). Фотки этого безобразия также есть в альбоме.

Шум:

Ну что тут сказать, в максимальном режиме (120м3/час) шумит прилично, громче того же кондея хитачи на 4-ой (максимальной) скорости вентилятора.

В среднем режиме (80м3/час) в принципе приемлемо, как тот же кондей на 3-ей скорости.

В минимальном режиме (40м3/час) где-то между 1-ой и 2-ой скоростью кондея. Спать не мешает совсем 

Если кого цифры интересуют то 22,3/33/36,9 dB(A) на расстояние 3м, согласно инструкции.

Днем использую на среднем или максимальном, мне одному среднего хватает, но на максимальном явно больше свежести воздуха. Шум не парит вообще, поскольку равномерный и 50% времени я в наушниках. Да и колонки тоже этот шум легко и непринужденно перекрывают)

Ну вот собственно вроде все) Есть правда мысль попробовать марте еще и на вход фильтр поставить, взять фильтр от очистителя воздуха, отрезать кусок подходящего размера и впихнуть в отверстие пропиленное в балконной двери) Но сейчас этих фильтров днем с огнем в Москве, так что эксперимент будет проведен попозже

