Органолептичні показники

	Органолептичні 

показники 
	Стандарти

	 
	Україна
	Міжнародний

	Прозорiсть
	не менш, ніж 30 см (шрифт Снеллена)
	 

	Запах
	до 2 балiв
	не викликає заперечень

	Смак
	до 2 балiв
	не викликає заперечень

	Колірність
	до 20°
	5—50°

	Мутнiсть
	до 1,5 мг/л
	до 2,0 мг/л


 Бактеріологічні показники

	Бактеріологічні показники 
	Стандарти

	 
	Україна
	Міжнародний

	Мiкробне число (число м/о, що міститься в 1 мл води)
	не бiльш, ніж 100  
	не нормується

	Колi—iндекс (число бактерiй групи Е.соli в 1 л води)
	не бiльш, ніж 3
	не бiльш, ніж 10—30

	Колi—титр (кiлькiсть води, в якiй знаходиться 1 Е.соli)
	не менш,ніж 300 мл
	 


Хімічні речовини, що впливають на органолептичні властивості води

	Хімічні речовини 
	Стандарти

	 
	Україна
	Міжнародний

	PH
	6,0—9,0
	 

	Твердість
	не більш, ніж 7 мг
	2—10 мг

	Щiльний осадок
	1000 мг/л
	300—1500 мг/л

	Залізо (Fе)
	0,3 мг/л
	0,1—1,0 мг/л

	Сульфати (SO4)
	500 мг/л
	200—400 мг/л

	Хлориди (Cl)
	350 мг/л
	200—600 мг/л

	Мідь (Cu)
	1,0 мг/л
	0,05—1,5 мг/л

	Цинк (Zn)
	5,0 мг/л
	5,0—15,0 мг/л

	Марганець (Мп)
	0,1 мг/л
	 

	Фосфати (PO4)
	3,5 мг/л
	 


Токсичні хімічні речовини

	Токсичні хімічні речовини 
	Стандарти

	 
	Україна
	Міжнародний

	Нітрати (NO3)
	не більш, ніж 10 мг/л
	не нормується

	Нітрити (NO2)
	не більш, ніж 0,002 мг/л
	не нормується

	Фтор (F)
	0,7—1,5 мг/л
	0,8—1,7 мг/л

	Свинець (Pb)
	0,03 мг/л
	0,1 мг/л

	Миш’як (As)
	0,05 мг/л
	0,05 мг/л

	Ртуть (Hg)
	0,005 мг/л
	0,001 мг/л

	Ціаніди (Cn)
	0,1 мг/л
	0,05 мг/л

	Алюміній (Al)
	0,1 мг/л
	 

	Молібден (Mo)
	3,5 мг/л
	 

	Селен (Se)
	0,001 мг/л
	 

	Стронцій (Sr)
	0,7 мг/л
	 

	Берилій (Be)
	0,0002 мг/л
	 


