	Ориентировочная смета по установке теплового насоса GSW120 (грунт-вода, горизонтальный коллектор)
необходимая площадь - 845м2, 10 петель по 99 метров каждая 

	
	
	Курсы:
	1$=
	8
	
	1 евро=
	11

	
	
	
	
	
	1 шв.франк=
	7

	
	
	
	
	
	коэфф.курса=
	1

	№
	Наименование
	Тип
	Кол-во, компл.
	Цена за ед.
	Курс
	Общая стоимость, грн.

	1
	Тепловой насос
	GSW120
	1
	16080
	$
	8,000
	128640,00

	2
	Трубы внешнего коллектора
	Труба HDPE100, 32x3,0 (метров)
	990
	9,5
	грн/м
	1,000
	9405,00

	3
	Циркуляционный насос по внешнему коллектору
	Wilo IPL 32/110-0,75/2
	1
	626,652
	евро
	11,000
	6893,20

	4
	Материалы обвязки для внешнего коллектора*
	комплект 
	1
	17745
	грн
	1,000
	17745,00

	5
	Жидкость заполнения зондов
	раствор пропиленгликоль/вода, 30%, литров
	660
	8
	грн/л
	1,000
	5280,00

	6
	Циркуляционный насос по внутреннему контуру
	Wilo TOP-S 30/10
	1
	351,936
	евро
	11,000
	3871,30

	7
	Материалы обвязки внутреннего контура*
	комплект 
	1
	5657,5
	грн
	1,000
	5657,50

	8
	Буферный бойлер  (+догревающая вставка, если необходима)
	БН1, 400л. с двумя термостатами
	1
	6992
	грн
	1,000
	6992,00

	9
	Бойлер ГВС
	 
	1
	 
	грн
	1,000
	0,00

	10
	Материалы обвязки контура ГВС*
	комплект 
	1
	2751,25
	грн
	1,000
	2751,30

	11
	Управляющая автоматика и электрическая часть
	комплект 
	1
	6950
	грн
	1,000
	6950,00

	Всего
	194185,30

	Скидка (5%)
	9709,27

	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
	184476,04

	12
	Работы по обвязке теплового насоса*
	10% от стоимости оборудования
	1
	18447,6
	грн
	1,000
	18447,70

	13
	Пусконаладочные работы
	 5% от стоимости оборудования
	1
	9223,8
	грн
	1,000
	9223,90

	Всего по работам
	27671,60

	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
	212147,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* - стоимость материалов и работ по обвязке приведена ориентировочно и уточняется после проведения работ

	Проектные работы выполняются специалистами нашей фирмы бесплатно.

	В смете не учтены затраты на проведение таких работ: 
	
	
	
	
	

	- земляные работы для укладки внешнего коллектора тепла + завод внешнего коллектора в дом

	- затраты на перевозку оборудования и командировку специалистов (в случае, если таковые будут)

	- работы и материалы по разводке внутренней системы отопления дома 

	
	
	
	
	
	
	
	


