FASS LOCK
ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

Общие характеристики

Благодарим Вас за покупку этого надежного и недорогого электромеханического замка. Главной особенностью данного замка является то, что он подходит для дверей всех типов (правые, левые, открывающиеся внутрь и наружу).

Замок изготовлен из нержавеющей стали, что делает его пригодным для использования вне помещений. Внутренние детали замка и пружины надежно защищены оксидированием. Взводной ригель снабжен специальным роликом. В замке присутствуют два секретных механизма: снаружи (для открывания) и изнутри (для блокировки кнопки-только в модели 2369). Управление замком – электрическое. Напряжение питания для замка 9-12 В. Взводная пружина у данного замка – регулируемая. Высокая прочность и надёжность замка делают его лидером в своем классе.

Управление замком

Замок может открываться несколькими способами:

снаружи с помощью ключа (в комплекте с замком идут несколько запасных ключей);

 изнутри  с помощью специальной механической кнопки (она может быть заблокирована ключом в случае необходимости-только в модели 2369);

дистанционно  импульсом напряжения в 9-12 В ~1A от сетевого блока питания или с контроллера. Во избежание выхода катушки замка из строя непрерывное время подачи напряжения не должно превышать 3-4 сек.
Установка замка

Внимание!!!В установке замка нет особенных сложностей, но завод изготовитель рекомендует воспользоваться услугами специалистов.

Шаг1 (только при несовпадении типа двери) 
Для переустановки запирающего ригеля замка в соответствии с направлением закрывания двери (в случае необходимости), вытащите шплинт (разогнув «усики» из отверстия оси запирающего ригеля, снимите шайбу, вытащите ригель и поверните его на 180°. После этого закрепите его (обратная последовательность монтажа  шайбы и шплинта).
Шаг2

Установите и закрепите замок, выдержав расстояние между корпусом и ответной планкой 5 мм (см.  рисунок оригинальной инструкции)
Шаг3 (при необходимости)
С помощью втулки с шестигранной гайкой отрегулируйте необходимое усилие взводной пружины замка.

Технические характеристики:

Питание: при 9-12 В постоянного тока
Ток потребления: 1А

Размеры: 150х105х50 мм

Вес: 1,5 кг

Рабочая температура: от -40° до +70°С

