   Общество с ограниченной ответственностью фараон


60937, г.Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 37, тел/факс (061) 213-14-13, (067) 26-04-135, (063) 292-13-01,                  Е-mail: ooo_faraon@ukr.net, www.faraon.com.ua
Коммерческое предложение на изготовление и монтаж
каркасно-панельного дома
Эскиз дома (3D-модель):  
Планировки (3D-модель) : 

Планировка (размеры) : 

[image: image1.jpg]000 € 000 €
0.2 o
[=]
o
(o]
=) N
8- !
[sp}
~ [Ly0008 ° o~
= e8]
> T 1] 0582
£ & .0
,:m _ d“.u.. N~
em\/¢|_| =

5000





[image: image2.jpg]7 000

ooo¢e

ooo¢e

2000

/4700

GLLC

5000

0009





Разрез : 

[image: image3.jpg][

1

[lisis]

00s ¢

00€ 0052





Стоимость ЗАКАЗА составляет : 194000,00 грн
В которых:

Стоимость комплекта для сборки дома составляет :  144000,00 грн  

Монтаж данного комплекта дома  составляет :  50000,00 грн 
В данную стоимость КОМПЛЕКТА  (144000,00 грн)  входит:

1. Опорная рама:

· брус 50х150мм (2 ряда)
· необходимый крепеж (анкера, гидроизоляция)
2. Стеновые панели  и фронтоны:

· Стеновые панели: каркас с бруса 50х90 мм
· Наружная обшивка – осб-3 или аналогичный по свойствам материал, 10мм
· необходимый крепеж 
3. Платформы перекрытия:

· Деревянные балки (Н=250мм)

· Черновой пол – осб-3 или аналогичный по свойствам материал, 22мм

· необходимый крепеж

4. Стропильная система:

· Брус на опорный каркас
· стропильные балки

· Комплект кровельной обрешетки под шифер
· Гидробарьер

· Необходимый крепеж

5. Комплект для утепления и утеплитель:

· Паробарьер для помещений повышенной влажности
· Комплект оцинкованных профилей для перекрытий

· Гипсокартон на стены и потолок в 1 слой 

· Целлюлозный утеплитель из расчета:

· Наружные стены – 150мм, плотность 45 кг/куб.м.

· Внутренние несущие стены – 150мм, плотность 45 кг/куб.м.

· Внутренние перестенки – 100мм, плотность 45 кг/куб.м.

· Межэтажное перекрытие – 300мм, плотность 40 кг/куб.м.
· Перекрытие 2-го этажа – 200мм, плотность 35кг/куб.м.

· Необходимый крепеж

6. Наружная отделака:

· Фасад – сайдинг
· Калиброванная рейка 

· Комплект наличников на углы, окна 

· Необходимый крепеж

7. Внутренняя отделка – ВТОРОГО СЛОЯ НЕТ!!!
8. Кровельное покрытие, кровельная подшивка – НЕ ПРОСЧИТЫВАЛАСЬ – МОНТАЖ УЧТЕН:

9. Электрика:

· Силовой провод – ВВГ 3х2,5, провод на освещение – ВВГ 3х1,5

· Защитная гофра - ПВХ

· Монтажные, раздаточные коробки 

· Щитовая с автоматами

· Необходимый крепеж

10. Лестница:

· Деревянная, клееная, БЕЗ ПЕРИЛЛ

· Материал – сосна

· Необходимый крепеж

Весь материал каркаса (дерево) обработан антисептиком ХМББ-3324 (Гладиатор-1).
В стоимость работ (50000,00грн) входит:
	Наименование работы
	Ед.изм.
	Кол-во

	 
	 
	 

	Выравнивание основания под опорную раму
	Пог.м.
	33,00

	Монтаж опорной рамы
	Пог.м.
	33,00

	Монтаж стенового каркаса: 1этаж 
	Пог.м.
	32,70

	Монтаж платформы перекрытия: 1эт/2эт
	Кв.м.
	36

	Монтаж стенового каркаса: 2этаж 
	Пог.м.
	33,4

	Монтаж платформы перекрытия: 2эт/3эт
	Кв.м.
	36,00

	Монтаж стропильной системы
	Кв.м.
	56

	Монтаж обрешетки с осб
	Кв.м.
	56

	Монтаж кровельного покрытия Шифер
	
В.м.
	56

	Монтаж  кровельной подшивки
	Кв.м.
	17,82

	Электромонтаж
	точка
	75

	Монтаж лестницы
	комплект
	1

	Монтаж ГКЛ под утепление (стены)
	Кв.м.
	215,70

	Монтаж доп.каркаса под утепление перекрытия 1и 2 эт
	Кв.м.
	72,00

	Монтаж ГКЛ под утепление ( перекрытие1и 2 эт)
	Кв.м.
	72,00

	Утепление дома
	кг
	2044,4

	Монтаж чистового ГКЛ (стены)
	Кв.м.
	0,0

	Устройство оконных и дверных внутренних откосов
	Пог.м.
	50

	Монтаж чистового ГКЛ (потолок1 и 2 эт)
	Кв.м.
	0,0

	Монтаж  cайдинга по фасаду
	Кв.м.
	135,5

	Погрузочно-разгрузочные работы
	Тн
	20


*** все остальные работы не учтенные в перечне оговариваются и оплачиваются по факту их выполнения
Срок изготовления и монтажа:

· Производство – не более 4-х недель,

· Монтаж – не более 5-и недели
В расчете учтены ВСЕ расходы:

· Доставка комплекта на участок

· Привлечение грузоподъемной техники

· Накладные непредвиденные расходы по месту (доставка материалдов на месте)

· Резработка конструкторской и проектной документации

Условия оплаты (согласно договора):
Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Григорий Резников

(067) 26-04-135,  (063) 292-13-01

