1. Комната
1. Монтаж потолка одноуровневого из г/к-14,36м2*50грн/м2=718грн.
2. монтаж вертикальной части опусков из г/к-3,34*2*44грн/мп=293грн.
3. Монтаж перфорированного уголка на внешние углы опусков 3,34мп*2*10грн/мп=66грн 
4. Подготовка поверхности потолка под покраску(заделка стыков между ГКЛ, серпянка, поклейка стеклохполста или флизелина, грунтовка, финишная шпатлевка 2-3 раза, шлифовка и грунтовка перед покраской)-14,36м2*60грн/м2= 861грн

5. вертикальная часть опусков из г/к-6,68мп*60грн/мп=400грн
6. Покраска водоэмульсионной краской 2-3 раза потолка и опусков-430грн. 

ВСЕГО по комнате 2768 грн
2. Коридоры: 

Всего 11м2*130грн/м2(монтаж г/к, стеклохолст, подготовка под покраску и покраска)=1430грн
3. Комната 3,47х4,8м. = 16,66м2
- Выровнять и привести в порядок существующий потолок.16,66м2*80грн/м2(смывка старой побелки, грунтовка, шпатлевка 2-3 раза, шлифовка и грунтовка перед покраской, покраска 2-3 раза в/э краской)= 988грн

- монтаж короба из гипсокартона 16,54*48грн/мп= 793грн

- монтаж перфорированного угла на внешний угол короба 16,54мп*10грн/мп= 330грн

- подготовка короба из гипсокартона под покраску и покраска, с учетом поклейки стеклохолста (только вертикальная часть короба, горизонтальная поверхность входит в подсчет площади потолка) 16,54мп*80грн/м=1323грн.

Монтаж радиусных фрагментов короба 70грн*4шт=280грн
Всего по комнате 3714грн
Более точный просчет стоимости работ по 2-й комнате возможно осуществить только при осмотре или визуализации, т.к. нужно видеть примыкает ли короб к стене, есть ли ниши для скрытого света(под светод. ленту) и пр.
