Автономная канализация дома  выгребная яма
Если перед Вами остро встал вопрос выбора типа устройства автономной канализации, то этот материал для Вас. Это будет цикл из 4 статей на тему автономной канализации. В этих статьях мы рассмотрим различные виды автономной канализации, выясним, в чем разница между накопителем сточных вод, выгребной ямой, септиком, биофильтром, биотуалетом и аэротенком. Данный материал поможет выделить плюсы и минусы каждого устройства, ограничения в использовании и, наконец, стоимость их установки и эксплуатации. Часть 1 посвящена устройству накопителя сточных вод.

Решение проблемы автономной канализации может потребовать значительного количества времени, сил и средств. Как выбрать оптимальный вариант, подходящий именно Вам?

Начнем с того, что по большому счету, можно выделить 2 вида автономной канализации:

 

· накопители сточных вод

· сооружения, предназначенные для биологической очистки сточных вод.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

 

Накопители сточных вод 
Накопитель сточных вод может быть усторен принципиально двумя способами:

 

· на участке устраивается так называемая выгребная яма (без дна)

· на участке закапывается в землю герметичная емкость (такой вариант еще может называться "герметичная выгребная яма". Емкость может быть готовой (из пластика) или собираться на месте (например из ж\б колец и бетонного дна)

 

Выгребная яма

Сразу оговоримся, что использовать емкости или колодцы без дна с фильтрацией стоков в почву запрещено, если суточный объем стоков больше 1 м3 (СНИП 2.04.03 – 85 п.3.9). Если яма вообще не имеет дна, то неочищенные стоки напрямую попадают в землю. Если объем стоков небольшой (до 1 м3), то при помощи бактерий, которые живут в почве, происходит естественная очистка воды. Если же объем стоков значителен, то земля просто не справится с таким объемом нечистот. Все вредные вещества вместе со стоками будут попадать и в почву, и в грунтовые воды, ухудшая и без того не очень благоприятную экологическую ситуацию. В случае, если в радиусе 30 метров от выгребной ямы без дна, находится колодец - все вредные вещества вместе с отходами напрямую попадут туда, и использовать воду из этого колодца будет опасно для здоровья.

Ямы без дна активно строили в деревнях и поселках в течение долгих лет. Но не будем забывать, что еще несколько десятилетий назад люди не пользовались таким количеством воды: мылись в банях, а не ежедневно принимали ванну и душ, о существовании автоматических стиральных машин никто не догадывался, не говоря уже о посудомоечных машинах.

Часто встречаются ямы, дно которых выложено щебнем. Обычно при постройке таких ям слой щебня сверху засыпают крупнозернистым песком, что улучшает качество очистки стоков. Но это уже не выгребная яма, а однокамерный септик.

Вывод. в современных условиях строить выгребную яму без дна не рекомендуется (поэтому о ее устройстве мы рассказывать не будем). А выгребная яма с дном из щебня- это уже однокамерный септик (о нем расскажем в следующей статье).

Герметичная емкость (герметичная выгребная яма)


Принцип действия накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)
На Вашем участке устанавливается герметичная емкость, в которую по трубам поступают сточные воды со всего дома. Сточные воды хранятся в этой емкости до выкачивания их ассенизационной машиной.

Для семьи в 4-5 человек емкость должна иметь объем не меньше 8 м3.

Ресурсы, необходимые для работы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)
Стоки, которые называют жидкими бытовыми отходами, вывозят специальные машины – ассенизаторы. Если Вы пользуетесь всеми благами цивилизации, включая ванну, автоматическую стиральную машинку и посудомоечную машину, то вызывать ассенизационную машину необходимо 2-4 раза в месяц.

Ограничения в применении накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)
Ограничений в применении нет.

Плюсы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)
 

· экологически чистые – отходы вывозятся на сливные станции, загрязнение почвы и грунтовых вод отсутствует, т.к. накопитель герметичен

· простота установки и эксплуатации

· не зависит от уровня грунтовых вод

· тип почвы не влияет на качество эксплуатации

 

Минусы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)
 

· стоимость эксплуатиции (вызов машины для очистки ямы будет стоить от 18 до 30 долларов. Частота вызова машины - раз в полторы - две недели, при постоянном проживании в доме)

· наличие места для подъезда ассенизационной машины. Размеры ассенизационной машины, в среднем, 6,7*2,5*2,6 метра. Для откачки применяется шланг. Шланг имеет длину 7 метров, из них 3 метра шланга опускается в яму, т.е. остается 4 метра 

 

[image: image1.jpg]



Рисунок 2. Размеры ассенизационной машины
· возможен неприятный запах, если используется накопитель в виде колодца (пластиковые емкости помогут избежать неприятного запаха). Если используется яма с дном из гравия, т. е. однокамерный септик, и количество стоков не превышает объем, на который рассчитана Ваша яма, то запах отсутствует.

 

Основные этапы устройства накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)
 

· Рассчитываем объем накопителя. Если в доме есть ванна и водонагревательные приборы, работающие на твердом топливе или электричестве, то 1 человек в сутки расходует, в среднем, 150 л воды, если же водонагреватели работают на газе, то на 1 человека расходуется около 180 л воды. Если в семье 4 человека, то 150*4=600 л или же 180*4=720 л. Норма потребления воды в сутки составляет 0,6 – 0,72 м3. При объеме накопителя 8 м3 откачивать отходы необходимо раз в 10-13 дней

· Выбираем место на Вашем участке, где будет расположен накопитель. В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), накопитель должен располагаться на расстоянии от дома не менее 5 метров и от забора не менее 2 метров

· Сам накопитель может быть различной конструкции: от заводских пластиковых емкостей до колодца из железобетонных колец и бетонного дна (готовая конструкция – ж/б дно, или положить вместо дна ж/б плиту) 

 

Пластиковые емкости более герметичны, чем колодцы. Наиболее приемлемы еврокубы – это большие пластиковые баки емкостью 1000л в металлической обрешетке на пластиковом или деревянном поддоне , имеют или 2 пробки сверху и снизу, или пробку сверху и кран снизу. Их используют для перевозки жидких веществ: жидкого клея, краски и т.д. Можно купить б/у. Они достаточно легкие (2 человека легко смогут поднять), компактны (помещаются в прицеп для легкового автомобиля) и сравнительно недорогие (б/у стоят 60-100 долларов).Чаще всего накопители строят в виде колодцев из железобетонных колец диаметром 1,5-2 метра, монолитного бетона или кирпича из глины. Дно колодца должно располагаться не глубже 3 метров от поверхности земли, иначе ассенизационная машина не сможет полностью откачать стоки. Внутренняя гидроизоляция обязательна, а при наличии достаточно высокого уровня грунтовых вод, выполняется еще и внешняя гидроизоляция. Накопитель накрывается крышкой, имеющей теплоизоляционную прокладку из пенопласта или минеральной ваты, что позволит предохранить трубопровод от замерзания

[image: image2.jpg]



Рисунок 3. Еврокуб
· Пластиковый поплавковый сигнализатор уровня заполнения позволит легко определить, когда же пришло время вызывать ассенизаторов. Он продается отдельно. (стоит от 10$) 

 

[image: image3.jpg]



Рисунок 4. Пластиковый поплавковый сигнализатор уровня заполнения
· В перекрытии накопителя устанавливается вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм. Его выводят на 700 мм выше планировочной отметки земли 

 

[image: image4.jpg]1000

0081
K“Pllfll/lll/

= 7222,
e 2727

S SSSSTESTE





Рисунок 5. Септик из железобетонных элементов (размеры в мм): 1 — железобетонное кольцо диаметром 1000 мм; 2 — деревянная крышка; 3 — железобетонное кольцо диаметром 700 мм; 4 — опорное железобетонное кольцо; 5 — чугунный люк (или деревянная крышка); 6 — вентиляционный стояк; 7 — плита перекрытия; 8 — плита-днище; 9 — цементная стяжка
· Прокладываем канализационные трубы (чаще всего используют специальные трубы из ПВХ диаметром 100 мм) так, чтобы в месте, где проложен трубопровод, не росли деревья, иначе при ремонте или замене труб доступ к трубопроводу будет ограничен

· Если уложить трубопровод ниже глубины замерзания (1,2-0,8м), то он не нуждается в утеплении. Карту глубин промерзания почв по всему бывшему СССР можно посмотреть в разделе Вопросы, в материале "Ленточный фундамент, экономия"
 

Ориентировочная стоимость накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)
Стоимость будет зависеть от того, какой вид накопителя Вы выберете. Ниже приводится примерная стоимость материалов, необходимых для постройки всех видов накопителей

 

· б/у еврокуб – 600 гривен (75$)

· ж/б кольца для канализации – 300-700 гривен в зависимости от диаметра (37-90$)

· дно колодца – 300-900 гривен (37-110$)

· ж/б крышка с отверстием для люка – 300-800 гривен (37-100$)

· кирпич из глины 2000 штук – около 600 долларов, если использовать б/у кирпич, то затраты снижаются до 400 долларов

· бетон 4м3 – 2600 гривен (325$)

Вызов 1 ассенизационной машины обойдется в 150-250 гривен (18-30$).

выгребная яма канализация автономная канализация 

[image: image5.png]


12.10.2009 10:35Lina2009
↑ Еще 8 материалов на те же темы
Обсуждение:

[image: image6.png]


15.10.2009 22:15

Postnova:

А если выгребная яма не герметичная, но и не "без дна", то есть выложена шлакоблоком и по дну и по стенам (шлакоблок лежит "плашмя"), верх полностью бетонирован, насколько использование такого типа канализации приемлемо?




Комментарий был тебе полезен?

Поддержи нас!
 

[image: image8.png]


16.10.2009 10:54

Lina2009:

Если яма выложена шлакоблоком и изнутри обмазана Битумом или его заменителями, то такая яма герметична. Если же стоки через отверстия просачиваются в грунт, то такая яма работает как однокамерный септик. Желательно, чтобы дно такой ямы было засыпано щебнем или ракушкой. В этом случае стоки будут очищаться естественным образом, через землю. Такой вариант допустим при небольшом количестве стоков. Для ускорения очистки в такую яму желательно добавлять специальные биопрепараты для канализации, содержащие бактерии. Если же яма просто выложена шлакоблоком и в доме постоянно проживает 3 человека и более, то лучше яму сделать герметичной или подумать о строительстве септика.




Комментарий был тебе полезен?

Поддержи нас!
[image: image10.png]


16.10.2009 12:10

Postnova:

Спасибо за ответ. Но я хочу понять, в чем может быть проблема, если яма у нас, как Вы написали, как "однокамерный септик", живет нас 4 человека, еще за три года яму ни разу не выкачивали, дно ямы выложено тоже шлакоблоком (плашмя, то есть отверстием вверх). Вода уходит... Герметичная яма потребует нереальных денег на утилизацию отходов. Почему лучше сделать другую? По каким причинам?




Комментарий был тебе полезен?

Поддержи нас!
[image: image12.png]


16.10.2009 13:32

Lina2009:

Ни для кого не секрет, что в стоках содержится огромное количество вредных веществ. Отверстия в шлакоблоке довольно большие и вода из Вашей ямы уходит в землю очень быстро, она не успевает очищаться. Вредные вещества, содержащиеся в стоках, попадают в землю на Вашем участке и загрязняют ее. В почве накапливаются вредные вещества.Кроме того, стоки попадают в грунтовые воды. Если в радиусе 50 метров есть колодец или водозаборный пункт, то все отходы напрямую попадают туда и использовать воду из этого колодца опасно для здоровья.Если по Вашему участку проложен водопровод, то в случае его поломки все вредные вещества попадут в водопроводную воду. 

Если Вы решите оборудовать септик, то очищенную воду после септика можно будет использовать для полива огорода без вреда для здоровья.




Комментарий был тебе полезен?

Поддержи нас!
[image: image14.png]


16.10.2009 13:58

Postnova:

Спасибо за оперативность, я понимаю, что так должно быть в идеале, как Вы описываете. Но так случилось, что сделали яму мы, как нам подсказали те, кто давно имеет подобные выгребные ямы, задолго до знакомства с данным порталом. Переделать сейчас яму на септик очень дорого в этот кризисный период. Можете посоветовать, какие именно средства нужно добавлять в воду для ее очистки, так как на рынке предлагают различные марки и стоят они недешево, хочется если взять, то уже то, что действительно эффективно очищает воду.




Комментарий был тебе полезен?

Поддержи нас!
[image: image16.png]


16.10.2009 14:40

intro:

Думаю, что здесь все так же как с зубными пастами и стиральными порошками. Одна торговая марка вряд ли, на самом деле, отличается от другой по составу. Поэтому можно выбирать любую.

Главное помнить, что при "работе" бактерий (а именно они очищают сточную воду) нельзя использовать средства бытовой химии




Комментарий был тебе полезен?

Поддержи нас!
[image: image18.png]


16.10.2009 15:05

Lina2009:

Реклама на сайте запрещена, поэтому посоветовать какой-то конкретный препарат не могу. Стоят такие препараты не очень дешево и применять их нужно постоянно. О переделке ямы в септик. Если не делать 2-камерный септик, а засыпать дно Вашей ямы слоем песка, положить на него кусок геотекстиля (геотекстиль отделит щебень от песка и препятствует заиливанию фильтра), сверху насыпать слой щебня и накрыть щебень геотекстилем, то получится однокамерный септик. Слой щебня + песок - это естественный фильтр, который прослужит Вам не один десяток лет (если положить геотекстиль, иначе фильтр заиливатся и вода будет плохо сходить). Обычно толщина фильтра - 50 см - это и песок, и щебень. Вместо щебня можно использовать гальку, шлак, ракушечник, мелкие камни. Стоят эти материалы не очень дорого, да и Вам их понадобится немного.

Естественно, перед устройством дна надо будет откачать воду из ямы.

Я думаю, это будет более экономично, чем постоянно покупать бактерии.




Комментарий был тебе полезен?

Поддержи нас!
[image: image20.png]


16.10.2009 17:51

Postnova:

Еще хотелось бы уточнить, чем в принципе грозит расположение негерметичной сливной ямы на расстоянии ближе 5 м от дома? Будет разрушаться фундамент или будут образовываться ямы под бетоном (вокруг ямы, включая поверхность ямы, все забетонировано, за исключением отверстия для откачки стоков) или что-то еще?




Комментарий был тебе полезен?

Поддержи нас!
[image: image22.png]


16.10.2009 19:45

Lina2009:

Если забетонировано все, кроме дна ямы, то стоки просачиваются в почву. Вода просачивается в землю и распространяется под землей не только вглубь, но и в ширину (надеясь, понятно, что я имею в виду). Особенно опасно, если грунтовые воды залегают близко к поверхности. Постепенно размывается грунт рядом с фундаментом Вашего дома и частично под фундаментом. Последствия могут быть разными (не хочу никого пугать) - от сырости в подвале до неравномерного проседания фундамента дома. Все зависит от объема стоков, типа почвы, уровня грунтовых вод, качества фундамента и т. д.

