Для чего нужно делать сообщение канализационных стояков с атмосферой (фановые трубы)?

	    Далеко не все владельцы строящихся загородных домов знают, что такое фановая труба. Это труба, соединяющая канализационный стояк с атмосферой. Если такой трубы нет, то падающие вниз по стояку фекалии создают выше себя разрежение, и вода из расположенных выше сифонов унитазов и раковин загадочно исчезает с характерным чмокающим звуком, а сквозь пустой сифон внутрь помещений начинают поступать запахи из канализационного стояка. 

    В малоэтажном домостроении (здания до двух этажей) по действующим строительным нормам допускается монтаж канализационных систем без фановых труб. Это объясняется небольшим объемом разовых стоков. Поясним это примером: для того, чтобы возникла нужда в фановой трубе, разовый сток должен быть таков, чтобы в какой-то момент времени он полностью перекрыл собой сечение канализационной трубы. В загородном доме максимальный разовый сток дают унитаз и ванна в момент выпуска из нее воды. Однако унитаз монтируется всегда на трубе диаметром 110 мм. Диаметр спускного отверстия в сливном бачке унитаза никогда не превышает этой цифры, а чаще всего равен 70 мм. То есть стоком от одного унитаза перекрыть стояк диаметром 110 мм невозможно. 
    Канализация от ванны делается, как правило, диаметром 50 мм, и затем переходит в стояк диаметром 110 мм. Аналогично с ситуацией с унитазом, проходное сечение сифона ванны всегда меньше 50 мм. 
    Прочие санприборы дают незначительные разовые стоки, и влиять на описываемую ситуацию не могут. 

    Картина, однако, сразу меняется, если санузлов в загородном доме становится несколько, и возникает вероятность одновременного пользования ими. Фановая труба становится необходимой в любом из следующих случаев: 

    - Ваш дом имеет более 2-х жилых уровней, оборудованных водоснабжением и канализацией, 
    - В доме имеются канализационные стояки диаметром 50 мм., 
    - В доме имеется бассейн, или другое оборудование, которое выпускает в общую канализацию большой разовый сток, 
    - Септик (индивидуальное очистное сооружение) находятся недалеко от дома, и на участке ощущается запах фекалий. 

    При установке фановой трубы следует придерживаться двух несложных правил: во-первых, диаметр такой трубы должен быть больше, либо равен диаметру стояка, на которой она устанавливается (заужение недопустимо!); и, во-вторых, оканчиваться такая труба должна в таком месте, откуда неприятный запах будет легко уноситься ветром. 

    На практике фановые трубы делаются из канализационных труб соответствующего диаметра, и являются, как правило, продолжением канализационного стояка. Заканчиваются они вводом трубы в заранее запроектированный под вентиляцию канализации вентканал. 
    В отдельных ситуациях (например, в случаях, когда вентканалов смонтировано недостаточно), можно фановую трубу вывести горизонтально сквозь стену, и, чтобы она не портила дизайн загородного дома, прикрыть снаружи декоративной розеткой. 

    Установка фановой трубы позволяет решить и еще одну любопытную проблему: часто в домах с нормально работающей канализацией и хорошей вентиляцией в санузлах появляется запах фекалий. Казалось бы, откуда? 
    Дело в том, что сифоны современных трапов и санприборов делаются малого размера. Соответственно, запас воды в них невелик. Если таким санприбором, или трапом в душевой кабине не пользоваться 5…6 дней, то вода в них высыхает, и воздух канализации начинает беспрепятственно попадать в санузел. 
    А фановая труба, кроме подсасывания в себя воздуха, всегда выполняет функцию вентиляции системы канализационных труб. Теплый воздух, поднимаясь по стояку, имеющему выход в атмосферу, создает небольшое разрежение, за счет которого запах не попадает в санузел, а воздух санузла через сухой сифон частично уходит в атмосферу. Таким образом, если в загородном доме имеется фановая труба, то в случае высыхания сифона запах в санузле будет гораздо менее насыщенный. 

     Если в Вашем доме один или два канализационых стояка, то вывести на крышу фановые трубы не представляет сложности. А если в доме три, четыре и более стояков, то большое количество вертикально стоящих фановых труб начинает заметно портить дизайн мансардного этажа. 
    В наше время создано недорогое и эффективное устройство, позволяющее обойтись всего одной фановой трубой на весь загородный дом: один из канализационных стояков оснащается фановой трубой, на все же остальные устанавливаются так называемые вакуумные клапаны. Они состоят из герметичного резинового уплотнения и очень слабой пружины. Как только внутри клапана создается разрежение от падающих по стояку фекалий, клапан открывается и засасывает внутрь себя воздух из помещения. Как только фекалии перестают падать, давление в стояке выравнивается, и пружинка надежно запирает клапан, не позволяя дурным запахам выходить из стояка. 
    На приведенных ниже фотографиях показан такой вакуумный клапан. Ясно видна частично уже замурованная вертикальная ниша в стене, которая при строительстве предназначалась для фановой трубы. 








Верхняя точка канализационного стояка с вакуумным клапаном (слева внизу)
Тот же вакуумный клапан укрупненно

    Заказчики иногда интересуются: а зачем оставлять единственную фановую трубу? Почему не заменить и ее на клапан? Конечно, это сделать можно. Однако Вашему септику или очистному сооружению все равно необходима вытяжная труба, чтобы запах гниющих в них фекалий не распространялся по участку вблизи загородного дома. Поэтому вместо такой вытяжной трубы лучше оставить в доме одну фановую трубу. 

     Подведем итог: фановая труба является простой трубой, соединяющей верхнюю точку канализационного стояка с атмосферой или с отдельным вентканалом. Она может быть произвольной длины и формы (вертикальная, горизонтальная, прямая, или с углами, и т.д.). Монтаж ее не представляет сложности, так как используются материалы и технологии обычных канализационных труб. В ряде случаев она может быть заменена вакуумным клапаном. 


