СТАРЫЕ ГРАБЛИ, или Глупости, которые не стоит повторять 

Для того, чтобы Вам стала понятнее взаимосвязь исходных условий и использованных технических решений, мы предлагаем обобщённые ответы на большинство вопросов, которые Вас интересуют. 

Советуем Вам ознакомиться с ответами на основные (общие) вопросы, которые нам задают заказчики чаще всего. 

Также мы предлагаем вниманию читателей и ответы на частные вопросы наших клиентов касательно их конкретных случаев; если у вас есть вопрос – пожалуйста, спрашивайте. 

Какой насос можно использовать для дачного водоснабжения из неглубоких (на песках речных пойм) скважин? 

Определяющим при подборе насоса является уровень воды в скважине, а не её глубина. Если динамический уровень воды выше отметки 8 метров (от уровня воды до уровня насоса менее 8 метров), то используют самовсасывающие насосы центробежного типа, которые размещаются снаружи. Или погружные насосы того же центробежного типа во всех других случаях. Для скважин в песках желательно использовать насосы с плавным пуском. 

Чем отличаются насосы «Малыш» и «Водолей»? 

«Малыш» - вибрационный насос клапанного типа, а насос «Водолей» - центробежного, роторного. Насос «Малыш» рассчитан на дебит скважины до 1450 л в час с высотой напора 1 (один) метр, «Водолей» - до 3600 л за час с высотой напора от 27 до 150 метров или до 9600 л за час с высотой напора от 20 до 90 метров (в зависимости от модификаций; их есть свыше двадцати). 

Чем отличаются насосы Grundfos и Pedrollo? 

У насосов Grundfos есть встроенные системы защиты, а у Pedrollo – нет. Насосы Grundfos есть 3-х и 4-х дюймовые, а Pedrollo - только 4-х дюймовые, поэтому область использования последних намного уже (зависит от внутреннего диаметра рабочей трубы). 

Сравним системы водоснабжения на основе насосов Grundfos SQ 2 -70 и Pedrollo 4SR 2m/13, рассмотрим наиболее массовый в окрестностях Киева случай (скважина – 55 м, точка монтажа насоса - 50 м, продуктивность 2 м куб. за час, давление 3 бара). 

Как достичь паритетности характеристик, если у Grundfos есть встроенная защита от «сухого» хода, защита от пере(недо-)напряжения и плавный пуск, а Pedrollo – пуст, как голова ПТУ-шника? Попробуем «выровнять» их опции. В качестве основы расчёта примем киевские розничные цены начала 2011 года. Итак, чем системы отличаются и сколько стоят?
Grundfos’у SQ 2 -70 за 5536 грн. нужен свой силовой кабель (50 м) 3 х 2,5 мм кв. за 602 грн.; в сумме имеем 6138 грн.
Pedrollo 4SR 2m/13 за 3623 грн. необходим ещё пульт управления АКМ (обеспечивает защиту от «сухого» хода и пере(недо-)напряжения) за 2800 грн., сигнальный кабель к нему 2 х 0,75 мм кв. за 150 грн и кабель силовой (те же 50 м) 4 х 2,5 мм кв. за 800 грн.; в сумме получаем 7373 грн.
Уже видим разницу в 1235 грн. в пользу Grundfos. А ведь мы ещё не учли плавный пуск, которого нет в Pedrollо и который очень важен при эксплуатации водоносов в мелкозернистых и пылеватых песках.

Обсудим другой вопрос: насколько обоснованы и нужны потребителю дополнительные опции? 

«Сухой» ход не очень нужен для новой скважины, но когда она будет "со стажем" (фильтр подкольматируется) – эта опция становится жизненно необходимой.
Защита от пере(недо-)напряжения – без долгих комментариев. Большая часть электросетей за пределами Киева старые и слабосильные, и включение любого мощного потребителя «садит» напряжение чуть ли не во всём селе. А поскольку большинство сетей протянуты на столбах неизолированными проводами, то сильный ветер может их перехлестнуть (или «закоротить» посторонним предметом), и напряжение внезапно возрастёт с 220 вольт до 380.

Ещё один аспект вопроса. Скважины, бывает, немного пескуют. Как же это отразится на работе двух насосов, о которых говорим? Фирма Grundfos гарантирует, что при содержании песка 50 граммов на 1 тонну (а это – катастрофически много для скважины) эксплуатация насоса будет оставаться в пределах нормы на протяжение 25 – 35 тысяч часов его работы. Pedrollо - молчит. 

Таким образом, советуем сделать выбор в пользу Grundfos. 

Где лучше устанавливать автоматику системы водоснабжения коттеджа? 

Там, где гарантированно температура не упадет ниже +4°С и влажность не превысит 70%. Если у Вас есть внутри дома 1 м кв. свободной площади, то лучше в доме. Здесь будет удобнее обслуживать это оборудование. 
Можно ли устанавливать насос «Малыш» временно, а потом сменить его чем-то лучшим? 

Нет, насосы вибрационного типа «убивают» скважины/колодцы. Используйте насосы такого типа только для откачек затопленных приямков, септиков, дренажных систем, для полива из копанок, прудов. 

(Здесь представляем себе лихого дядьку, который улыбается в усы и думает: «Вот умник! У меня в скважине / колодце такой насос работает без проблем. Правда, за год выходит из строя, но новый стоит всего 200 гривен». И отвечаем. Хорошо, что у Вас водовмещающие пески крупные; были бы мелкие, то от вибрации насоса они «поплыли» бы и засосали этот горе-насос так, что удалось бы выдернуть только кусок кабеля и шланга. И если колодец ещё можно кое-как почистить, то скважине может прийти капец. Полный). 

На зиму воду из трубы невозможно слить, потому что трубы проложены горизонтально (с обратным уклоном). Что делать? 

Если Вы делаете систему водоснабжения на даче, которая не будет использоваться (читай: отапливаться) зимой, то следует заложить водяные трубы с небольшим наклоном, так, чтобы для полного их слива было достаточно открыть все вентили. Если это невозможно, - сделать еще несколько специальных вентилей для дренажа. Иначе каждый раз для слива системы придётся продувать её воздухом с помощью компрессора.(Добавим: не забывайте, что сифоны в канализации также требуют осушения, если помещение перемерзает). 

Стоит ли бетонировать дно в приямке 

Раздумывая над этим, хозяин хочет улучшить приямок. Сделать обслуживание компонентов системы водоснабжения, которые расположены в нём, более удобным, а саму его конструкцию – более надёжной и устойчивой. 

Но на самом деле бетонирование дна приямка лишь добавит хозяину скважины ненужных хлопот через несколько лет, и вот почему. 

Глубокие скважины (например, на высоком Правобережье Киевщины) в определённых интервалах глубин проходят сквозь пласты не насыщенных водой сыпучих пород (песков, лессовидных суглинков и др.). При бурении с промывкой в этих породах образуются неровные стенки скважины. В затрубье после обсадки остаются пустоты; они замываются (засыпаются) при строительстве скважины лишь частично. 

Далее в процессе эксплуатации скважины грунт постепенно (на протяжении лет) будет уплотняться до своего естественного состояния, заполнять пустоты («садиться»). А пустоты будут выдавливаться вверх по затрубью. Наконец, большая каверна окажется прямо под забетонированным приямком. А это может привести к деформации его дна, проседанию колец, искривлению труб скважины. 

Залитое бетоном дно не даст возможности заметить усадку грунта и подсыпать образующуюся ямку. 

На речных поймах и других низких местах, там, де скважина неглубокая и пробурена на первый горизонт (на грунтовые воды), замыть породу, чтобы она заполнила всё затрубье, достаточно легко. Проседания грунта не будет. Но во время возможных ремонтов есть риск залить приямок водой, а это создаст ненужные неудобства в работе. 

Поэтому мы категорически не советуем бетонировать дно приямков на скважинах. 

Лучше засыпьте его слоем мелкого щебня (отсева). Это даёт три преимущества. Первое – грунт будет свободно усаживаться и заполнять пустоты затрубья; второе – если будет ремонт или случится авария, то вода вытечет из приямка самостоятельно. Наконец, приямок никак не будет давить на трубы скважины. Единственное, что нужно будет, - с течением времени возле трубы скважины подсыпать глину (поддерживать водонепроницаемый "замок"), а сверху подсыпать щебень для сухости и удобства. 

Также хотим заметить, что в условиях Киевщины оборудование герметичного кессона (аналог бетонирования пола приямка, но на качественно более высоком уровне) оправдано лишь тогда, когда скважина находится в точке с высоким стоянием грунтовых вод (сезонным или круглогодичным). Скажем проще: кессон действительно нужен лишь на болоте. 

Чаще всего приямок представляет собой колодец из 2-х железобетонных армированных колец (диаметр – от 1 метра, высота 0,9 метра), перекрытый сверху плитой с отверстием под чугунный, пластиковый или композитный люк. Это – самое дешёвое решение. Реже используется кессон - металлический контейнер цилиндрической или кубической формы размером приблизительно 1 х 1 х 2 м с люком. Снаружи на нём есть гидроизоляция, изнутри он загрунтован и утеплён пенопластом или другим материалом. Кессон присоединяется к обсадной трубе скважины герметично. 

В приямке или кессоне размещается устье скважины с оголовком (герметизатором), выход водопровода и силового кабеля к дому. Насосное и вспомогательное оборудование в приямке (кессоне) следует монтировать только при условии, что оно выдерживает эксплуатацию при низкой температуре и высокой влажности; хотя в любом случае лучше монтировать его в техническом помещении в доме. 

Что такое герметизатор устья (оголовок) скважины 

Это – герметический колпак, крышка на устье скважины. Сквозь неё проходят труба подачи воды и электрический кабель питания насоса, к ней прикрепляют трос, который удерживает насос в скважине. Герметизатор предотвращает попадание грунтовых вод в скважину в случае затопления из-за наводнения, интенсивного снеготаяния или ливней, техногенных аварий и т. д. 

На какую глубину и какого диаметра закладывать водопровод 

Трубы системы водоснабжения дачи, коттеджа, частного дома следует закладывать на глубину не менее чем 0,5 метра ниже зоны нулевой температуры в зимнее время. Глубина промерзания грунта определяется индивидуально с учётом района работ, типа грунта, экспозиции участка и его покрытия (дорога, парковочная площадка, травяной газон и т. д.) и составляет в Киеве и его окрестностях не менее чем 0,9 метра. То есть глубина заложения водопровода должна быть не менее чем 1,4 метра. 

При обустройстве индивидуального водопровода на даче (в коттедже) для подачи воды от скважины применяют трубы полиэтиленовые (чаще всего), полипропиленовые или металлопластиковые. Срок их службы – 50 лет. По просьбе заказчика мы также можем использовать любые другие трубы, купленные клиентом самостоятельно, но только при условии, что они соответствуют требованиям действующих санитарных норм. 

Чаще всего используется диаметр 40 или 32 мм. Это - если насос погружной (а трубопровод напорный). Если же насос находится в доме, и внутри трубы при прокачке создаётся низкое давление, то диаметр её стоит увеличить ещё наполовину. 

Что такое опрессовка труб 

Опрессовка труб – это процесс испытания их на герметичность. Она должна подтвердить качественное соединение труб между собой или указать на наличие и место некачественного стыка с целью его переделки (в скважине – повторной цементации). 

В скважине перекрывается доступ к фильтровой зоне и создаётся давление в трубе (в воздушной или водной среде) порядка 25 ат (для стальных труб; в пластмассовых – несколько меньше). Если давление не падает на протяжении контрольного времени, труба считается герметичной; тем самым исключается возможность попадания в трубу вод из затрубного пространства. Вместе с тем исключается откачивание скважиной вод из верхних, загрязнённых горизонтов, или перетекание через трубы скважины «верхних» вод в нижние горизонты при неработающем длительное время насосе. 

Для сдачи скважины в эксплуатацию опрессовка труб обязательна. 

Нужно ли утеплять на зиму водопровод 

Наилучший способ утеплить водопровод – это проложить его ниже границы сезонного промерзания грунта. Это – гарантия того, что вода в трубах не замёрзнет и трубы не порвёт. 

Что касается собственно утепления, то можно укладывать водопроводные трубы в трубу большего диаметра с засыпкой промежутка керамзитом или с наполнением пенопластом, минеральной ватой, монтажной пеной через периодически размещённые отверстия, или другим подходящим материалом. Также можно утеплитель с трубой в нём укладывать в траншеи - как с грунтовыми стенками, так и обложенные кирпичом (если этого требует неустойчивый сыпучий грунт). Помните, что сухой утеплитель гораздо более эффективен, чем намокший. Поэтому укладывать утеплённую трубу в грязь (то бишь, на уровень грунтовых вод или ниже) - это просто выбросить деньги. 

Следует понимать, что сам утеплитель как таковой тепла не выделяет, а только уменьшает теплопередачу от воды, протекающей через трубу, в мёрзлый грунт. И если вода внутри утеплённой трубы стоит неподвижно (нет перекачки воды из скважины / колодца в дом), то она в конце концов замёрзнет. Иначе говоря, если водопровод лежит в мёрзлом грунте, то он должен работать, чтобы не промёрзнуть. Греет его только более тёплая вода, которая поступает из скважины. Если прокачки воды длительное время не будет, то трубу необходимо сливать, а это – дополнительные хлопоты. 

Если не получается надлежащим образом закопать водопровод или хорошо утеплить его, то последняя возможность избежать замерзания - разогрев трубы с помощью протянутой сквозь неё электронагревательной проволоки. 

К слову отметим, что в этом плане канализация имеет перед водопроводом два существенных преимущества: во-первых, туда поступает более тёплая жидкость, которая растапливает намерзающую внутри трубы корку льда, и, во-вторых, независимо от прочих обстоятельств она протекает сквозь трубу "своим ходом", оставляя трубу "сухой". Поэтому правильно проложенная канализационная труба, выходящая из дома, промерзания не боится. 

Где лучше разместить насос и вспомогательное оборудование 

Погружной насос монтируется внутри скважины; здесь альтернативы нет. 

А вот поверхностный насос можно поставить как в приямке (кессоне) у скважины (колодца), так и внутри дома – в подвале или специальном помещении. Если разница высот между динамическим уровнем воды в скважине и местом расположения центробежного насоса не превышает 7 - 8 метров, то его можно разместить где угодно; если же разница высот немного больше, то следует отдать предпочтение глубокому приямку (кессону) и тем самым опустить насос поближе к воде. Но, обратите внимание, при отнесении насоса в сторону от скважины на 5 – 10 - 15 метров следует использовать трубу большего диаметра и проложить ее чуть наклонно с соблюдением уклона в сторону скважины. 

Бак гидроаккумулятора и электрические реле можно также разместить как в приямке или кессоне, так и внутри дома. Свободного места возле них должно быть достаточно для проведения осмотра и ремонтных работ. Но главное, что нужно учесть, - это требования производителей баков (реле) касательно условий их эксплуатации. Как правило, там, где размещено оборудование, температура должна быть не ниже +4 градусов по Цельсию, а относительная влажность не выше 70%. Если приямок не может обеспечить такого температурно-влажностного режима, лучше разместите всё это внутри дома, чтобы избежать частых ремонтов (замен). 
Какой насос выбрать 

Правильно подобранный скважинный насос и оборудование к нему – ключевой момент при создании системы автономного водоснабжения. 

Наши специалисты называют такие главные критерии выбора требовательным покупателем бытового насоса:
  – надёжность насоса и, как следствие, надёжность всей системы водоснабжения в целом;
  – длительный эксплуатационный ресурс (в частности, в условиях дикарского состояния наших электросетей);
  – оптимальное соотношение «цена-качество».

Наибольшим спросом пользуются скважинные бытовые насосы GRUNDFOS серия SQ, которые полностью отвечают современным требованиям, позволяют использовать этот насос для любой конструкции скважины (с внутренним диаметром обсадных труб от 80 мм) и имеют сеть гарантийного и сервисного обслуживания. 

Смотрите наши предложения касательно обустройства скважины и монтажа системы водоснабжения в Вашем загородном доме. 

Варианты подбора скважинного насоса и другого оборудования для монтажа системы водоснабжения загородного дома (коттеджа). 

В соответствии с условным делением на три ценовые группы, предлагаем Вашему вниманию три варианта подбора скважинного насоса и другого оборудования для обустройства скважины и монтажа системы водоснабжения в загородном доме. 


1. Скважинные насосы, автоматика и монтаж системы водоснабжения тарифного уровня «эконом» 

Насосное оборудование экономного класса обеспечивает нормальную работу системы водоснабжения при вложении минимально возможных средств. 

Для подъёма воды используются примитивные скважинные насосы Водомёт (Россия), Водолей (Украина), которые ещё с советских времен заработали себе репутацию самых дешёвых, но не самых надёжных, Pedrollo, Aquario (говорят, что Италия), Sprut Cristal Hydrofren Kenle, Omhi Aqua, Omni Gena (Китай), Hydro-Vacuum (Польша?), Espa (?), Ebara (?). Не столь примитивны, как предыдущие, но также без опций защиты («простые как грабли») - Saer, Calpeda, DAB, OFT (Италия), KSB, Wilo (Германия). 

Можно установить дополнительно блок управления скважинным насосом, который защищает его от перегрузок и «сухого» хода, но такое решение повышает стоимость системы водоснабжения на базе Водолея и приближает её к цене Grundfos серии SQ, где эти опции встроены (но есть ещё и плавный пуск). А стоимость Wilo с дополнительным блоком значительно превышает стоимость Grundfos SQ. 

При монтаже системы водоснабжения этого ценового класса можно сделать приямок - использовать нестандартные бетонные колодезные кольца диаметром 0,8 м с перекрытием и люком. При утеплённом перекрытии такая конструкция вполне обеспечивает зимнее водоснабжение и возможность подхода к скважине (для осмотра, ремонта и т.д.). Но в таком приямке размещается только герметизатор устья и коммуникации; установка гидробака и автоматики невозможна из-за тесноты. 

Необходимый запас воды содержит в себе мембранный бак объёмом 50 л или более. 

Такая система индивидуального водоснабжения загородного дома позволяет обеспечить нужды в воде как для сезонного проживания, так и для постоянного, при условии умеренного использования воды. 

К сожалению, названные выше насосы подойдут для скважины с конечным диаметром труб от 110 мм; это надо иметь в виду, когда заказываете монтаж системы водоснабжения. 


2. Скважинные насосы, автоматика и монтаж системы водоснабжения класса «бизнес» 

При монтаже системы водоснабжения этого ценового класса Вы получаете расширенные функции автоматики и немецкий скважинный насос Grundfos серии SQ. 

Насосы Grundfos SQ имеют встроенную защиту от «сухого» хода и систему плавного пуска, а это обеспечивает бесперебойную работу скважинного насоса на протяжении длительного срока эксплуатации. 

Модельный ряд скважинных насосов этой серии позволяет применить их при монтаже системы водоснабжения на базе любой конструкции скважины с внутренним диаметром труб от 80 мм. 

При монтаже системы водоснабжения этого ценового класса следует устроить утеплённый приямок - железобетонные кольца диаметром 1,0 м с перекрытием и люком, с надёжными кабельными и гидравлическими соединениями скважины с электрооборудованием системы и трубами. 

Также мы предлагаем обязательную защиту скважины - герметизатор её устья; даже при затоплении приямка грунтовые воды не попадут в скважину. 

Необходимый запас воды в системе водоснабжения обеспечивается мембранным баком объёмом от 100 л и более. 

При монтаже трубопроводов и коммуникаций системы водоснабжения используются материалы и комплектующие проверенного качества от производителей с репутацией. 


3. Скважинные насосы, автоматика и монтаж системы водоснабжения класса «премиум» 

Скважинные насосы и оборудование этого класса систем водоснабжения дают наиболее комфортное водообеспечение частных домов благодаря полностью автоматизированной системе. 

Основные преимущества система водоснабжения в этом случае приобретает благодаря использованию скважинного насоса Grundfos SQE с процессорным управлением, Grundfos SP (Германия-Дания), Lowara (Италия). 

Благодаря применению скважинных насосов Grundfos серии SQE в системе водоснабжения
  – поддерживается постоянное давление, нет его пульсаций,
  – обеспечивается ровный поток воды во всех точках водоразбора,
  – при использовании нагревателей воды обеспечивается стабильная температура на выходе,
  – более эффективная система управления и контроля скважинного насоса обеспечивает длительный ресурс его работы.

Почему вибрационные насосы убивают скважину 

Среди других факторов на длительность «жизни» скважины влияет и гранулометрический состав сыпучих водоносных пород (другими словами, величина их зерна). Чем мельче порода, тем легче поток воды срывает с места и несёт к фильтру отдельные её зерна. Наилучшим (наименее проблемными) породами в этом смысле являются крупные пески. А вот супеси и мелкозернистые пески, содержащие много мелких частиц, - для буровиков серьёзный экзамен на профессионализм. При работе с такими породами нужно очень качественно выполнить обсыпку фильтра крупным песком и, что самое главное, правильно определить безопасный дебит скважины. Он должен ограничить скорость водопритока на фильтре таким образом, чтобы глинистые частички грунта не срывались со своего места и не двигались с потоком воды. 

Мелко- и тонкозернистые породы значительно повышают риск заиливания фильтра. 

Вибрация во время работы насоса может привести к переходу породы в неустойчивое состояние - она «поплывёт» и её частицы засосёт в фильтр, вовнутрь трубы и в насос. Заилить фильтровую трубу может так, что насос прекратит работать, и вытянуть его уже не удастся. А это равносильно гибели всей скважины. 

Даже если состав пород на фильтре кажется вполне безопасным в плане смещения от вибрации, всё равно лучше не экспериментировать. Мы категорически не советуем использовать в скважинах вибронасосы, а в мелкозернистых песках настаиваем на использовании центробежных насосов с плавным пуском. 

На каких материалах лучше не экономить 

Не стоит превращать экономию денег в абсолютную цель. Потому что в результате одна многочисленная категория потребителей платит дважды. 

1. Нельзя экономить на насосе, потому что это – самая ответственная часть всей системы. Насос должен быть от хорошего производителя, иметь соответствующие параметрам скважины характеристики, желательно – иметь плавный пуск и защиту от сухого хода и недо(пере)напряжения. 

2. На электрокабеле. «По бедности» люди покупают его марки ПВС, в то время как есть специальные электрокабели для работы в воде; хоть они и дороже, но зато надёжнее и более долговечны. Просто надо спрашивать их там, где покупаете сам насос. 

3. На трубе, подающей воду от насоса наверх. При глубине погружения свыше 50 м уже нельзя использовать полиэтиленовую (дешёвую) трубу. 

4. Ни в коем случае не экономить на глубине траншеи, куда проложена труба от скважины к дому, и на самой этой трубе (её диаметре). Если Вы заложите трубу достаточного диаметра глубже, чем на 1,4 м (как должно), у Вас никогда не будет хлопот со случайным повреждением трубы, её промерзанием или недостаточным количеством воды. 

Что продлевает эксплуатационный ресурс насосного оборудования 

1. Качественно построенная скважина, которая не пескует и даёт стабильный дебит воды. 

2. Монтаж силами профессионалов, который исключает неправильное размещение насоса внутри скважины, всякие перекосы, подсоединение «не того» электрокабеля и т. д. 

3. Наличие реле защиты от сухого хода и недо(пере)напряжения. 

4. Наличие плавного пуска. 

5. Правильный подбор гидроаккумулятора по объёму и его наладка по давлению, что исключает частые запуски-остановки насоса. Можно сказать шире – правильно построенная система водоснабжения. 

6. Профессиональное обслуживание и ремонт, в том числе профилактический. 

На какую глубину следует погружать насос 

Погружной насос должен быть размещён внутри скважины таким образом, чтобы он находился несколько выше от зоны фильтра, но чтобы при откачках максимальной интенсивности динамический уровень воды в скважине не снижался аж до водоприёмных отверстий в корпусе насоса. 

В таком случае будет обеспечено постоянное движение воды вокруг корпуса работающего насоса и правильное его охлаждение. 

Точку размещения насоса определяют буровики, исходя из результатов прокачки данной скважины. Добавим, они также дают и рекомендации по ограничению дебита скважины (читай – касательно выбора насоса по производительности); это ограничение необходимо, чтобы обезопасить насос от работы «всухую» из-за чрезмерного снижения динамического уровня. 

