Види пустотних плит перекриття

На заводі «Обербетон» можливе виробництво пустотних плит трьох видів: висотою 400 мм, 320 мм і 220 мм. Їх ширина по нижній грані стандартна й складає 1200 мм, а довжина визначається замовником. Поперечні перерізи пустотних плит наведені нижче.

Поперечні перерізи пустотних плит.
Крім вільного вибору довжини пустотної плити, замовник має можливість змінювати торцеві прямокутні перерізи на косі або отримувати плити з різноманітними вирізами в плані в залежності від умов обпирання або сполучення з іншими несучими елементами. Також можливе влаштування у певних зонах пустотних плит отворів для пропуску різних видів комунікацій. 
Матеріали для виготовлення і технологія виробництва
В якості робочої арматури при виготовленні пустотних плит використовуються високоміцні канати К-7 діаметром від 9 до 15 мм, чим досягається їх достатньо висока несуча здатність. Канати знаходяться в спеціальних бухтах, а їх кількість і діаметр визначається типом армування пустотної плити. 

Натягуються канати за допомогою спеціальних домкратів.

Унікальність технології виготовлення даних пустотних плит полягає у тому, що окрім попередньо-напружуваної арматури звичайної ненапружуваної каркасної арматури немає взагалі. 

За один прийом виготовляється близько 150 м пустотної плити певного типу. 

після цього, відбувається розрізання на елементи потрібної довжини або конфігурації плит в плані.

Монтаж для транспортування або на будмайданчику відбувається за допомогою спеціальних траверс, які захоплюють пустотні елементи за бічні грані.





































PAGE  

