БЬЕМ... КОЛОДЕЦ

[image: image1.png]



Еще не во всех деревнях и посел​ках существует водопровод, а на дач​ных и садовых участках его часто нет вообще — воду приходится брать из колодцев. Как правило, это шахтные водоемы, и далеко не всегда они на​ходятся вблизи дома. А что если ко​лодец соорудить прямо на участке? Однако копать шахту — дело весьма трудоемкое, придется перекидать не​мало земли. Более доступен трубчатый колодец. Хватит ли в нем воды? Дебит колодца обычно мало зависит от раз​меров его поперечного сечения. По​этому трубчатый источник, если он пра​вильно построен и грамотно обслужи​вается, обеспечит потребность приуса​дебного участка не хуже шахтного и не уступит ему в долговечности. К то​му же он не пропускает поверхностные загрязнения и благодаря этому наи​более безопасен в санитарно-гигиени​ческом отношении.

Приступая к строительству колодца, надо собрать по возможности более полные сведения о характере горных пород до водоносного горизонта. При этом следует учитывать, что твер​дые каменные слои и валунно-галечные отложения пройти с помощью само​дельного инструмента трудно. Если же водоносный пласт состоит из рыхлых зернистых пород (песок, смесь песка с галькой), проще всего сделать так называемый абиссинский забивной ко​лодец.

Весьма полезные сведения о нем содержатся в старинной литературе.

В России источники подобного типа испытывались в 1869 году в несколь​ких местах возле Царского Села. Не​смотря на содержание в поверхност​ных слоях известнякового камня, уда​лось получить свежую и холодную воду. За 10 минут колодец был вбит на глубину около 3 м и через полчаса насос, навинченный на конец трубы, давал довольно чистую воду — одно ведро в минуту.

Устройство абиссинского колодца не​сложно. По описанию К. И. Маслянни-кова, относящемуся к 1889 году, конст​рукция состоит из трубы с отверстия​ми, снабженной на конце копьевидным наконечником. Внутри — клапан в виде шарика. Следующие принадлежности — копер (легкий металлический тренож​ник) и бабка. Для получения воды устанавливают треножник, навинчивают наконечник на газовую трубу и бабкой заколачивают ее в землю.

В том виде, в котором этот источник водоснабжения описан К. И. Маслян-никовым, он имеет ряд недостатков, но их в настоящее время сравнительно легко устранить. Примитивный фильтр-— просто перфорированная труба. Наи​большая глубина подъема воды 7 м. Последнее объясняется применением всасывающего насоса, действующего за счет атмосферного давления. Устрой​ство можно модернизировать — фильтр сделать сетчатым, а воду поднимать с помощью малогабаритного погружного насоса.

Водозаборная часть такого колодца представляет собой трубу с отверстия​ми для прохода воды, снабженную сетчатым фильтром, тарельчатым кла​паном и копьевидным наконечником. Плотность посадки клапана обеспечи​вается резиновой прокладкой.

Копьевидный наконечник выполняют из твердой стали. Проволока (нержаве​ющая сталь, медь или ее сплавы, нихром) нужна для того, чтобы отодви​нуть сетку от отверстий трубы, увели​чивая этим «скважность» — пропуск​ную способность фильтра для воды. Поэтому проволоку наматывают с зазо​ром между витками, закрепляя ее в нескольких местах по длине трубы сваркой или пайкой медью. Поверх спирали располагается сетчатый фильтр. Сетка (латунь или нержавеющая цепь) может быть галунного или простого квадратного плетения. Предпочтитель​нее первая — в ней проволока основы более толстая и расположена на неко​тором расстоянии одна от другой, а проволока утка тонкая и прилегает вплотную друг к другу. Отверстия в галунной сетке имеют щелевидную форму и поэтому меньше засоряются, чем в обычной.

[image: image2.png]



Рис. 1. Абиссинский забивной колодец:

1 — копьевидный наконечник, 2 — водоприемная груба с отстойником, 3 — сетка, 4 — проволо​ка, 5 — муфта, 6 — клапан.

Сетку крепят к трубе сваркой, пай​кой или сшивкой. При применении сварки или пайки сначала прихватывают один край, затем, натягивая на трубу, закрепляют второй. Сшивку ведут так. Перед обтяжкой измеряют окружность трубы. Исходя из полученной величины отрезают сетку, оставив припуск для заправки концов. Их загибают внутрь, в места изгиба вставляют проволочные стержни 0 2,5—3,0 мм и сшивают проволокой. Верхнюю и нижние кром​ки приваривают или припаивают к трубе. Водоприемная часть, находя​щаяся ниже фильтра, должна иметь глухой резервуар: он будет служить сборником песка и ила, проникнувших через фильтр. Стремиться к тому, что​бы фильтр задерживал мельчайшие фракции песка, не следует — они, пройдя через сетку, либо вынесутся потоком воды на поверхность при от​качке, либо осядут в отстойнике. Во​круг трубы в водоносном слое при этом образуется окружение из более крупных частиц песка или гравия, кото​рые впоследствии сами будут играть роль естественного фильтра.

[image: image3.png]



Рис. 2. Забивка абиссинского колодца:

1 — отстойник, 2 — сетчатый фильтр, 3 — муфта с кла​паном, 4 — подбабок, 5 — бабка, 6 — шнур подъема бабки, 7 — хомут с блоками.

Перед забивкой колодца роют яму 800X800X1000 мм. Затем, присоединив к фильтру удлинительную трубу, на ней на расстоянии 1000-—1500 мм от конца закрепляют подбабок. Надев на трубу бабку, в верхней части закреп​ляют хомут с двумя блоками так, что​бы свободный ход бабки составлял 1000—1300 мм. Трубу устанавливают в центре ямы, -засыпают грунтом и утрамбовывают. Теперь можно заби​вать колодец. Для этого бабку подни​мают за веревки в предельно верхнее положение и отпускают. Падая, она ударяет по нижнему хомуту. По мере заглубления навинчивают последующие трубы. Чтобы определить в процессе забивки, не появилась ли в колодце вода, в него периодически опускают на шнуре тонкую трубку небольшой длины. При ее соприкосновении с во​дой раздается характерный хлопок. Колодец заглубляют до тех пор, пока фильтр не погрузится в водоносный слой и уровень жидкости в трубе не поднимется над верхним краем филь​тра на 500—1000 мм. После этого за-. бивку прекращают, а воду откачивают до полного ее осветления.

Если вода в колодце залегает не глубже 7 м, ее можно поднимать на поверхность всасывающим насосом, действующим за счет атмосферного давления. Его устанавливают непосред​ственно на трубе, выходящей из зем​ли, обеспечивая с ней надежное со​единение. При большей глубине по​требуется погружной насос. Его не​трудно сделать, взяв за основу глубин​ный бытовой насос НГ-1, выпускаемый Бийским машиностроительным заводом. Насос имеет наружный 0 57 мм, по​этому в комплекте он может быть ис​пользован для подъема воды из абис​синского колодца с внутренним диаметром не менее 70 мм. Для само​стоятельного изготовления рекомен​дуется диаметр не более 50 мм, что позволяет использовать поршень насо​са НГ-1, поскольку диаметр цилиндра насоса как раз 50 мм. Если же абис​синский колодец выполняется из труб меньшего диаметра, размеры поршня надо соответственно изменить.

В заключение напомним, что для строительства колодца необходимо по​лучить разрешение в местном Совете народных депутатов, региональной гид​рогеологической (гидрорежимной) пар​тии и санэпидемстанции.

В. ДОЛИН,

г. Загорск,

Московская обл.

Моделист-конструктор 10/1988

OCR Pirat

