Во избежание обрушения кон​струкций (балок, ригелей, плит) не​обходимо увеличить площадь их опо​ры. При опирании конструкций на стены или непосредственно на ко​лонны (а не на их консоли), можно использовать схему, показанную на рис. 71, а. При опирании плит на ригели (балки, фермы) и ригелей на консоли колонн наибольшее распро​странение ввиду своей простоты и ясности расчетной схемы нашло "ко​ромысло" — небольшая стальная балка, к концам которой подвеше​ны дополнительные опоры из угол​ков или швеллеров (рис. 73). Такая конструкция явля​ется не только противоаварийной, но и разгружающей, т.к. при затягивании гаек происходит предварительное напряжение подвесок, а вме​сте с этим и частичное разгружение существующих опор. Этим же способом можно подкреплять и плиты перекрытий, опирающиеся на внутренние стены с двух сторон. При опирании же​лезобетонных конструкций только с одной стороны уси​ление выглядит несколько сложнее: дополнительную опору подвешива​ют к наклонным или отогнутым под​вескам, которые закрепляют на бо​лее мощной конструкции — колон​не (при усилении опор ригеля), ри​геле (при усилении опор плиты) и т. п.
[image: image1.jpg]a)

M

i

-

Puc. 71 (1 ~ onopa, 2 — anxepw, 3 -
noacTunaw Wi cnoii pacraopa)



[image: image2.jpg]it

b



  [image: image3.jpg]Puc. 73 (1 — “kopomucno”, 2 — non-
seckw, 3 — onopuwe yronkw, 4 — non-
crunaiowmi cnoii pacrsopa)




