1. Фундамент (согласно проекта):
- 
земляные работы – траншея глубиной 1,2 м в нижней точке, ширина ориентировочно 50 см. 
-
устройство опалубки + армирование + заливка бетона вручную в т.ч. под камин, коммуникации и т.д.
-
цоколь (камень бут) высота от уровня земли ориентировочно 50 см, толщина 50 см

-
засыпка фундамента керамзитом + бетонная стяжка + утеплитель (пенопласт или…)+лаги пола + черновой пол 

-
отмостка фундамента ориентировочно 1 м ширина

2. Стены 

-
кладка кирпича «поротерм» толщина 38 см 1584 шт. 
-
кладка внутренних перестенок  из кирпича (ориент. 1000 шт)+ кладка из кирпича дымохода
-
устройство деревянного чернового пола мансардного этажа с утеплением.

-
установка окон (1,5 х1,4 – 2 шт; 0,8 х 1,4 – 2 шт; 2,2 х 0,8 – 1 шт; 1,0 х 1,3 – 1 шт; 0,6 х 1,4 – 2 шт) + установка входной двери 0,9 х 2,1
-
устройство терассы и балкона 2 этажа (пол ???)
        3. Кровля:
Устройство кровли «металлочерепица» под ключ с устройством водоотливов, подшивкой пластиком

4. Фасад:

-
утепление фасада утеплителем  (ватой);

-
обшивка фасада, веранды и балкона вагонкой «блок хауз» (размер 200 х 6000 мм).
-
покраска «блок хауза»  

