            ПРОТОКОЛ  №1224

   ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

Від 17 вересня 2012 р

Проба доставлена Замовникомl  

Замовник : 
Місце відбору проби: Віта Почтова

           СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

№  ПТ-15/12 ВИДАНЕ  17.01.12,   ДІЙСНЕ ДО  16.01. 2016 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний -  1

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний -2

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний -2

	4
	РН
	од рН
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,44

	5
	  АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,32

	6
	  НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,061

	7
	   НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  18826
	не більше  50,0
	3,0

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	ммоль/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	5,4

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4245
	не більше  250,0
	25,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	не більше  250,0 
	23,3

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	275,0

	12
	ЗАЛІЗО 2-х валентне
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не нормується
	0,21

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше 0,2
	0,26

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,03

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	ммоль/дм³
	ГОСТ   23268
	не  більше 6,5
	4,8

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6058
	не більше 130,0
	80,16

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6059
	не  більше 80,0
	17,02

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше 200,0
	17,3

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм3
	ГОСТ  3268
	не більше  5,0
	2,72

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	23º

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	1,2

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	РД 52.24.432.
	не більше 10,0
	2,9

	22
	ЦИНК
	мг/дм³
	ГОСТ  18293
	не більше  1,0
	0,23

	23
	АЛЮМІНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  18165
	не більше  0,2
	<0,02

	24
	МІДЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4388
	не більше 1,0
	0,11

	25
	ФТОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4386
	не більше 1,5
	0,31

	26
	ПОЛІФОСФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ 18309
	не більше  3,5
	0,02

	27
	СВИНЕЦЬ/вольтамперо-метричний метод/ 
	мг/дм³
	МВВ081/12 4631- 00
	не більше  0,01
	0,0041

	28
	МОЛІБДЕН
	мг/дм³
	ГОСТ   18308
	не більше  0,07
	<0,01

	29
	КАДМІЙ/вольтамперо-метричний метод/ 
	мг/дм³
	МВВ081/12 4631- 00
	не більше  0,001
	0,00035

	30
	СРІБЛО
	мг/дм³
	МВВ081/12 0258- 06
	не більше  0,025
	<0,01


Підпис особи, яка проводила аналіз
Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
