ПОДОКОННИКИ
Фирма WERZALIT GmbH +Co. КG производит уже более 4-х десятилетий подоконники для внутреннего применения и является в области обработки древесного материала лидером рынка. Благодаря запатентованной технологии по изготовлению формованных изделий под высоким давлением, подоконники фирмы WERZALIT имеют очень высокие качества и эксплуатируются без всяких проблем также в физически чувствительных местах установки. Поэтому фирма WERZALITдает гарантию на подоконники 15 лет!
	[image: image3.jpg]





ИЗДЕЛИЕ
· Высокая плотность материала древесины по всей толщине материала. 

· Без клеевых швов - оболочка и сердцевина неделимо срощены. 

· Высокая стойкость к влажности, благодаря однородному профилированию материала. 
· Морозостойкость до -50˚С.
· Термостойкость до +90˚С.
· Устойчивость покрытия к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета.
· Оптимальный раскрой материала благодаря стандартной длине до 6000 мм. 

· Древесина из родных лесов Германии, без применения старой древесины. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
· Высокая долговечность подоконников Werzalit. 
· Теплый и комфортный материал – большое количество декоров. 

· Беспроблемная обработка содействует подгонке в строительных условиях. 

· Гладкая поверхность подоконников обеспечивает простой уход и поддерживает гигиенические требования. 

· Беспроблемное обслуживание подоконника, например влажность при малярных работах или при оклейке обоями. 

· Экологически чистый древесный материал для здорового и надежного строительства.

ОБРАБОТКА
· Гладкие кромки распила при правильной направляющей поверхности реза пильного полотна. 

· Никаких дополнительных заделок кромок, как защиту против строительной влажности, не требуется. 

· При монтаже к окну не требуетcя никакого силиконового шва. 

· Не происходит набухание или отслаивание ламината при попадании влаги. 

· Минимальные расходы на распил, благодаря стандартной длине 4.250 мм и 6.000 мм. 

· Все дополнительные принадлежности к подоконникам из одних рук экономят Ваше время и деньги. 

· Поставка уже готовых к монтажу размеров производится изготовителем в кратчайшие сроки.

СООТНОШЕНИЕ СТОИМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ
· Незначительные расходы на монтаж составляют в итоге оптимальную общую стоимость готового установленного подоконника. 

· Самое минимальное количество рекламаций, благодаря высокому стандарту качества, экономят дополнительные расходы. 

· Высококачественные изделия гарантируют доверие у заказчика, сохраняют собственный имидж и способствуют будущим заказам.

Цветовая гамма
	[image: image1.jpg]038 Knén 4455y 415 Caermuin A6

ey e





	[image: image2.jpg]008 Caermui mpamop

001 Bems

021 Merannnx 112 Ngurmenna 181 Keapu 167 Kpem

i e S O i g






 

Экологическая совместимость подоконников фирмы Werzalit.
Подоконники «Верцалит» изготавливаются из специально очищенной древесной стружки, поверхность которых состоит из меламинового покрытия.

Древесная стружка изготавливается из специально отобранной  древесины. Используется исключительно обработанная балансовая древесина из родных лесов Германии. Импортная древесина, а также древесина тропиков не обрабатывается. Старая древесина также не используется.

Связующим веществом является дуропластовая искусственная смола. Выделение формальдегида в подоконнике соответствует самому низкому классу эмиссии E1 для древесностружечных плит, что соответствует требованиям Дополнения I ChemVerbotsV .

Не используются никакие изоцианаты, фосфаты, галогены, а также такие материалы как поливинилхлориды, линданы или PCP. 

Подоконник изготавливается не путем склеивания отдельных частей, а как единое целое. Поверхность подоконников состоит из нескольких слоев декора, пропитанных дуропластовой искусственной смолой и запрессованных без зазоров в основной материал. Применяемые декоры не содержат никаких ядовитых тяжелых металлов (хром, свинец, кадмий).

Общие указания по монтажу подоконников WERZALIT
Область применения
Материал соответствует требованиям V 100 G. Он используется для внутрен-них работ, включая помещения с повышенной влажностью, например, обыч-ные ванны,  кухни и др.

Только при применении в условиях постоянной влажности (в бассейнах) или в помещениях, постоянно подвергающихся опасности стекания воды, как напр. при образовании конденсата на окнах с плохой изоляцией следует про-водить герметизацию краёв (специальная обработка).

Удлинение под воздействием влаги
При монтаже подоконников нужно учитывать возможное удлинение доски по-доконника (в некоторых случаях до 2мм на погонный метр), предусмотрев, напр., удлинённые или более широкие отверстия в опорных консолях.

Внимание: не перекрывать разделительные швы здания!
При установке подоконной доски в паз (в оконной раме) в ней нужно соответ-ствующим образом выбрать углы, чтобы выровнять возможные различия в толщине.

Обработка
Обычными столярными инструментами.

Механизированный распил
Дисковые пилы: оптимальная скорость подачи 5 м/мин. Пильный диск не дол-жен выступать более, чем на 10мм. над профилем WERZALIT. Декоративной стороной вверх.
Пильные диски из твёрдого металла: шаг зубьев ок.13-15мм или 10мм (напр. Ø - 300 мм, 60-72 зубьев).

Форма зуба: зубья с выемкой (HZ), переменные зубья (WZ), наклонные назад зубья (HZ /DZ).

Ручные пилы: с хорошо отточенными и разведенными мелкими зубьями.

Сверление
Спиральное сверло типа HSS.

Начинать сверлить всегда с декоративной стороны (при сквозных отверстиях), на высокой скорости.

Фрезерование
Использовать инструменты, армированные твёрдым сплавом, передний угол 20 ºС.

Закрепление монтажной пеной
Разрешается использовать только 2-х компонентную монтажную пену, которая не разбухает после впитывания влаги. Её малоэластичность допускает только очень небольшое удлинение подоконника. Поэтому использовать такой способ только в сухих местах и на участках длиной не выше 3000мм. Всегда применять дополнительно удерживающие скобы. Расстояние 600мм.

Закрепление в слое раствора
Возможно только при использовании удерживающих скоб.

Внимание: раствор не сцепляется с подоконником!

Ввиду возможного удлинения подоконника допускается использование только на участках длиной не свыше 2000мм.

Специальные конструкции
При специальных конструкциях и особых требованиях мы с удовольствием подготовим для Вас индивидуальные способы монтажа подоконника.

Склеивание
Мы рекомендуем Sika Bond-T2.

Крепление на консолях
Для крепления подоконников на консолях использовать самонарезающие вин-ты с цилиндрической головкой  из специальной стали 3,9 х 16 или быстров-кручиваемые винты (Spax).(Спакс).

Ввиду возможного удлинения подоконников сделать в опорных консолях уд-линённые или более широкие отверстия и предусмотреть зазоры на удлинение.

В эти боковые зазоры ни в коем случае не должна попадать штукатурка! Во избежание попадания штукатурного раствора при необходимости заполнить зазор минеральной ватой.

На время штукатурных работ прикрыть стык между подоконником и краем штукатурки гладким материалом (напр. лентой), чтобы избежать срыва края штукатурки.

