Коммерческое предложение по подготовке воды хоз-бытового назначения для   жилого дома
Уважаемый Александр
Благодарим за обращение в нашу компанию. На основании предоставленного Вами образца воды, ниже мы приводим коммерческое предложение на поставку оборудования для снижения содержания железа и окисляемости.

Мы  предлагаем  Вам  рассмотреть  возможный вариант  системы  очистки  воды, производительностью 1,3 м3/ч. (одновременно работающие душ и 2 умывальника). Данное коммерческое предложение не является окончательным, и может быть изменено с учётом Ваших пожеланий.

Потребление воды –1,3 м3 / час (задано заказчиком)
Подбор оборудования осуществлен по следующим исходным данным:

Источник водоснабжения – скважина 
Вода не соответствует ГОСТ (Данные анализа получены от лаборатории компании Джурби Вотер Тех) «Вода питьевая» по следующим показателям:
Железо – 4,3 мг/л 

Общая жесткость 5,2 мг – экв/л ……..
1. Обработка воды на установке умягчения, обезжелезивания

2. Обработка воды на сорбционном фильтре
    1. Комплект мультимедийный (удаление марганца, железа, солей жесткости)

Установки предназначены для удаления  из воды солей жесткости ижелеза, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, в системах отопления и горячего водоснабжения, для подпитки котельных установок, в технологических линиях пищевых производств.

Очистка воды осуществляется методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы.

Регенерация ионообменной смолы производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью.

На установках используется универсальная смола емкостью не менее 1,2 г-экв/л.

Применение установок умягчения при соблюдении условий эксплуатации обеспечивает следующие значения остаточной общей жесткости умягченной воды:

при нормальной производительности установки – 0,05-0,1 мг-экв/л;

при максимальной производительности установки – 0,3-0,5 мг-экв/л.

[image: image1.jpg]


МИКС - это комбинированная загрузка, позволяющая в одну стадию и в одном аппарате осуществить:
- умягчение воды;
- удаление железа;
- удаление марганца;
- удаление алюминия; 
- удаление гуминовых веществ;
- удаление аммония;
- удаление ионов тяжелых металлов;
- снижение цветности и перманганатной окисляемости воды.


МИКС представляет собой смесь из пяти ионообменных и сорбционных материалов природного и синтетического происхождения, различающихся механизмом сорбционного и фильтрующего действия, плотностью и гранулометрическим составом. При изготовлении загрузки все компоненты тщательно перемешиваются в заданных рецептурой количествах, а при эксплуатации загрузка расслаивается, причем последовательность образующихся слоев обеспечивает максимально эффективное удаление всех примесей.
Регенерация (восстановление свойств) загрузки МИКС осуществляется при ее обработке раствором поваренной соли. 
Микс эффективно очищают воду в следующем диапазоне концентраций: железо – не более 5 мг/л, марганец – не более 2 мг/л, общее солесодержание – не более 4000 мг/л. На значения концентраций остальных компонентов ограничения не устанавливаются.

Микс представляет собой пяти компонентную смесь реагентов природного и искусственного происхождения. Каждая составляющая смеси имеет свой механизм воздействия на воду, удельный вес и размер. Применяется в качестве засыпки в универсальные фильтры очистки воды. 

Мультикомпонентная смесь реагентов позволяет одновременно производить умягчение и обезжелезивание воды, удалять органические вещества, тяжелые металлы, марганец, алюминий, аммоний, снижать цветность и мутность. Вода очищается также от хлора и сероводорода, присутствующих в незначительных концентрациях

Назначение.  Использование комбинированной загрузки Микс позволяет в одну стадию и в одном аппарате осуществлять комплексную очистку воды: умягчение воды и удаление из нее железа, марганца, алюминия, гуминовых веществ, растворенного аммиака, а также ионов тяжелых металлов. 
  Принцип действия.  Фильтр представляет собой баллон с многокомпонентной загрузкой – смолой Микс, оборудованный  автоматическим управляющим клапаном, и емкость для реагента (поваренной соли). Смола Микс – это смесь из пяти сорбционных материалов природного и синтетического происхождения, различающихся механизмом сорбционного и фильтрующего действия, удельным весом и гранулометрическим составом. При изготовлении загрузки все компоненты тщательно перемешиваются в заданных рецептурой количествах.  При эксплуатации загрузка расслаивается в строго определенной последовательности, что обеспечивает максимально эффективное удаление всех примесей. Проходя через фильтр, вода контактирует с набухшим ионитом, при этом ионы жёсткости (Ca2+,Mg2+) заменяются ионами натрия. Процесс ионного обмена можно изобразить уравнением: 
                                                  2R-SO3Na + Me2+ - (R-SO3)2Me + 2Na+
   Постепенно, в процессе работы ёмкость ионообменной смолы истощается. Для восстановления её свойств необходимо проводить регенерацию раствором поваренной соли и промывку водой. 
Регенерации фильтра проводятся автоматически, в зависимости от расхода и жёсткости исходной воды. Процесс регенерации изображается уравнением:
                                                 (R-SO3)2Me + 2NaCl - 2R-SO3Na + Me2+ + 2Cl-.
   Сточные воды, образующие в процессе регенерации сбрасываются в канализацию. После регенерации фильтрующие свойства смолы полностью восстанавливаются, смола снова готова к работе.
[image: image2.jpg]


[image: image4.jpg]



1.Сорбционная очистка активированным углем Кентавр. Данный метод очистки предусматривает                                                удаление органических примесей, поверхностно-активных веществ, нежелательных примесей и посторонних запахов.  

Спецификация оборудования:

Вариант1: (1,3  м3/ч удаление железа, умягчение – MIX, активированный уголь)

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, грн
	Сумма, грн

	1
	Комп. Обезжелез.  с упр. Кл. Clack WS-1-us (5 кнопок)
	1
	11900,00
	11900,00

	2
	Ком. Фильтра тонкой очистки BB20 
	1
	760,00
	760,00

	Всего
	1 2660,00

	
	Монтаж, пуско-наладка системы водоподготовки 
	1
	
	1870

	
	Обратный осмос под мойку
	1
	1500,00
	1500,00


Общий вид системы очистки воды: (пример)

[image: image3.jpg]


   







