
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

	24.06.2011
	м. Київ
	N 91


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2011 р. за N 830/19568
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
від 13 червня 2012 року N 304

Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, що додається.

2. Установити, що звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, складені у період з 23.07.2010 по 31.12.2010, є чинними при поданні документів для прийняття в експлуатацію цих об'єктів.

3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України (Рибак О. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 30.01.2013.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

  

	Заступник Міністра - керівник апарату
	Г. М. Семчук

	ПОГОДЖЕНО:
	 

	Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
	Г. М. Яцишина


  

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
24.06.2011 N 91

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11.07.2011 р. за N 830/19568


Порядок
прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності (далі - об'єкти), збудованих до 31.12.2009 без дозволу на виконання будівельних робіт, заяви про прийняття в експлуатацію яких подано до 31.12.2012, а також механізм проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

господарські (присадибні) споруди - земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;

дачний будинок - будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку;

замовник - особа, що має право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт, та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

індивідуальний (садибний) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного у ній проживання та яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання;

технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів - комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів з метою визначення можливості або неможливості їх безпечної експлуатації.

(абзац восьмий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 13.06.2012 р. N 304)

Громадські будинки, які відносяться до I та II категорій складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.

II. Проведення технічного обстеження

2.1. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта (далі - технічне обстеження) проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил виконавцем.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 13.06.2012 р. N 304)

2.2. Технічне обстеження об'єкта включає в себе такі етапи:

абзац другий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 13.06.2012 р. N 304, 
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами другим - четвертим)

попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, в тому числі огляд і фотографування об'єкта та його конструктивних елементів, визначення категорії складності об'єкта, вирішення питання щодо необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та апаратури під час технічного обстеження;

детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, в тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем питання щодо залучення до технічного обстеження атестованих лабораторій для проведення необхідних досліджень чи інших відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.

Якщо етапи технічного обстеження об'єкта, що проводилось, не збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

2.3. Виконавець з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об'єкта при здійсненні технічного обстеження та з урахуванням проведених заходів, передбачених пунктом 2.2, проводить оцінку технічного стану об'єкта та за результатами готує звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 13.06.2012 р. N 304)

2.4. Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об'єкта.

2.5. На основі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації, а також проектної та іншої технічної документації на об'єкт (якщо така є) складається звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта (далі - звіт) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.6. Пронумерований та прошнурований звіт скріплюється підписом виконавця, що його склав.

Звіт зберігається замовником.

(пункт 2.6 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 13.06.2012 р. N 304)

2.7. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться під час їх технічної інвентаризації з подальшою видачею технічного паспорта.

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.7 згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 13.06.2012 р. N 304)

III. Прийняття в експлуатацію об'єктів

3.1. Прийняття в експлуатацію об'єктів (крім закінчених будівництвом до 05 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них) здійснюється безоплатно територіальними органами Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі - Інспекція) за результатами технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, шляхом реєстрації поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація), яка складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 05 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 13.06.2012 р. N 304)

3.2. Замовник або його уповноважена особа подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої додаються:

два примірники заповненої декларації;

звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно);

(абзац третій пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 13.06.2012 р. N 304)

засвідчені в установленому порядку копії:

документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт;

технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації.

Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх наявності).

3.3. Інспекція розглядає документи, зазначені у пункті 3.2 цього розділу, та приймає протягом тридцяти днів з дати їх подання рішення про реєстрацію декларації або її повернення.

3.4. Дані, зазначені у декларації, повинні узгоджуватись з документами, які подаються разом з нею.

Замовник відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

(абзац другий пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 13.06.2012 р. N 304)

3.5. Інспекція повертає замовнику декларацію, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства та виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 13.06.2012 р. N 304)

3.6. У разі прийняття рішення про повернення декларації Інспекція у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин повернення.

3.7. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про повернення декларації, замовник може повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком.

3.8. Інспекція розглядає справи про адміністративне правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із статтею 2446 Кодексу України про адміністративні правопорушення та розглядає справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності і накладає штрафи, що передбачені Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".

(пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 13.06.2012 р. N 304)

3.9. Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

3.10. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

3.11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

При наявності правовстановлюючих документів щодо об'єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об'єкта, виготовленого бюро технічної інвентаризації.

3.12. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об'єкта подати копію декларації місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією.

IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій

4.1. У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви та підтвердження розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації або надання пошкодженої декларації.

4.2. Виготовлення дубліката здійснюється шляхом поставлення на копії зареєстрованої декларації слова "ДУБЛІКАТ", підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого печаткою Інспекції, та дати видачі дубліката.

  

	Т. в. о. Голови Державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції України
	О. М. Бушовський


  

	Додаток 1
до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж


	Звіт
про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта
	ЗАТВЕРДЖЕНО
___________________________________
             (найменування професії виконавця,
___________________________________
___________________________________
               його підпис, прізвище та ініціали)
___ ____________ 20__ року

М. П. (у разі наявності)


	Об'єкт:
	_________________________________________________________________
                                                     (назва, місцезнаходження об'єкта)

	Замовник:
	________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові або найменування замовника, його місце проживання або
________________________________________________________________
            місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти, якщо така є)

	Відповідальний
виконавець
(виконавці - у разі
наявності):
	______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
	____________
(посада)

	
	______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
	____________
(посада)

	
	______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
	____________
(посада)

	____________________
(місце та рік складання звіту)


1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

	Роботи з технічного обстеження ________________________________________________________
                                                                                                                         (назва та місцезнаходження об'єкта)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
проводяться з метою визначення його фактичного технічного стану та надання у разі необхідності рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків (дефектів, пошкоджень) для безпечної експлуатації.

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямком - експертиза та обстеження у будівництві __________________________
____________________________________________________________________________________
                                                 (серія і номер кваліфікаційного сертифіката, ким та коли виданий)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.


2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

	Об'єкт, що обстежується, розміщений на території _________________________________________
                                                                                                                                             (місцезнаходження об'єкта)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Класифікація об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 року N 507, - ________________________.

Цей район належить до району _________________________________________________________
                                                                                                      (за характеристичними значеннями ваги снігового
____________________________________________________________________________________
                                          покрову, вітрового тиску; з підроблювальною або підтоплювальною територією)

Розрахункова сейсмічність - до ___ балів.

Рельєф ділянки (спокійний, горбистий) із значним (незначним) падінням відміток поверхні землі в бік ________________ (прив'язка до суміжних земельних ділянок або вулиць).

Об'єкт розташований в _________________ (лісистій, рівнинній) зоні.

Під час проведення робіт установлено зі слів забудовника, що об'єкт згідно з документацією, яка збереглася, був збудований у період з _____________ по ____________ рік.

Вогнестійкість об'єкта - ______________________ (згідно з додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва").

Категорія складності об'єкта - ________________________ (згідно з ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" на підставі класу наслідків (відповідальності)).

Площа забудови земельної ділянки - __________ м2.

Об'єкт зведено _______________________________________________ способом будівництва.

Проектна та робоча документація у замовника ____________________________________________.
                                                                                                                          (наявна, частково наявна, відсутня)

Попередні обстеження об'єкта _________________________________________________________
                                                                                                           (коли і ким проводились або не проводились)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Дані про геологічні умови на цей час ______________________________ (наявні, відсутні).

Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі та споруди (сарай, гараж, сауна, вбиральня
тощо): ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.


3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ*

	Об'єкт - ________________________ поверхова споруда, ___________________________________
(_____________________________________________) форми з розмірами в плані _____ х _____ м.
                                        (прямокутна тощо)

Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - _______ м.

Будівельний об'єм - _________ м3.

Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми стінами.

Фундаменти - _______________________________________________________________________
                                                                                   (стрічкові зі збірних залізобетонних блоків, з паль,
____________________________________________________________________________________
                                                                  стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)
____________________________________________________________________________________
глибина закладання - _________ м, ширина - ________ м.

Підвал - _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
____________ розташування відносно частин будинку, висота - ________ м.

Стіни - _____________________________________________________________________________
                                   (цегляні, з керамічних блоків, штучного і природного каменю, з несучих панелей тощо)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
товщиною - _______ м, зовнішнє оздоблення - ____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                         (облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо)
внутрішнє оздоблення - ________________________________________________________________
                                                                                            (штукатурка, гіпсокартон тощо)
____________________________________________________________________________________,
утеплювач - _________________________________________________________________________.
                                                                   (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо)

Перекриття (покриття) - _______________________________________________________________
                                                                                (зі збірних монолітних плит, монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
товщиною - _________ м.

Підлога - ____________________________________________________________________________
                                                                        (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо)
____________________________________________________________________________________.

Перегородки - _______________________________________________________________________
                                                             (цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні, дерев'яні, гіпсокартонні тощо)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
товщиною - _________ м.

Сходи - _____________________________________________________________________________
                                                                           (по стальних косоурах, залізобетонні, дерев'яні тощо)
____________________________________________________________________________________
шириною - ________ м.

Балкони, козирки, лоджії - _____________________________________________________________
                                                                                       (монолітні, збірні залізобетонні, дерев'яні, металеві тощо)
____________________________________________________________________________________
шириною - ________ м, довжиною - ________ м.

Дах (горище) - _______________________________________________________________________
                                                                                         (дерев'яний, металевий тощо)
____________________________________________________________________________________.

Покрівля - __________________________________________________________________________
                                   (рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична, м/черепична, з полімерних виробів тощо)
____________________________________________________________________________________.

Вікна - _____________________________________________________________________________,
                                                                              (дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо)
розміри - ___________________________________________________________________________.

Вхідні двері - ________________________________________________________________________,
                                                                                           (металеві, дерев'яні, комбіновані тощо)
розміри - ___________________________________________________________________________.

Електропостачання на об'єкті передбачено для - __________________________________________
                                                                                                                                                         (освітлення, обігріву,
___________________________________________________________________________________,
                                                                                   підключення побутових приладів)
напруга - __________ Вт (220, 380).

Опалення - _________________________________________________________________________.
                                                                 (автономне або централізоване, камінне, пічне, газове чи електричне)

Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) - _____________________________________
____________________________________________________________________________________
                                              (наявне або відсутнє, матеріал труб: пластикові, металеві, чавунні тощо)
____________________________________________________________________________________.

Вентиляція - _________________________________________________________________________
                                                                                         (природна, канальна тощо)
____________________________________________________________________________________.

Інженерне обладнання - _______________________________________________________________
                                                                                                                       (котли, насоси тощо)
____________________________________________________________________________________.

____________
* За наведеною у цьому розділі схемою підлягають технічному обстеженню та опису усі будівлі, споруди та прибудови до них, які розташовані на земельній ділянці.

План забудови (специфікація будівель та споруд), план будинку та споруд, плани поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікація приміщень з визначенням площ копіюються із складеного бюро технічної інвентаризації технічного паспорта (якщо такі є). Зазначені копії додаються до звіту.


4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

	Під час технічного обстеження були оглянуті основні несучі та огороджувальні конструкції об'єкта _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та встановлено їх готовність до експлуатації.

При виявленні недоліків (дефектів, пошкоджень), зокрема тріщин, відшарувань тощо, за згодою власника проводилося вибіркове зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів.

Приклад опису результатів технічного обстеження з виявленими недоліками (дефектами, пошкодженнями) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1


	N
з/п
	Опис недоліків (необхідне підкреслити або доповнити)
	Посилання на фото

	1
	2
	3

	1. Будинок

	1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки
 
	  
 

	1.1.1
	Вертикальна тріщина розкриттям до ___ мм від дверного отвору до покрівлі, довжиною до ___ м (див. між осями "___" - "___") та похила з шириною розкриття до ___ мм, довжиною до ____ м (на фасаді "___" - "___") від центра стіни до покрівлі.
Можливі причини:
Нерівномірне просідання основи.
	Фотографії, які додаються

	1.2. Покриття, покрівля

	1.2.1
	Тріщини та часткове руйнування в азбестоцементних листах покрівлі. Крокви покрівлі втратили свої природні властивості внаслідок усихання та короблення.
Можливі причини:
Несвоєчасне виконання поточного ремонту
	Фотографії, які додаються

	2. Господарська будівля

	2.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки

	2.1.1
	Вивітрювання швів кладки між залізобетонними блоками, особливо по ряду "___" з руйнуванням поверхні фундаментних блоків. Наявність тріщини шириною розкриття до ____ мм під віконним отвором зі сторони ряду "____". Руйнування кладки парапету. Часткове руйнування оздоблення фасаду з вапняної побілки, площа руйнування становить ____ %.
Випадіння окремих цеглин. Руйнування стін комахами. Наявність тріщин в місцях закладання перемичок (між осями "___" - "___"). Часткове руйнування карниза та парапету будівлі (між осями "___" - "___"), протікання та підмочені ділянки стіни.
Можливі причини:
Перемінне змочування та замерзання води, що стікає з покрівлі в кладці, недотримання нахилу покрівлі по довжині звісу - стікання проходить на кут по ряду "___".
Відсутність захисних фартухів парапетів стін.
Несвоєчасний огляд та ремонт покрівлі
	Фотографії, які додаються

	2.2. Покриття, покрівля

	2.2.1
	Руйнування захисного шару з бетону плит покриття, особливо між рядами "___"  "___" на ділянках на всій площі покриття.
Часткове руйнування м'якої покрівлі у вигляді тріщин та розривів у руберойді. Масове протікання крізь плити. Розгерметизація покрівлі у місцях примикань. Здуття від основи та між окремими шарами покрівлі.
Наявність рослинності та сміття.
Можливі причини:
Недієздатність водовідведення з покрівлі (помилки при проектуванні - утворення застоїв води між добудовою по вісях "___"  "___" та "___"  "___"), несвоєчасний огляд та прибирання рослинного сміття, невиконання поточного ремонту
	Фотографії, які додаються

	3. Інші недоліки

	3.1.1
	Інші недоліки (дефекти або пошкодження): ___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
	Фотографії, які додаються


5. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ
(ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)

	За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта, стан якого оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації або аварійний, замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями, наведеними у таблиці 2.

Рекомендації розробляються для кожної будівлі, споруди та прибудови у разі необхідності окремо.

Таблиця 2


	N
з/п
згідно з таблицею 1
	Рекомендації щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень)
	Термін виконання

	1
	2
	3

	Житловий будинок, господарська будівля

	 
	Виконати ремонт вимощення по периметру ___________, що має бути шириною ____ м з обов'язковим ухилом від стін. Щілини між вимощенням та стіною слід розчистити та закрити гарячим бітумом чи асфальтом. Не допускати росту рослин між стіною та вимощенням і в самому вимощенні.
	 

	 
	Для дрібних і не наскрізних тріщин розкриттям до ___ мм поновлення несучої здатності існуючої кладки виконати шляхом ін'єктування тріщин цементно-піщаним (або цементно-полімерним) розчином марки М100 після розчищення. Перед виконанням робіт поверхня стіни вздовж тріщини та сама тріщина повинні бути очищені від пилу та зволожені.
	 

	 
	Виконати ремонт покрівлі зі збільшенням звісу покрівлі та влаштування зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі.
Виконати розчищення і зашпарування нещільностей у швах кладки фундаментних блоків.
Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі з вапняної побілки.
	 

	 
	Виконати ремонт поверхні цегляної кладки стін.
Провести заміну пошкодженого шару кладки на новий з дотриманням перев'язки швів як в новій кладці, так і при поєднанні зі старою кладкою. Окремі цеглини, котрі втратили зчеплення з розчином, повинні бути замінені на нові. Гнізда від витягнутих цеглин потрібно очистити від старого розчину, змочити водою, нанести новий розчин на стінки та цеглини, а також в гніздо. Виконати ретельне примикання швів. Поверхня зруйнованої кладки повинна бути розчищена металевою щіткою з наступним нанесенням штукатурного розчину з молотої цегли.
Перекладання горизонтальних рядів цегляної кладки під покриттям з дотриманням перев'язки нових швів зі старими, при цьому цегла повинна бути марки не менше М75, розчин - М25.
	 

	 
	Необхідною умовою виконання ремонтних робіт з відновлення захисного шару бетону плит покриття є першочерговий капітальний ремонт покрівлі зі збільшенням звісу покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі.
Ретельно розчистити та видалити дефектні чи пошкоджені ділянки бетону до непошкодженого. Бетон видалити гострим зубилом до глибини, де він не крихкий та не видає глухий звук при простукуванні молотком. Оголені стержні арматури повинні бути очищені від корозії та окалини. Для кращого зчеплення нового бетону необхідно:
поверхню бетону очистити від бруду, промити;
здійснити насічку поверхні старого бетону;
оголені ділянки арматури та бетону покрити шаром пластичного цементно-піщаного розчину (склад 1:2, 1:1,5) або жирного цементного тіста у вигляді плівки завтовшки 1,5 - 2 мм. Шар бетону нанести через 2 години. Марка бетону не нижче М200 на дрібному заповнювачі.
	 

	 
	Замінити непридатні азбестоцементні листи.
	 

	 
	Виконати ремонт віконних укосів.
Провести ремонт внутрішнього опорядження.
	 

	 
	Розчин стиків між плитами, що випадає або втратив зчеплення з плитами покриття, повинен бути видалений, шви між плитами розчищені від старого розчину, змочені водою. Нанести новий розчин з ретельним зачеканюванням швів.
Замінити непридатні азбестоцементні листи покрівлі.
Для підвищення корозійної стійкості деревини крокв її покривають стійкими лакофарбовими матеріалами або просочують синтетичними смолами (як приклад - фенол-формальдегідні).
	 

	 
	Виконати ремонт покрівлі.
	 

	 
	Виконати ремонт підлоги.
	 

	 
	Привести в робочий стан вентиляцію, періодично виконувати провітрювання приміщень, підтримувати необхідний температурний режим приміщень.
	 


6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ

	Для повнішої характеристики об'єкта додаються:

1. Фотографії фасадів місць виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень).

2. Копії сертифікатів виконавців.

3. Копіії технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації, проектної (проектно-технічної) та виконавчої документації (якщо така є).


7. ВИСНОВОК

	За результатами проведення технічного обстеження об'єкта _________________________________
____________________________________________________________________________________
   (назва, місцезнаходження об'єкта, його основні показники, прізвище, ім'я, по батькові чи найменування замовника)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
встановлено його _______________________________ вимогам надійності і безпечної експлуатації
                                                   (відповідність або невідповідність) 
і ___________________________________________________________ його безпечної експлуатації.
                                                   (можливість чи неможливість)

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта необхідно усунути виявлені під час технічного обстеження недоліки (дефекти, пошкодження), зазначені у рекомендаціях (у разі відсутності недоліків (дефектів, пошкоджень) цей абзац не зазначається).

Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта склав:


	Відповідальний виконавець
(відповідальні виконавці - у разі наявності)
	              ____________
                           (підпис)

М. П. (у разі наявності)
	_____________________
  (прізвище, ім'я, по батькові)

	 
	              ____________
                           (підпис)

М. П. (у разі наявності)
	_____________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)

	 
	              ____________
                           (підпис)

М. П. (у разі наявності)
	_____________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)


(додаток 1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 13.06.2012 р. N 304)

  

	Додаток 2
до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж


	ЗАРЕЄСТРОВАНО:
______________________________________
    (найменування органу, який проводив реєстрацію)
"___" ____________ 20__ N ___
____________ __________________________
            (підпис)      (прізвище та ініціали посадової особи)
М. П.


ДЕКЛАРАЦІЯ 
ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

	_____________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва та код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель
_____________________________________________________________________________________
та споруд ДК 018-2000)
_____________________________________________________________________________________


1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА

	Найменування або прізвище, ім'я та по батькові замовника, місце реєстрації, місцезнаходження або місце проживання, номер телефону
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА

	Найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження
	____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

	Початок будівництва
	____________________________________________________________________

	Закінчення будівництва
	____________________________________________________________________

	Загальна площа будівлі (кв. м)
	____________________________________________________________________

	Поверховість
	____________________________________________________________________

	Матеріали стін
	____________________________________________________________________

	Площа господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов (кв. м)
	____________________________________________________________________


3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

	Кількість кімнат
	Загальна площа (кв. м)
	Житлова площа (кв. м)

	 
	 
	 


	Перелік інженерного обладнання
	Водопровід, гаряче водопостачання, каналізація, сміттєпровід, опалення: центральне, пічне, від індивідуальних установок (необхідне підкреслити) 

	Площа вбудованих або добудованих приміщень (кв. м)
	_______________________________________________________________


4. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

	Назва нежитлового приміщення 
	Функціональне призначення нежитлового приміщення 

	_________________ 
	_________________ 

	Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на громадські будинки I, II категорій складності в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

	Назва показника 
	Одиниця виміру
	Кількість

	______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
	________________
________________
________________
________________
	______________________________
______________________________
______________________________
______________________________


5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА

	Ким виданий 
	Дата видачі 
	Номер

	___________________________
___________________________
	___________________________
___________________________
	___________________________
___________________________


6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОБ'ЄКТА

	Ким складений 
	Дата складання
	Висновок про відповідність вимогам надійності будівель і споруд та можливість їх безпечної експлуатації 

	___________________________
___________________________
	___________________________
___________________________
	___________________________
___________________________


7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

	Місце розташування
	________________________________________________________________________

	Площа земельної ділянки (кв. м)
	_______________________________________________________________________

	Кадастровий номер
	_______________________________________________________________________

	Цільове призначення
	_______________________________________ ________________________________

	Документ, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
	Назва ___________________________________________________________________
Дата "___" ____________ року. N ____________________________________________
Орган, який видав документ ________________________________________________
_________________________________________________________________________

	Форма власності або користування
	_________________________________________________________________________


	Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, ___ тис. грн.


ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

	Я, _______________________________________________________________________, усвідомлюю
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові замовника)
наслідки, передбачені за подання неповних та недостовірних даних.


	______________________
(посада) 
	____________
(підпис) 
	_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

	 
	М. П. 
	 


	Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником та засвідчується печаткою (для юридичних осіб)


  

	Додаток 3
до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж


	Начальнику ____________________________________________
                                                     (найменування органу, що здійснює
_______________________________________________________
                                                           реєстрацію заяви)
_______________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________________
                       (найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника)
_______________________________________________________
                                      (місце проживання або місцезнаходження)


ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію об'єкта

	Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу прийняти об'єкт до експлуатації _______________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування об'єкта)
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________,
побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт.


	_______________________________
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором 
будівель та споруд ДК 018-2000)


	_______________________________________________
  (підпис замовника: керівника юридичної особи/фізичної особи -
             підприємця/фізичної особи/уповноваженої особи)


____________

  

	© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2012
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2012
	[image: image1]


