	
	2H W-BOX (G)
	Дренажный тоннель

	Изготовитель
	GEA 2H Water Technologies, Германия (международный концерн)
	 Германия

	Размеры
	2400*600*300
	1200*800*510

	Обьем
	470л
	300л

	Емкость на м3
	950л
	600л

	Вес
	11 кг
	11 кг

	Способ монтажа
	возможность монтировать блоки в 2-3 ряда по высоте (что экономит площадь)
	монтаж возможен только по периметру площади 

	Аксесуары
	- геотекстиль

- труба дренажная

- труба для вентиляции  (любая)
	- геотекстиль

- труба дренажная

- труба для вентиляции (стандартная з комплекта 8 эвро)
- заглушка 30 эвро

	Крепление
	простая укладка без крепления блоков
	необходимо крепление тоннелей между собой

	Виды нагрузок
	- тип G (вес ходьбы)
- тип Р (вес легкового автомобиля)

- тип L (вес грузового автомобиля)
	- один вид

	Доочистка
	Происходит доочистка сточных вод благодаря биомассе которая поселяется на стенках экологически чистого поли пропилена (первичный полимер) 
	Невозможна доочистка сточных вод. 


 Дренажного блока 2H W-BOX и дренажного тоннеля 
