                                   Антисептик для дерева   

Нужно:

1. Медный купорос (ярко-синий кристаллический порошок).

2. Бихромат калия (двухромовокислый калий), или то же, но натрия.(ярко-оранжевый кристаллический порошок)

3. Фтористый натрий (это еще и от жуков защита). ( белый порошок, похожий на мелкую кухонную соль) 

4. Ведро 12л ( желательно эмалированное, старое).

Килограмовые пакеты с 1. 2. и 3. делите на три равные кучки ( по 333 грамма, можно на глаз, без весов).

Эти кучки сразу заворачиваете в п/э кулечки (от влаги).

Приготовление:

В другом, обычном ведре, подогреваете 10 л. воды, удобно эл. кипятильником, температура не критична, как пар пошел, можно выключать.

В эмалированное ведро всыпаете по одному кулечку (по 333 гр.) 1. 2. 3. , и только потом заливаете горячей водой.

Если всыпать кульки прямо в горячую воду, порошок от поднимающегося пара мгновенно намокает прямо в кульках и не весь высыпается, размазывается.

Перемешиваете деревяшкой, пока на дне не растворятся составляющие ( 3 -5 мин.).

Все, раствор готов.

Итого,  выход готового раствора:

Если купить  по килограмму  1. 2. 3. – выйдет 3 порции по 10 литров (3 ведра).

Остывший раствор (или остаток после использования) сливаете в пластиковые бутылки 

( чтобы зимой не порвало).

Перед употреблением размешивать осадок.

Наносить кистью (если большие поверхности-валиком меховым).

Можно обработать второй раз, после полного высыхания (как правило на следующий день).

Для обработки длинных деталей окунанием можно сбить из досок емкость нужных габаритов (или вырыть канаву  в земле), и выстелить несколькими слоями толстой пленки.

Тогда производительность будет выше в несколько раз, но потребуется гораздо больше раствора. 

*

Медный купорос и бихромат эффективны только от биологических поражений древесины (грибок, гниль и пр.) и фтористый натрий не обязателен.

Фтористый натрий труднее найти. Он обладает комплексным действием: и от биологических поражений и от несекомых-древоточцев.

Тройной состав - вообще супер.

**

расвор токсичный, мыть руки, умываться, не сливать в ЗЕМЛЮ(а то через пару суток сам же это и выпъешь с водой), ну и все такое...

Цвет: грязно-коричнево-зеленый.

Данный состав корродирует черные металлические закладные изделия и крепеж.

Обработанные деревянные изделия меняют цвет и не поддаются последующему склеиванию и окрашиванию.

Не применять в жилых помещениях.

Не обрабатывать деревянные конструкции и элементы,  открытые в интеръере. 

Удачи!

Магазины:

1. т. 494 42 42       "Химлаборреактив"   ул. Ремонтная 8.  (ДВРЗ )

2.     206 45 00,  -01  "Миранда"    Глыбочицкая  17

3.     559 06 40    "Химреактив"   Магнитогорская 1.    
