Смета загородного дома

Шаг 1

Рытье траншеи (с учетом места для опалубки и нанесения гидроизоляцеи)шырина фундамента50см +20см задняя часть под опалубку+45передок для нанесения гидро изоляцеи

Траншея наружная 1,15ш*55м/п*1,15гл=72,7куб*120гр=8724

Траншея внутриная 0,9ш*13,2 м/п*1,15гл=13,7куб*120=1644

Шаг 2

Подсыпка щебнем(дринажная система) 1куб щебня соотносим 1600кг*120гр/т=192гр/куб

Наружний фунд.55 м/п*0,15выс*1,15ш=9,5куб*192гр=1824

Внутренний фунд.13,2 м/п*0,15выс*0,9ш=1,8куб*192гр=345

Утрамбовка щебня68,2 м/п*20гр=1364

Шаг3

Проливка основы(башмака)с армо поясом

Наружний фунд.55 м/п*1,15ш*0,3выс=19куб*400гр=7600

Внутренний фунд.13,2 м/п*0,9ш*0,3выс=3,6*400гр=1440

Шаг 4

Фундамент: выставление опалубки,армировка,заливка бетона с грушы

Наружний фунд.0,5ш*1м выс*50 м/п=25куб*400гр=10000

Внутренний фунд.0,25ш*1м выс*13,2 м/п=3,3куб*400гр=1320

Наружний фунд. Закругленный5 м/п*0,5*1м выс=2,5куб*800=2000

Гидроизоляцыя(битумная)55 м/п*5гр=275

Демонтаж опалубки68,2 м/п*50гр=3425

Всего:39961

Без учета крыльца и колон крыльца+доп работы подсыпка между фундамента и др.

Стяжки

Подсыпка щебнем107мк*0,2выс=21,4куб*120гр=2568

Сетка варная 3мм сечением 10*10см107мк*5гр=535

Стяжка проливочная7-10см 107мк*50гр=5350

Гидроизоляцыя 107мк*10гр=1070

Утепление экструдером 107мк*10гр=1070

Набивка сетки 107мк*15гр=1605

Заливка чистовой стяжки107мк*50гр=5350

Всего:17548

Не учтен наливной пол под ламинатом

Установка забора 10гр 1 м/п