Техзадание «Забор»
с. Горбовичи, Киево-Святошинский р-н

Фасад 81,5м.п.

( забор(2м) --- ворота1(4м) --- забор(15м) --- калитка(1м) --- забор(32,5м) --- калитка(1м) --- ворота2(4м) ---  забор(22м) )
Бок левый  23м.п.

Бок правый 19м.п.

Ленточный фундамент: ширина 25см, глубина 70 см, высота 50 см (дренажное отверстие через 1,5м),   армирование, компенсационные(Термо) швы через 12м.
Столбы через 2,5м (50х50х3х3000). Прогрунтованы и окрашены. Сверху колпачек/заглушка. 
сетка "рабица" высота 1800мм, проволка натяжная (d 6 мм) вверху и внизу.
Ворота1 откатные с мет. рамой и замком. Сетка "рабица". С возможностью в будущем установить автоматику по открыванию ворот.
Ворота2 распашные с мет. рамой и замком. Сетка "рабица".

Калитки распашные с мет. рамой и замком, сетка "рабица"
Ворота и калитки с ленточным фундаментом: ширина 25см, глубина 60 см, высота 20 см (дренажное отверстие через 1,5м) + бетонирование площадки 0,5м снаружи и 1м внутри участка с армированием.
Установка трубы для коммуникаций в фундамент. 

Перепад высоты по фасаду около 1м.
Бок левый  (лес)  20м.п.

Сетка "рабица" высота 1800мм, столбики (50х50х1,8 Zn), проволка натяжная (d 6 мм). Растояние между столбов - 3 м.

Бок правый(лес)  40м.п.

( забор(30м) --- калитка (1м) --- забор(9м)

Сетка "рабица" высота 1800мм, столбики (50х50х1,8 Zn), проволка натяжная (d 6 мм). Растояние между столбов - 3 м.
Калитка с мет. рамой и замком, сетка "рабица"
Перепад высот между Бок и Бок(лес)  3,5м на первых 3м. для правой и левой сторон.
На участке будет только электричество. Возможно успею сделать колодец. 

Грунт (Фасад+бока не лес) насыпной супесь с включениями строительного мусора (по геологии до 20%) (Визуально супесь с небольшим количеством небольших камней). 
Грунт (Бока лес)  торф и очень близко грунтовые воды, поэтому столбы надо поглубже.
Дополнительно установка ливнеприемника и трубы ливнеотвода  30м.п.
Для копки траншей предлагаю арендовать траншеекопатель и использовать Бетон заводского изготовления. Начало работ во второй половине мая.
Прошу просчитать стоимость изготовления такого забора и предоставит подробное коммерческое предложение. Перед началом работ обязательно заключение договора с детальным описанием техусловий и гарантийным сроком на изделие 2,5 года. 



