	Смета на оборудование автоматической системы полива на територии учаcтка 



	№
	Наименование
	Кол-во.    шт
	Цена.  

 у.е
	Всего.  у.е

	
	Дождеватель статический, серия 1804
	33
	
	

	
	Дождеватель роторный, серия PGP-04
	46
	
	

	
	Форсунка серии MP Rotator 2000
	33
	
	

	
	100-HVF ЭМК 1" ВР с регулятором расхода, соленоид 24В
	8
	
	

	
	XC 801-E для управления 8-и зонами (наружный)
	1
	
	

	
	MINI-CLIK датчик дождя с регулировкой  осадков
	1
	
	

	
	Коннектор DBM
	16
	
	

	
	Клапанный бокс, 
	8
	
	

	
	Соединитель угловой SBE-050
	66
	
	

	
	Соединитель угловой SBE-075
	92
	
	

	
	Гибкое соединение SP-100, 30м
	1,5
	
	

	
	Клапан быстрого доступа
	1
	
	

	
	Ключ к РР-33 с поворотным коленом
	1
	
	

	
	Муфта редукционная 32х25
	3
	
	

	
	Муфта переходная32/1”нр
	5
	
	

	
	Муфта переходная25/1”нр
	16
	
	

	
	Тройник 32
	3
	
	

	
	Тройник 32х25х32
	8
	
	

	
	Тройник 25
	21
	
	

	
	Колено 32
	4
	
	

	
	Колено25
	16
	
	

	
	Колено25/3/4"вр
	20
	
	

	
	Хомут 25/3/4"
	80
	
	

	
	Труба ПЭ PN10 32  10атм
	140
	
	

	
	Труба ПЭ PN10 25  10атм
	440
	
	

	
	Кабель ПВС 2х1,0  двойная изоляция
	260
	
	

	
	Труба 32 ПВХ с протяжкой
	70
	
	

	
	Кран шаровый 1”
	1
	
	

	
	

	
	


	Смета на работы по установки автоматической системы полива на територии учаcтка 



	№
	Наименование
	Кол-во.    шт
	Цена.   у.е
	Всего.  у.е

	
	
	
	
	

	
	Выкопка траншей (1-3 категория грунта) 
	450м.п
	
	

	
	Засыпка траншей с послойной утрамбовкой (1-3 категория грунта) 
	450м.п
	
	

	
	Укладка, монтаж поливочного трубопровода с использованием зажимных фитингов
	580м.п
	
	

	
	Установка клапанных боксов
	8
	
	

	
	Протяжка, укладка, подключение кабеля
	260м
	
	

	
	Монтаж электромагн. клапанов
	8шт.
	
	

	
	Установка/настройка оросителя
	99шт.
	
	

	
	Монтаж клапанов быстрого доступа
	1шт.
	
	

	
	Установка, подключение и программирование контроллера
	1шт.
	
	

	
	Установка и подключение датчика дождя
	1шт.
	
	

	
	Итого по работам:
	
	
	

	
	Транспортные и накладные расходы
	
	
	

	
	

	
	


Примечание: расчет оборудования осуществлен исходя из данных: давление на выходе напорной линии- 3,0 бар, расход –2,00 куб.м/час.

Rain Bird Sprinkler Mfd.Corp.

