	Смесь для крепления пенополистирольных плит BAUMIT DuoContact 25 кг

	

	Тип продукции: Смесь для крепления пенополистирольных плит

Производитель: BAUMIT

Наименование товара: DuoContact 25 кг

Основа смеси: минеральная

Сфера применения: для внешних и внутренних работ

Срок годности: 12 месяцев от даты изготовления

Код товара: 151508

Цена: 76.78 грн.

Купить 

[image: image1.jpg]





	

	

	Клеевая шпаклевка для систем теплоизоляции Baumit 

	

	Применение: 

	

	Смесь Baumit DuoContact - это эластичная, морозостойкая, паропроницаемая, минеральная клеевая смесь с отличными адгезионными свойствами. Применяется для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из пенополистирола и устройства армировочного гидрозащитного слоя в системе теплоизоляции Baumit Duo. Также применяется в качестве шпаклевки на ровные, способные нести нагрузки, бетонные и оштукатуренные поверхности. 

	

	Преимущества клеевой смеси BAUMIT DuoContact 25 кг

	

	[image: image2.png]



Эластичная 

[image: image3.png]



Морозостойкая 

[image: image4.png]



Паропроницаемая 

[image: image5.png]



Высокая адгезия 

[image: image6.png]



Может применяться как шпаклевка 

[image: image7.png]



Удобная в применении 

[image: image8.png]



Экологически безопасная 



	

	Подготовка основания: 

	

	Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, несвязанных частиц, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНИП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности должны быть удалены. Сколы, раковины, трещины должны быть восстановлены с использованием ремонтного состава Baumacol Planea. Основания, поврежденные микроорганизмами, необходимо очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLosung. 

	

	Выполнение работ: 

	

	Замешивание: 25 кг сухой смеси Baumit DuoContact засыпать в емкость к 5,3 литрам чистой воды, перемешать медленно вращающейся мешалкой до образования однородной массы без комков. Выдержать 5 минут и повторно перемешать. В готовую смесь не добавлять воды либо сухой смеси. Не смешивать с другими материалами. Всегда замешивать все содержимое мешка.
   Для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из пенополистирола:
Неровности более 10 мм следует предварительно выровнять путем оштукатуривания поверхности (например, штукатурной смесью Baumit MPA 35). В случае, если поверхность стены имеет неровности до 10 мм, клее-шпаклевочная смесь наносится на фасадную теплоизоляционную плиту из пенополистирола по периметру сплошной непрерывной полосой шириной около 5 см и дополнительно в виде отдельных клеевых точек (не менее трех) посередине плиты. Площадь приклеивания должна составлять не менее 40% от площади плиты. Если поверхность стены не имеет отклонений, то клее-шпаклевочную смесь наносить сплошным способом по всей поверхности теплоизоляционной плиты при помощи зубчатого шпателя с размером зубьев 10х10 мм. (для плит из минеральной ваты - только сплошной способ нанесения). Не заполнять швы фасадных теплоизоляционных плит клее-шпаклевочной смесью. Закрепление плит дюбелями производить не менее, чем через 24 часа.
   Для устройства армировочного гидрозащитного слоя:
На ровные, тщательно уложенные на поверхности фасада теплоизоляционные плиты из пенополистирола, наносится клее-шпаклевочная смесь Baumit DuoContact при помощи зубчатого шпателя из нержавеющей стали с размером зуба 10х10 мм. В свеженанесенный слой клее-шпаклевочной смеси Baumit DuoContact уложить вертикальными полотнищами щелочестойкую стеклосетку Baumit DuoTex на 1/2 - 2/3 еe толщины с нахлестом смежных полотнищ не менее 10 см, после чего поверхность загладить. Не допускать выравнивание армирующим гидрозащитным слоем поверхностей с неправильно уложенными теплоизоляционными плитами. Для дальнейшего производства работ выдержать технологический перерыв не менее 3-5 дней. Толщина армировочного гидрозащитного слоя должна составлять 3-5 мм в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Если армирующий гидрозащитный слой не нанесен в течение 2 недель после приклеивания, то теплоизоляционные плиты из пенополистирола следует повторно отшлифовать. 


