Устройство отмостки вокруг дома
Отмостка вокруг дома служит для отвода от фундаментов домов стекающей с крыши воды. Правильно устроенная  отмостка служит хорошим декоративным элементом внешнего благоустройства, пешеходной дорожкой по  периметру дома.

Отмостка :  основная задача отмостки — защитить фундамент, подпол и подвал от поверхностных вод и отвести от стен и от фундамента воду, стекающую с крыши. Она также является декоративным элементом, придающим дому архитектурную завершенность, одновременно выполняя роль тротуара вокруг него. Ширина отмостки не меньше 0,7 м. Отмостки придают уклон от дома 5-10 градусов.

Основные этапы   устройства




         [image: image1.jpg]



Устройство отмостки начинается с выемки грунта на глубину  25 -30 см. Вдоль внешнего края отмостки устанавливается бордюрный камень или съемная опалубка. Дно вырытой под отмостку траншеи глубиной 30 см засыпают слоем песка толщиной 10 — 15 см с обязательной трамбовкой, а затем – щебнем. Главное – армировать бетонную отмостку. Арматура лучше работает на изгиб и, соответственно, усиливает бетон, только будучи уложенной в нижней либо в верхней части слоя заливки.  Влажную поверхность застывающего бетона засыпают цементом (2-3 мм) чтобы улучшить гидроизоляцию, то есть проводят так называемое железнение, благодаря которому вода меньше впитывается в бетон. На рынке имеется широкий спектр гидроизолирующих  материалов и систем позволяющих с большой эффективностью перекрыть доступ  влаги.   Применение “пенетрона” во много раз  повышает показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона.  Наша компания широко применяет новые технологии в работе.

Затем укладывают тротуарные плиты.
 
  

       [image: image3.jpg]



Отмостка из тротуарной плитки выглядит  аккуратнее  и и служит на много дольше, если она обложена  бордюрном камнем.    Зазоры между плиткой  заполняются песком. Для удобства монтажа ширину отмостки определяют исходя из размеров плит.  Покрытие из тротуарных плит имеет большое  преимущество.   Разбитую плитку легко и быстро  можно заменить.

[image: image4.jpg]


          [image: image5.jpg]



В чем главная опасность твердой бетонной отмостки — неважно, прикрыта она плиткой или нет?
Опасность заключается в том, что фундамент Вашего дома установлен на глубину ниже точки промерзания грунта  и стоит неподвижно.  А бетонная  отмостка лежит на грунте, и испытывает вертикальные сезонные колебания  связанные  с  замерзания воды в почве. Твердой  отмостке  вокруг Вашего дома  будет требоваться мелкий ремонт  по герметизации  трещин  и  температурных технических швов.

Как   можно избежать лишних затрат и сделать отмостку  Вашего дома долговечнее ?
Ответ прост — надо заменить твердую  отмостку  на мягкую.  Природа воды, расширяющейся при замерзании и сжимающейся при оттаивании, нам не изменить. Надо к этому приспособиться и использовать вместо твердой бетонной отмостки  менее подверженную сезонным колебанием  почвы многослойную  мягкую отмостку.

Для создания Многослойной мягкой  отмостки Вам потребуется гидроизолирующий материал,  Геотекстиль   отличающийся высокой прочностью, долговечностью и, что особенно важно, исключительно высокой водопропускной способностью и Дорожная сетка. Кроме того, нужен будет крупнозернистый просеянный песок и гравий.  Поверх  отмостки кладется, на слой  утрамбованного песка,  тротуарная плитка или  брусчатка , с просыпкой песком.

[image: image6.png]IKoHOMUYHbIT BapuaHm

npuxumnas peia (unu y2onok)

2eomexcmuns

Gyndamenm doma

2udpousonayus




[image: image7.png]m— i
1 CmandapmHb1ii sapuanm

I w05 peia (uns yzonon)

mpomyapuas  zeomencm:
naumia

pyndamenm doma

unb

2udpousonayus




