Тротуарная плитка «Старый город» - выбор, укладка, уход

 

При кажущемся разнообразии предложений на рынке стройматериалов, ассортимент тротуарной плитки для устройства дорожек на приусадебной территории не настолько велик, как того хотелось бы. Если исключить очень дорогие дорожные покрытия из натурального камня и ручных мозаик, остается классический вариант – тротуарная цементная плитка. Остановимся на одной ее разновидности – брусчатке, получившей название «Старый город».

Достоинства плитки «Старый город»
· Внешняя привлекательность. Популярность этого вида дорожного покрытия обусловлена, в первую очередь, ее эстетическими свойствами. «Разнокалиберные» по форме элементы брусчатки позволяют создать иллюзию старинной мостовой из натурального камня. При этом разнообразие цветового оформления плитки дает возможность гармонично «вписывать» дорожки в общий архитектурный и ландшафтный дизайн всего приусадебного комплекса. Комбинируя же различные цвета брусчатки, можно создавать уникальные орнаменты или визуальные эффекты.

· Прочность и надежность. Небольшие по размеру элементы брусчатки меньше подвержены разрушению от нагрузок по сравнению с более габаритными вариантами дорожных покрытий. Технология изготовления плитки – полусухое вибропрессование – обеспечивает «противоскользящий» эффект тротуарному покрытию, что немаловажно в зимний период года.

· Цена. Тротуарная плитка «Старый город» на сегодняшний день, пожалуй, является лидером в ценовом соотношении «цена – качество». Кроме того, при ее укладке используется меньшее количество расходных материалов для создания «фундамента» покрытия.

 

Как выбрать брусчатку «Старый город»
1. Выбор толщины брусчатки.

[image: image1.jpg]



Тротуарная плитка «Старый город» выпускает в трех вариантах толщины: 40 мм, 60 мм и 80 мм. Не прибегая к сложным инженерным расчетам, самостоятельно определиться с выбором оптимальной, в вашем случае, толщины плитки, можно следующим образом: 
- 40 мм – вполне достаточная толщина покрытия для пешеходных тротуаров, где не планируется «катать» тяжелые тележки, ездить на газонокосилках и использовать другую колесную технику;
- 60 мм – понадобится, если все вышеперечисленное возможно; 
- 80 мм – обеспечит необходимый запас прочности в проезжих зонах и местах парковок автомобилей.

2. Расчет количества брусчатки

[image: image6.jpg]


Тротуарная плитка «Старый город» продается паллетами. Одна паллета рассчитана на покрытие площади в 16,22 м2. Каждая паллета состоит из 14 «слоев» с одинаковым количеством фигурных элементов брусчатки в каждом. Площадь такого «слоя» - приблизительно 1,15 м2. «Делить» слой паллеты продавец не будет, т.е. вы не сможете купить полметра или ровно два квадратных метра плитки. Таким образом, если вам необходимо 10 м2 брусчатки, то достаточно приобрести 9 «слоев» паллеты, что составит 10,35 м2. На этом любопытном моменте многие продавцы ловят неопытных покупателей, заставляя их брать лишнее.

3. Выбор цвета брусчатки.

[image: image7.jpg]


Если перед вами стоит задача создать художественный орнамент из разных по форме и цвету элементов плитки, то существуют два варианта ее решения:
 - сесть за стол с карандашом в руках и самостоятельно нарисовать детальную схему с точным расчетом количества плитки каждого цвета на погонный метр дорожного покрытия
 - доверить эту процедуру соответствующему специалисту
Если же вы хотите просто скомбинировать несколько цветов плитки для достижения более яркого визуального эффекта, то достаточно сделать следующее:
 - выбрать основной, доминирующий цвет. Если этого не сделать, а смешать разные цвета в одинаковых пропорциях, то результат может оказаться излишне «пёстрым». Основной цвет должен на 20-30% превышать количество любого другого. 
 - выбрать один или несколько вспомогательных оттенков. Для достижения эффекта «старины» обычно подбирают комбинацию серого, голубого и зеленого оттенков. Более светлые – розовые, бежевые, желтые и оливковые тона способны очень «оживить» пейзаж приусадебной территории.

4. Выбор бордюра.

Цвет бордюра должен совпадать с основным цветом тротуарной плитки – в случае комбинирования оттенков. Если дорожка выполняется в одном цвете, то бордюр может отличаться от нее по цвету. Считается, что более светлый бордюр визуально расширяет тротуар, а более темный – лучше подчеркивает его конфигурацию. Рассчитывая количество бордюра, необходимо учитывать, что на изгибах и поворотах дорожки он будет срезаться для лучшей состыковки фрагментов; необходимо также предусмотреть оформление бордюром торцов тротуаров и линий состыковки с другими элементами ландшафта.

Способы и технология укладки брусчатки «Старый город»

Расходные материалы и инструменты для укладки.
После выбора тротуарной плитки необходимо рассчитать количество расходных материалов, необходимых для ее укладки. Их состав и объем зависят от толщины плитки и планируемой нагрузки. Чем толще брусчатка, тем меньше может быть слой основы, на которую она монтируется. Однако для достижения особо высокой прочности и долговечности в зонах с большой нагрузкой рекомендуется даже под самую толстую плитку класть достаточно прочную основу. 
Классический расчет материалов выглядит следующим образом: на один метр квадратный дорожного покрытия необходим 1 мешок (25 кг цемента), 3 мешка песка и то количество щебня, которое обеспечит выравнивание поверхности и нужную толщину «подушки». Эти цифры могут существенно варьироваться в зависимости от специфики условий грунта и прогнозируемых нагрузок на покрытие. 
Инструменты для укладки тротуарной плитки: 
- емкость для смешивания материалов основы – цемента, щебня и песка; 
- совковая и штыковая лопаты; 
- рабочий мастерок; 
- резиновый молоток; 
- ватерпас (уровень); 
- бечевка или веревка; 
- веник.
Технология укладки брусчатки
- Составление фрагмента тротуара
[image: image2.jpg]



На этом этапе следует отдельно выложить фрагмент будущей дорожки с учетом ее ширины длиной 1 м. (один погонный метр). Тротуарная плитка «Старый город» состоит из четырех элементов: 60мм х 120мм, 90мм х 120мм, 120мм х 120мм и 180мм х 120мм. (Фото6) Их количество на 1,15 м2 (один слой паллеты) строго фиксировано. Поэтому важно точно рассчитать – какое количество каких элементов пойдет на один погонный метр вашей дорожки. Сделать это проще всего вручную - выложить все элементы одного слоя по нужной ширине в нужной очередности. Затем, ориентируюсь по готовому образцу, укладывать тротуар «фрагмент за фрагментом».

- Варианты укладки Тротуарной плитки «Старый город».
Для пешеходных дорожек плитку толщиной 60мм и 80мм можно укладывать прямо на грунтовку (смесь песка с цементом). 
Для зон с повышенной нагрузкой и для плитки толщиной 40 мм понадобится дополнительная основа в виде «подушки» из щебня или бетона.

Укладка на грунтовку без основы
1. Выравниваем поверхность грунта на месте укладки;

2. Отмечаем бечевкой контуры будущей дорожки с учетом ширины бордюров;

3. Устанавливаем бордюры с учетом планируемой высоты грунтовки и толщины плитки;
[image: image3.jpg]



4. Смешиваем цемент с песком в соотношении 1:3 и засыпаем грунтовку между бордюрами на длину фрагмента – выложенного образца дорожки; по центру дорожки высота грунтовки должна быть немного больше;
[image: image4.jpg]



5. Следуя образцу, укладываем по очереди элементы плитки, состыковывая их друг с другом и подгоняя по высоте посредством резинового молотка; при помощи уровня (ватерпаса) делаем небольшие уклоны от центра дорожки к бордюрам – это обеспечит отвод воды во время дождя и таяния снега;
[image: image5.jpg]



6. По окончании монтажа всей дорожки засыпаем грунтовкой зазоры между плитками, а излишки смеси сметаем веником.

Укладка на грунтовку с основой
Отличается от укладки на одну грунтовку только необходимостью создания дополнительной жесткой «подушки» из щебня или бетона. Такая основа препятствует «расползанию» дорожки, и «частичному ее «проседанию». Слой грунтовки при монтаже плитки на бетонную основу может быть минимальным – то есть он должен просто обеспечивать ее фиксацию на поверхности.

ВАЖНО! Очень распространенная ошибка при укладке плитки «Старый город» - не убирать сразу тщательнейшим образом с ее поверхности остатки цемента. Это приводит к тому, что пористая поверхность брусчатки очень быстро впитывает в себя даже сухой порошок, теряя свой первоначальный яркий цвет. Избавиться в дальнейшем от цементных пятен, практически, невозможно! По этой же причине не рекомендуется первое время «мыть» дорожку, а вся работа по ее укладке должна производиться в сухое время года.

Особенности ухода за брусчаткой «Старый город»

Пористая поверхность этого вида тротуарной плитки способствует преждевременной потере ее цвета за счет загрязнения различными веществами. Поэтому важно поддерживать тротуар в чистоте и не допускать попадание на него всевозможных химически активных элементов. 
В зимний период года нельзя очищать дорожки металлическими лопатами и щетками, скалывать лед при помощи лома. 
Во всем остальном тротуарная плитка «Старый город» не требует особого ухода, отлично переносит значительный перепад температур и прямое воздействие солнечных лучей. Кроме того, дорожки из нее легко ремонтируются за счет простоты замены поврежденных фрагментов. 
Можно с уверенностью говорить о том, что этот вариант покрытия является одним из самых удачных решений для организации дорожек на приусадебной территории.

