	Устройство отмостки. Вопросы-ответы 


	1. Какими нормативными документами регламентируются основные требования работы по устройству отмостки?
Ответ: Действующие нормативные документы об устройстве отмостки:

«Общие требования. Пособие к СНиП 2.02.01-83»
3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.

На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.

Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м.

Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03м. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее   чем на 0,05 м.

Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.

Если отмостка здания явяется пешеходной зоной, то требования к отмосткам такие же , как и требования к дорожным покрытиям, пешеходным зонам с предполагаемым заездом автомобиля с максимальной нагрузкой на ось 8т.

Если это гидротехнические сооружения, то требования к отмостке согласно СНиП 2.04.02-84.

«Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории г.Москвы МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002» 
Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией в соответствии со СНиП III-10. Уклон отмостки следует принимать не менее 10 ‰ от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2. Слышал что существует технология устройства мягкой отмостки вокруг деревянного дома. С трудом верится, что это может быть удобно, так как чаще всего отмостка является и пешеходной дорожкой . Насколько эффективны такие конструкции? Приименимы ли они к тяжелым домам?
Ответ: Некоторые специалисты, особенно в области деревянного домостроения утверждают, что этот вид отмостки – самый прогрессивный и самый быстрый по исполнению на сегодняшний день. Технология устройства мягкой отмостки достаточно проста: с уклоном от фундамента дома снимается часть почвы, с нахлестом на цоколь фундамента укладывается гидроизоляционный  материал, засыпается песчанный слой 5 см, далее – геотекстиль, опять гарвий и геотекстиль, который покрывается галькой ( не менее 10 см). 

Если вы хотите чтобы отмостка стала тротуарной дорожкой, сохранив все свои новые качества («по мягкости»), сверху щебня можно сделать отсыпку из песка и кложить тротуарную плитку. Специалисты рекомендуют при устройстве дорожки из тротуарной плитки еще раз отделить геотекстилем слой песка от слоя щебня, что позволит не смешиваться этим двум материалам и свои функции по водоотведению выполнять более касечтвенно. Применение цемента в этих операциях противопоказано, в связи с тем что тротуарная плитка уложенная на песок с цементом превратит морозостойкую отмостку со способностью отведения влаги от фундамента дома в  твердый панцирь, который при смене времен года будет обязательно  трескаться.

[image: image1.png]BapuaHTbI MATKOH OTMOCTKH

s Jwowowuswsii sapuanm R Cmandapmusid sapuanm

| 2eomescr

Gyndamenm doua
Gyndamenm dowa






	 


