Начало формы

	Модель: SR728C 
количество систем: 10 
Датчики: 6 
Электрический нагреватель: Есть 
Управление циркуляции: Да 
Управляемые устройства: 5 насосов (или клапаны трех направлениях) 
Измерять тепловой энергии: Да 
Гарантия: 2 года 

Технические характеристики: 
Размеры kонтролерa: 191mm x140mm x40mm 
Источник питания: AC230V ± 10% 
Потребление энергии: <3W 
Точность измерения температуры: ± 2oC 
Диапазон измерения температуры в kоллекторы: -10 ~ 200 °C 
Диапазон измерения температуры в баке: 0 ~ 100 °C. 
Входы: 6 сенсоров, 
2 шт Pt1000 датчик (≤ 500oC) коллектор (силиконовый кабель ≤ 280oC) 
4 шт NTC10K, B3950 пикап (≤ 135oC) цистерны, (ПВХ кабеля ≤ 105oC) 
Выход: 5 насосов (или клапаны трех направлениях) 
Температура окружающей среды:-10oC ~ 50oC. 
Класс ВОДОСТОЙКОСТЬ: IP40. 
Гарантия: 2 года. 

10 Систем
(В схемах не показано электрический нагреватель и функция перепуска высокои температуры, которая может быть использована для отопление дополнительного бака, бассейна и т.д.)

Поставка включает: 
Контроллер 1 шт
Руководство пользователя 1 шт 
Pt1000 датчик (размер: φ6 X 50mm, кабель длиной 1,5 м) 2 шт 
NTC10K датчик (размер: φ6 X 50mm, кабельное length1.5 м) 4 шт 
Пластиковые расширение болты 3 шт 
Винты 3 штук 
Напряжени-сброса струбцина 1 шт

Главный функции: 
1 Основное меню доступа 
2 Доступ к подменю 
3 Главное Меню THET отопления этапов времени 
4 DT Разница в температуры регулируя функцию
5 ТЕМР Температура главного меню 
6 EM аварийная температура коллектора ( аварийная остановка коллекторa) 
7 CMX Максимальная лимитированная температура в коллекторe (функция охлаждения коллектора) 
8 CMN Предохранение от низкой температуры коллектора
9 CFR Предохранение коллектора от заморозка 
10 REC бака re-охлаждая Функция
11 SMX1 Максимальная температура бака 1
12 SMX2 Максимальная температура бака 2
13 MAX1 максимальная температура выключения (для боилера твердого топлива, возвращенного топления, жары перенося между баками) 
14 MIN1 минимальной температурой активации (для боилера твердого топлива, возвращенного топления, жары перенося между баками) 
15 Функция FUN 
16 DVWG защита от legionella бактерии
17 CIRC контролируемой температуры горячей воды циркуляционный насос 
18 nMIN контроля скорости циркулирующего насоса (RPM насосом) 
19 DTS Стандартная разница температур (скорость циркуляции насоса) 
20 RIS шаг увеличения (скорость циркуляции насоса) 
21 OHQM измерения тепловой энергии 
22 FMAX скорости потока 
23 МEDТ Тип жидкости передачи тепла
24 МЕD% Концентрация антифриза
25 PRIO Логика приоритета бака
26 TRUN Временя загрузки топления
27 TSTP Время интервала топления 
28 BYPR Функция перепуска высокои температуры (температура бака автоматически регулируя) 
29 HND Ручной режим
30 PASS Установка пароля
31 RSET Восстановление заводских параметров 
32 ON / OFF кнопка 
33 Holiday функция
34 Ручное топление
35 Функция обзора температуры
36 защита памяти 
37 предохранение от сухово топления
38 Защита экрана

	Для получения подробной информации посетите сайт производителя.

	[image: image1.png]




	Товар был добавлен в наш каталог Wednesday 19 August, 2009.

	[image: image2.png]




	[image: image3.wmf]
[image: image4.png]





	[image: image5.png]




	


Контроллеры солнечные

Солнечный контроллер — обязательный элемент гелиосистемы с принудительной циркуляцией теплоносителя. Солнечный контроллер предназначен для управления процессом нагрева от солнца и контроля состояния гелиосистемы, а также, в зависимости от солнечного контроллера, может управлять и другими теплотехническими процессами в системе отопления и ГВС (тепловым насосом, электрическим ТЭНом, газовым котлом, твёрдотопливным котлом). Солнечный контроллер получает информацию от датчиков температуры (один из которых обязательно находится в солнечном коллекторе), другой в баке-аккумуляторе гелиосистемы и выбирает необходимый режим работы.
Эффективность и безопасность гелиосистемы в значительной мере зависят от работы солнечного контроллера: правильности заложенных алгоритмов работы гелиосистемы, выбора схемы гелиосистемы, надежности элементов гелиосистемы.

Компания Прогресс-ХХI предлагает несколько моделей цифровых солнечных контроллеров – солнечный контроллер SR868C8, солнечный контроллер SR728, солнечный контроллер SR988 для гелиосистем различной конфигурации.
Преимущества солнечных контроллеров:
- Возможность автоматической регулировки скорости протока теплоносителя в гелиосистеме (управление расходом циркуляционного насоса) в зависимости от разницы температур между солнечным коллектором и баком-аккумулятором гелиосистмы (реализована во всех моделях солнечных контроллеров);
В результате гелиосистема работает более стабильно, быстрее достигаются необходимые температуры, обеспечивается дополнительная выработка тепловой энергии за счет увеличения времени работы гелиосистемы в утренние, вечерние часы и в пасмурную погоду, а также достигается экономия электроэнергии гелиосистемой за счет снижения потребляемой мощности циркуляционным насосом.
- Универсальность солнечных контроллеров. Все модели солнечных контроллеров можно использовать в гелиосистемах разного назначения, например: ГВС, нагрев воды в бассейне, отопление;
- Высокая надежность солнечных контроллеров. Достигается благодаря оптимально подобранным комплектующим в солнечных контроллерах, заключенным в герметичный поликарбонатный корпус, который обеспечивает защиту от прямого попадания струй воды (класс защиты IP 65). Каждый солнечный контроллер подвергается жестким испытаниям, для выявления возможных неисправностей еще на этапе производства солнечного контроллера;
- Простота контроля режимов гелиосистемы. С помощью индикации на передней панели солнечного контроллера легко контролировать состояние гелиосистемы, солнечный контроллер не нуждается в постоянной настройке, все необходимые установки гелиосистемы монтажная организация осуществляет в процессе монтажа;
- Дистанционный контроль гелиосистемы и корректировка работы системы солнечного теплоснабжения. Работа солнечного контроллера по таймеру.
- Защита памяти при пропадании напряжения питания. В случае пропадания питания солнечный контроллер сохраняет установленные параметры гелиосистемы без изменения. При появлении напряжения солнечный контроллер возвращается в установленный режим работы.

 

Солнечный контроллер SR 868 C8

Применяется в гелиосистемах с одним или двумя энергопотребляющими устройствами (резервуар хозяйственной воды, тепловой насос, бассейн, котел, накопительный бак горячей воды) или с одним устройством и двумя полями солнечных коллекторoв (схема соединения восток/запад). Дисплей солнечного контроллера с подсветкой для мониторинга солнечной системы, с введенными схемами солнечной системы, с пиктограммами, цифровым буквенно-нумерическим дисплеем для изображения температур и для контроля и настройки параметров гелиосистемы. Кнопки для точного хода и настройки параметров гелиосистемы. Настраиваемые варианты солнечного контроллера, например, функция охлаждения, задавание дифференции включения и выключения, функция запад/

Солнечный контроллер SR 728 С

Применяется в более сложных гелиосистемах с несколькими энергопотребляющими устройствами (резервуар хозяйственной воды, бассейн, тепловой насос, котел, накопительный бак горячей воды) или с двумя устройствами и двумя полями солнечных коллекторoв (схема соединения восток/запад). Можно выбрать из 30 разных типов схем соединения гелиосистемы. По заказу регулятор солнечной системы может быть оборудован электронным расходомером и датчиком измерения интенсивности солнечной радиации для более точного баланса теплопроизводства гелиосистемой. Дисплей солнечного контроллера с подсветкой для мониторинга солнечной системы, с введенными схемами гелиосистемы, с пиктограммами, цифровым дисплеем для изображения температур и для контроля и настройки параметров гелиосистемы. Кнопки для точного хода и настройки параметров гелиосистемы. Настраиваемые варианты солнечного контроллера, например, функция охлаждения солнечных коллекторов, задавание дифференции включения и выключения, функция запад/восток, предохранительное отключение солнечных коллекторов, специальная функция солнечного коллектора, измерение теплоснабжения, антиоблединительная функция и возможность регулирования скорости трех циркуляционных насосов гелиосистемы.

 

Описание солнечного контроллера 728:

- дисплей с подсветкой со схематическим изображением гелиосистемы;

- 30 разных типов схем соединения гелиосистемы;

- регулирование скорости насоса солнечного коллектора;

- счетчик часов действия гелиосистемы  и измерение теплоснабжения;

- 6 вводов для датчика;    

- 6 выходных реле.

 

Солнечный контроллер 728
 

Схемы подключения солнечного контроллера SR 728 C к гелиосистеме с одним баком-аккумулятором и газовым котлом
[image: image6.jpg]



Схемы подключения солнечного контроллера SR 728 C к гелиосистеме с одним баком-аккумулятором с использованием двух змеевиков
[image: image7.jpg]Input ports

gl E]EJI!EII TI1T,





Схемы подключения солнечного контроллера SR 728 C к гелиосистеме с двумя баками-аккумуляторами
[image: image8.jpg]



Схемы подключения солнечного контроллера SR 728 C к гелиосистеме с двумя баками-аккумуляторами и газовым котлом
[image: image9.jpg]



Схемы подключения солнечного контроллера SR 728 C к гелиосистеме с двумя баками-аккумулятороми с использованием трехходового клапана
[image: image10.jpg]



Схемы подключения солнечного контроллера SR 728 C к гелиосистеме с одним баком-аккумулятором при поочередной работе солнечных коллекторов
[image: image11.jpg]



Схемы подключения солнечного контроллера SR 728 C к гелиосистеме с одним баком-аккумулятором и газовым котлом
Схемы подключения солнечного контроллера SR 728 C к гелиосистеме с двумя бакамм-аккумуляторами и газовым котлом
[image: image12.jpg]



 

 

_1438631156.unknown

