Минимальные размеры помещений  ДБН В.2.2-15-2005
2.24    Площадь общей комнаты должна быть не менее 17 м2. Минимальная площадь спальни на одного человека -10 м2, на двоих - 14 м2. Минимальная площадь кухни - 8 м2. Минимальная площадь рабочей комнаты или кабинета -10 м2.

2.25    Жилые комнаты  не могут быть проходными, за исключением четырех-, пятикомнатных, в которых через общую комнату может предусматриваться вход в одну из спален или рабочую комнату (кабинет).

2.27  В двух-, трехкомнатных квартирахследует предусматривать раздельные санузлы (ванная с умывальником и уборная с унитазом и умывальником). В квартирах, где четыре и более комнат, должно быть не менее двух совмещенных санузлов, каждый из которых должен быть оборудован унитазом (уборная с умывальником и унитазом и ванная комната с ванной, умы вальником и унитазом).

Минимальные размеры площади санузлов:

-       совмещенный санузел (оборудованный ванной, умывальником, унитазом, местом для сти ральной машины) - 3,8 м2;

-       ванная комната (оборудованная ванной, умывальником, местом для стиральной машины) - 3,3 м2;

-  туалет (уборная, оборудованная унитазом и умывальником) -1,5 м2; - туалет (уборная, оборудованная унитазом без умывальника) - 1,2 м2.

2.28      Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) над жилыми комнатами и кухнями. Эти помещения допускается размещать над кухней квартир, расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
2.30     Ширина подсобных помещений квартир должна быть не менее: кухни - 1,8 м, прихожей - 1,5 м, коридоров, ведущих в жилые комнаты, -1,1 м.

2.31     Кухни, оборудованные газовыми водонагревателями, должны быть обеспечены притоком воздуха через форточки или зарешеченные отверстия площадью не менее 0,02 м2, размещаемые в нижней части двери, у пола.

