ТИПЫ ЛЕСТНИЦ
Б. ЗИНГЕР

Строя загородный дом или дачу, мы прежде всего думаем о планировке, внешнем виде, материалах. И подчас упускаем из виду удобство и рациональность конструкции такого важного элемента своего будущего жилища, каким является лестница на второй этаж или мансарду. Лишь по окончании строительства, карабкаясь по узким и крутым ступеням, да еще ведя за собой ребенка, сполна осознаем свою промашку.
   Чтобы избежать подобных огорчений, давайте еще до начала проектирования дома поинтере-суемся, какими бывают лестницы и какой из вариантов более всего отвечает нашим пожеланиям.
   Чтобы помочь застройщикам в решении проблемы выбора подходящей конструкции или проектирования лестницы, мы решили открыть в журнале небольшой раздел, посвященный этой теме.

   Выбор типа внутриквартирной лестницы зависит от капитальности и огнестойкости здания, характера предполагаемого движения, наличия свободной площади и высоты помещения. Форму лестницы выбирают в зависимости от ее назначения и местоположения, архитектурного оформления помещения и сооружения в целом.
   Лестницы для квартиры или дачного домика можно разделить на прямые (рис. 1, а) или прямые с промежуточными площадками (рис. 1, б); с поворотом в одну четверть (рис. 1, в); с полуоборотом на 180 градусов (рис. 1, г) или с поворотом в три четверти (рис. 1, д); извилистые, овальные, круглые (рис. 1, е, ж); винтовые (рис. 1, з), лестницы с забежными ступенями (рис. 1, и — л). По количеству маршей, разъединенных площадками, различают одномаршевые, двухмаршевые и много маршевые лестницы.
   В зависимости от направления подъема марша лестницы бывают правые и левые (признак правых лестниц — подъем по часовой стрелке).
   
[image: image1.png]



Рис. 1. Типы лестниц:
а — одномаршевая прямая лестница; 

б — двухмаршевая прямая лестница с промежуточной площадкой; 

в — Г-образная лестница с угловой промежуточной площадкой 

г — двухмаршевая П-образная лестница с промежуточной площадкой; 

д — трехмаршевая лестница с двумя угловыми промежуточными площадками; 

е — одномаршевая криволинейная лестница, расположенная у стены; 

ж— одномаршевая криволинейная вестница, размещенная в прямоугольном объеме; 

з — винтовые лестницы; 

и — одномаршевая лестница с нижними забежными ступенями и поворотом на 90 градусов; 

к — одномаршевая лестница с верхними и нижними забежными ступенями и поворотом на 90 градусов; 

л — одномаршевая лестница со средними забежными ступенями с поворотом на 180 градусов.

   При конструировании лестниц должны быть учтены следующие требования:
   — максимальное удобство и надежность;
   — удобный безопасный подход как для подъема, так и для спуска;
   — удобное и безопасное расположение перил;
   — соответствие ширины и высоты ступеней удобной длине шага и удобному подъему ноги;

    — хорошее освещение

  [image: image2.png]



[image: image3.png]


  Рис. 2. 
Ширина лестничного марша.
Рис. 4.   [image: image4.png]



Построение угла подъема лестницы. 

[image: image5.png]



Ширина лестничного марша.
Ширина лестничного марша определяется пропускной способностью лестницы, т. е. количеством человек, которые могут пройти в самом узком ее месте в течение одной минуты (рис. 2). Для прохода одного человека достаточно 0,6— 0,7 м.
Ширина внутриквартирных лестничных маршей должна быть не менее 0,9—1 м, в домах повышенной комфортности — 1,25—1,5 м. В садовых домиках допускается ширина марша 0,7—0,8 м.

[image: image6.png]PUCTABHAS PAMEP
RECTHALA oot | on
Dectins oo T m T
ynoBH
as o [ w [ e
xokieHus





Рис. 3. Диаграмма соотношения между размерами ступеней
и углом наклона марша. 

   Относительная величина подъема марша. Для определения размера лестницы необходимо установить ее место на плане и высоту этажа, выбрать схему лестницы и размеры ступеней. Как правило, угол подъема лестничного марша составляет от 20 до 50 градусов, однако более удобны лестницы с углом подъема от 30 до 45 градусов (рис. 3).
  Удобство эксплуатации лестницы и связанная с ним гарантия безопасности зависят главным образом от относительной величины подъема марша (угла подъема). Угол подъема марша можно установить графически, зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения (рис. 4).
   Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступенка, сложенная с шириной ступени (проступью) равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 62—64 см, а удобный подъем ноги 30—32 см (рис. 5). 

Таблица
Высота ступеней и их число для пологих и крутых лестниц в зависимости от высоты этажа (число ступеней/высота ступеней, мм)

	Высота этажа, мм 
	Двухмаршевые лестницы 
	Одномаршевые, трехмаршевые криволинейные в плане лестницы

	
	пологие 
	крутые
	пологие 
	крутые

	3000
2750
2500
2250 
	18/166,6
16/171,8
14/178.5
- 
	16/187.5
14/196,4
-
12/187,5 
	17/176,4
-
15/166,6
13/173,0 
	-
15/183,3
13/192,3
- 


Рис. 5.  Удобные длина шага и подъем ноги. [image: image7.png]



  

Исходя из этого, проступь и подъем определяют следующим образом:
   2a + b = 64см (1) или
   a + b = 47 см, (2)
где а — высота ступени, b — ширина проступи.
   Например, если высота ступени 12 см, проступь составит 40 см (не считая выступа края ступени). Такое решение дает слишком широкую проступь. В таких случаях используют формулу (2), по которой ширина проступи равна 35 см.
   Практикой установлено, что для подъема наиболее удобны лестницы с высотой ступени от 140 до 170 мм и шириной проступи — от 340 до 370 мм. Таким образом, для определения ширины проступи при высоте ступени от 140 до 170 мм рекомендуется применять первую формулу.
   Высота ступени должна быть не более 200 мм и не менее 120 мм. Край ступени (выступ) должен быть порядка 20—40 мм (рис. 6). Чем выше ступень, тем уже должна быть проступь, и наоборот. Ширина ступени должна быть по крайней мере равна ее высоте.
   Дополнительную помощь может дать таблица подбора ступеней для пологих и крутых лестниц применительно к наиболее распространенным высотам этажей (см. табл.).

  

[image: image8.png]



Рис. 6. Типы ступеней. 

    

Средняя линия марша. Средняя линия марша — это воображаемая линия, которая в прямолинейных лестницах проходит по середине ширины марша, а в криволинейных — на расстоянии 40—50 см от края пролета (для винтовых лестниц — от оси стойки).
   Проступи ступеней криволинейного марша имеют клиновидную форму, причем узкая сторона проступи должна быть не менее 140 мм. Это необходимо для того, чтобы ширина такой ступени по средней линии марша была равна ширине ступеней прямого марша.
   Поднимаясь по криволинейной лестнице, человек чаще всего отклоняется от центральной линии, преодолевая подъем шагом различной величины.
   Чтобы исключить неудобства, конструируют лестницы с рассредоточенными ступенями с постепенным изменением их ширины по всей длине марша.

   Высота прохода. Высоту прохода в свету — минимальное расстояние по вертикали между верхней кромкой проступи и нижней кромкой (или нижней стороной) вышерасположенного конструктивного элемента — принимают не менее 1900...2000 мм. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться (рис. 7).    Проемы над лестницей следует конструировать одновременно с лестницей. Размер проема должен обеспечить свободный проход человека. Пример конструирования одномаршевой лестницы с нижними забежными ступенями и поворотом в плане на 90 градусов методом развертки (рис. 8). Определяют высоту этажа и габариты лестницы, ширину лестничного марша, строят план лестницы.

[image: image9.png]



Рис. 7.Высота прохода над лестницей.

[image: image10.png]2 G 1213141516






Рис. 8. Расчет одномаршевой лестницы методом развертки.

   На средней линии марша производят разметку ступеней, разделяя ее на равные участки, и определяют местоположение крайних прямых ступеней (здесь 2 и 11).
   Затем на вертикальной проекции строят развертку лестницы по контуру внутренней тетивы марша, откладывая на горизонтальной оси участки, равные ширине отдельных ступеней в зоне примыкания к внутренней тетиве, а на вертикальной оси — высоты ступеней; на полученной развертке отмечают границы криволинейного участка марша (точки а, е).
   Точки а и е соединяют прямой линией (штриховая линия на развертке) и находят центр отрезка ае — точку c.
   Из середины отрезков ас и се восстанавливают перпендикуляры до пересечения с прямыми, проведенными из точек а и е под углом 90 градусов к соответствующим прямым участкам линии подъема лестницы.
   Точки пересечения m и ml — центры окружностей, образующих криволинейные участки линии развертки.

  

 «ДЕЛАЕМ САМИ», 5'98

