Шаровый кран FIV серия Evolution

  Торговая марка FIV уже успела завоевать лидирующие позиции на рынке запорной арматуры благодаря по-настоящему европейскому качеству, широчайшему ассортименту и новейшим решениям, применяемым при производстве продукции. FIV – это итальянская компания, входящая в концерн EMMETI и специализирующаяся на изготовлении санитарно-технической арматуры для водоснабжения, отопления и газопровода. 

Шаровый кран с американкой FIV серии Evolution - это запорное приспособление, частью которого является подвижная деталь затвора имеющая сферическую  форму тела вращения,  с отверстием для прохода потока рабочей среды и для его закрытия, перемещается вокруг своей оси, перпендикулярной оси трубопровода.

Шаровый кран с американкой FIV серии Evolutionприменяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Шаровый кран с американкой FIV серии Evolutionизготовлен из никелированной латуни стандарта CW617 (EN12165) с содержанием меди не менее 59%. 

Шаровый кран с американкой FIV серии Evolution изготовлен без гран-буксы (шток смонтирован изнутри корпуса), что исключает возможность выбивания штока избыточным давлением  рабочей жидкости.

[image: image1.jpg]



Технические характеристики кранов с американкой FIVсерии Evolution с барашковой ручкой:
	Размер
	Артикул
	A
мм
	B
мм
	C
мм
	D
мм
	E
мм
	Вес, гр
	PN

	1"
	80005101
	109
	46
	56
	65
	25
	646
	30

	3/4"
	80005035
	94
	38
	49
	60
	20
	400
	40

	1/2"
	80005013
	82
	31
	46
	60
	15
	248
	50


[image: image2.jpg]71
&)

T

J






Технические характеристики кранов с американкой FIVсерии Evolution с флажковой ручкой: 

	Размер
	Артикул
	A
мм
	B
мм
	C
мм
	D
мм
	E
мм
	Вес, гр
	PN

	1"
	80005100
	109
	46
	63
	105
	25
	650
	30

	3/4"
	80005034
	94
	38
	53
	85
	20
	395
	40

	1/2"
	80005012
	82
	31
	49
	85
	15
	245
	50


