ECOSOFT FK

Комплексная очистка воды - система ECOSOFT FK 1054 GL 
[image: image1.png]MpukyunuansHas cxema cucmems! o4ucmku 60ds!
¢ pezenupupyemol sazpyakoii

Boda wa oucmky

4

ﬁodwmsﬂem«aﬂ 008

B dpenax

v

Ooanavenys:

1 GuAsT) mexaumseckoR owmcTin
2- opryC dwnbTDa ¢ GuasTPYIOUEH 3arpYSKOR
3. peresepauwonmu Gak

4 manomerp

A




ECOSOFT FK-1054-GL - Рекомендуется для небольших квартир или домов с 1-2 санузлами и средним водопотреблением(проживание 3-4 человек) 

 

Производительность: 1,5м3/час 

 

Комплект поставки: 
Корпус фильтра (Ø 250мм) 1 шт.
Автоматический управляющий клапан 1 шт.
Верхнее и нижнее дренажно-распределительные устройства 1 компл.
Центральная труба 1 шт.
Универсальный сорбент Ecomix -A 37 л
Бак-солерастворитель в сборе 1 компл.

 
Рабочие характеристики и технические данные:
Производительность рабочая / максимальная м3/час 1,3 / 1,8 
Диаметр подключения трубопроводов резьба 1" NPT
Требуемый уровень очистки от механических примесей мкм 100 
Монтажная зона (ширина х глубина х высота) м 1,0х0,6х1,7
Высота подключений м 1,45
Расход соли на регенерацию кг 4,0 - 6,0 *
Объем стоков, образующихся при регенерации фильтра м3 0,3 – 0,4
Длительность регенерации мин. 80 - 110

Подключение

[image: image2.jpg]



Максимально допустимые параметры исходной воды:

Жесткость воды.....15мг-экв/л 15
Содержание железа..... 10мг/л 10 
Перепад давления в рабочем режиме.....0,28 бар
Рабочее давление.....2-8 атм 
Температура исходной воды.....4-30 С
Требуемый уровень очистки от механических примесей.....100 мкм
Электропотребление упраляющего клапана.....220 В/50 Гц 
Потребляемая мощность.....30Вт

Назначение и принцип действия:

Часто вода, которая поступает в дом из артезианской скважины, имеет повышенную жесткость, высокое содержание соединений железа и марганца, природных органических веществ.
Наличие в воде этих нежелательных примесей приводит к отложению известкового осадка и ржавчины в трубах, котлах, насосах, бойлерах, стиральных и посудомоечных машинах, утюгах, сантехнике.
На посуде и сантехнике появляются рыжие пятна, вода приобретает неприятный запах. Использование такой воды в быту приводит к ухудшению здоровья: пересушиванию и раздражению кожи и волос. Железо и марганец существенно влияют на состояние внутренних органов, попадая в организм даже через кожу.

Очистить такую воду можно с помощью систем комплексной очистки ECOSOFT, решающих все вышеуказанные проблемы в одну стадию и в одном фильтре FK "5-в-1".
Уникальность загрузки и технологии ее применения в том, что для очистки самой сложной воды вместо 3-4 аппаратов достаточно использовать всего один и при этом регенерация (восстановление свойств) загрузки ECOMIX® происходит при пропускании раствора поваренной соли так же, как в стандартных системах умягчения.
ECOMIX® представляет собой смесь из пяти ионообменных и сорбционных материалов природного и синтетического происхождения, различающихся механизмом сорбционного и фильтрующего действия, удельным весом и гранулометрическим составом. При изготовлении загрузки все компоненты тщательно перемешиваются в заданных рецептурой количествах, а при эксплуатации загрузка расслаивается, причем последовательность образующихся слоев обеспечивает максимально эффективное удаление всех примесей – универсальную очистку воды.
Универсальные системы очистки воды ECOSOFT FK® конструктивно напоминают традиционные умягчители, однако, вместо традиционного катионита, заполняются фильтрующей загрузкой ECOMIX®. Универсальная система очистки воды состоит из фильтра с управляющим клапаном и бака для хранения соли, необходимой для регенерации системы. Корпус фильтра выполнен из композитного пластика и заполнен фильтрующей загрузкой ECOMIX®. Диаметр и высота корпуса, а также объем фильтрующей загрузки подбираются в соответствии с данными о часовом и суточном потреблении очищенной воды. Управляющий клапан с электронным контроллером регенерации обеспечивает переключение потоков воды в режимах "очистка" – "регенерация".

