	№ п/п


	Наименование добавки


	Масса

упаковки


	Температура

 применения

оС


	Расход в %

 от веса

 цемента


	Расход

 на

1м3

раствора


	Расход

 на

 1м3
бетона



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	АКВАБЕТ ХН
	10кг
	+5 оС до -5 оС
	5%
	
	15кг

	2.
	
	20кг
	
	5%
	
	15кг

	3.              
	АКВАБЕТ

ХН+ХК-10


	10кг
	+5 оС до -5 оС
	3%
	
	9кг

	4.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	6%
	
	18кг

	5.
	
	20кг
	+5 оС до -5 оС
	3%
	
	9кг

	6.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	6%
	
	18кг

	7.
	АКВАБЕТ

ХН+ХК-20


	10кг
	-11 оС до -15 оС
	5%-8%
	
	15кг

	8.
	
	
	-16 оС до -20 оС
	10%
	
	30кг

	9.
	
	20кг
	-11 оС до -15 оС
	5%-8%
	
	15кг

	10.
	
	
	-16 оС до -20 оС
	10%
	
	30кг

	11.
	АКВАБЕТ

МОРОЗ-10


	10кг
	+5 оС до -5 оС
	3%
	
	9кг

	12.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	6%
	
	18кг

	13.
	
	20кг
	+5 оС до -5 оС
	3%
	
	9кг

	14.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	6%
	
	18кг

	15.
	АКВАБЕТ

МОРОЗ-20


	10кг
	-11 оС до -15 оС
	5%-8%
	
	15кг

	16.
	
	
	-16 оС до -20 оС
	10%
	
	30кг

	17.
	
	20кг
	-11 оС до -15 оС
	5%-8%
	
	15кг

	18.
	
	
	-16 оС до -20 оС
	10%
	
	30кг

	19.
	АКВАБЕТ

РАСТВОР-15


	10;20кг
	+5 оС до -5 оС
	5%
	7,5кг
	15кг

	20.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	8%
	12кг
	24кг

	21.
	
	
	-11 оС до -15 оС
	10%
	15кг
	30кг

	22.
	НН
	50кг
	+5 оС до -5 оС
	5%
	7,5кг
	15кг

	23.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	8%
	12кг
	24кг

	24.
	
	
	-11 оС до -15 оС
	10%
	15кг
	30кг

	25.
	Адинол-Рапид
	7,5кг
	 до -10оС
	1%-2%
	3кг
	6кг

	26.
	
	15кг
	
	
	
	

	27.
	
	75кг
	
	
	
	

	28.
	ПолярБет
	1л
	0 оС до -5 оС
	1%
	
	3л

	29.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	1,5%
	
	4,5л

	30.
	ПолярПласт
	1л
	0 оС до -5 оС
	1%
	1,5л
	

	31.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	1,5%
	2,25л
	

	32.
	АКВАБЕТ – ПМ
	10кг
	+5 оС до -5 оС
	5%
	7,5кг
	15кг

	33.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	8%
	12кг
	24кг

	34.
	
	
	-11 оС до -15 оС
	10%
	15кг
	30кг

	35.
	
	20кг
	+5 оС до -5 оС
	5%
	7,5кг
	15кг

	36.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	8%
	12кг
	24кг

	37.
	
	
	-11 оС до -15 оС
	10%
	15кг
	30кг

	38.
	Формиат натрия
	25кг
	+5 оС до -5 оС
	2%
	3кг
	6кг

	39.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	3%
	4,5кг
	9кг

	40.
	
	
	-11 оС до -15 оС
	4%
	6кг
	12кг

	41.
	Криопласт СП- 15-1
	25кг
	+5 оС до -5 оС
	1%
	1,5кг
	3кг

	42.
	
	
	-6 оС до -10 оС
	1,5%
	2,25кг
	4,5кг

	43.
	
	
	-11 оС до -15 оС
	2,5%
	3,75кг
	7,5кг


                                                       ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ  ДОБАВКИ

                                                                              РАСХОД

                                               ПРИМЕЧАНИЕ:  данные таблицы приведены с учетом   расхода

                                                 цемента М-400: 150кг -   на  1м3 раствора;   300кг -  на  1м3 бетона.
http://akwa.in.ua/_antifrost_additions.html
