Кровельные пленки Juta





Компания JUTA (Чехия) является одним из крупнейших в Европе производителей полимерных волокон и материалов на их основе, в том числе, строительных пленок.

С момента своего создания до сегодняшнего дня предприятие прошло довольно долгий путь, на котором, безусловно, встречались и головокружительные успехи, и временные неудачи. И вот сегодня, имея в своем распоряжении 11 заводов, на которых задействовано 1900 человек, предприятие Juta занимает достойное место среди крупнейших производителей в своей отрасли, завоевав заслуженное доверие у бесчисленного числа потребителей.

Все современные кровельные материалы надежно предохраняют дом от наружной влаги. Однако капли воды и конденсат могут проникать под любое кровельное покрытие при его некачественном монтаже, малом угле наклона крыши или при экстремальных погодных условиях (сильный ветер или косой дождь). В жилых помещениях также постоянно выделяется влага в результате жизнедеятельности людей, животных, растений.

В условиях нашего климата при строительстве и эксплуатации домов с утепленными крышами большое значение приобретает борьба с конденсатом. Ошибки строителей дорого обходятся владельцам жилья. Неправильное устройство паро- и теплоизоляции приводит к тому, что влага, содержащаяся в виде пара в воздухе теплого помещения из-за конвекции и диффузии, проникает в утеплитель и конструкцию крыши. Теплопроводность утеплителя увеличивается, следствием чего являются выделение конденсата, образование плесени, увлажнение стропил и обрешеток, промерзание крыши и порча внутренней отделки – печальный итог непрофессионализма и незнания современных технологий сооружения крыш.

В кровельных системах предусмотрено создание вентиляционных зазоров и установка гидроизоляционной пленки для удаления, как внутренней влаги, так и наружной, проникшей под кровлю из атмосферы, что обеспечивает долгий срок службы кровли и всего здания. Благодаря вентиляции кровельный материал не будет нагреваться со стороны здания, и снег, лежащий на крыше, будет равномерно таять от солнца или тепла, что решает проблему образования наледи и разрушения навесных желобов и водостоков.

Для правильного и качественного устройства гидроизоляции крыши существует несколько типов полимерных пленок:

Гидроизоляционные пленки

Паропроницаемые армированные подкровельные пленки, предназначены для защиты чердачного пространства от пыли, проникновения остаточной воды, дождя и снега. Благодаря микроперфорации обеспечивается возможность вентиляции водяных паров, проникающих в теплоизоляционный слой кровельной конструкции. Пленки не подвержены гниению и воздействию вредителей. Используются при устройстве всех вентилируемых наклонных кровельных конструкций (в комплексе с металлочерепицей, керамической черепицей, еврошифером, цементно-волокнистым, асбестоцементным и другими кровельными материалами).

Пароизоляционные пленки

Паронепроницаемые защитные армированные пленки, предназначены для образования защитного слоя с внутренней стороны теплоизоляции подкровельного пространства скатных и плоских кровель, а также для образования паронепроницаемого слоя с внутренней стороны теплоизоляции в случаях внутреннего утепления внешних стен объекта. Пленки могут использоваться как для вентилируемых, так и невентилируемых конструкций в скатных или плоских кровлях.

Антиконденсат

Полипропиленовые пленки, имеющие с одной стороны антиконденсатный слой нетканого геотекстиля, с другой – гидроизоляционный слой. Благодаря текстильной вставке пленки адсорбируют остатки пара, влаги и способствуют их выветриванию через вентиляционные зазоры. Преимуществом этого материала является его исключительная прочность и стандартная высокая стабильность к УФ излучению (до 12 мес.). Антиконденсаты незаменимы при устройстве металлической кровли (листовая металлочерепица, оцинкованный и медные листы и т.д.). Кровля после монтажа антиконденсатов может оставаться без покрытия более длительное время, нежели с использованием других подкровельных пленок. А благодаря высокой прочности они могут выдержать как вес монтажника, так и слой снега в зимнее время.

Суппердиффузионные мембраны

Cупердиффузионные мембраны, предназначены для защиты теплоизоляции и несущей конструкции кровли от проникновения атмосферной влаги. Внедрение передовых технологий и использование современных решений позволило получить более высокие технические характеристики материала, значительно превышающие минимальные требования к подкровельным мембранам.

	Название
	Плотность, г/м.кв.
	Паропрони-
цаемость, г/м.кв./сутки
	Усилие на разрыв (прод./поп.), Н/5см
	УФ стабильность.

	   Гидроизоляционные пленки

	 ЮФ Д110СТ
	110
	41
	220/190
	3 мес.

	 ЮФ Д96СИ
	96
	10
	600/500
	10 дней

	   Пароизоляционные пленки

	 ЮФ Н110СТ
	110
	0,90
	220/190
	3 мес.

	 ЮФ Н96СИ
	96
	2,90
	650/450
	10 дней

	 ЮФ Н170АЛ
	170
	0,20
	200/180
	3 мес.

	   Антиконденсат

	 ЮЦ Н130
	130
	0,35
	750/500
	12 мес.

	 ЮЦ Н140
	140
	0,35
	800/600
	12 мес.

	   Супердиффузионные мембраны

	 ЮД 85
	85
	1300
	140/110
	4 мес.

	 ЮД 115
	115
	1300
	260/170
	4 мес.


