Верхняя часть артскважины называется устье скважины, нижняя - забой скважины (также называют: башмак). 

На рисунке показаны: 
   а) конструкция скважины, т.е. какими трубами обсажена скважина (обсадными трубами)
   б) пройденые породы: суглинок, песок, известняк серый.
   в) общее описание пород. 

Дополнительно на данном рисунке (в проекте на бурение скважины подобный рисунок называется: геолого-технический разрез) указывают:
   а) возраст проходимых пород.
   б) категорию по буримости (по ним подбирают долото).
   в) некоторые данные по предварительно подобранному погружному насосу - скважинному насосу 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: На данном рисунке перечисленные дополнительные данные не указаны. 

[image: image1.png](Cyrmsion Sypi ¢
7/ |ermossesmenarpasim 11

TIpO¥HIeHHbIe
TIpozB

" Jmecor ¢ npocnomas

[Hosecrsm copsit
—
= {mpocnomespreniin






Конструкция артезианской скважины, указанная на рисунке, отвечает нормативно-техническим документам СНиП, принятым на территории Украины, а это значит, что расчетный срок эксплуатации подобной скважины составит не менее 25 лет. Следует отметить, что конструкция скважины подбирается специалистом-гидрогеологом под конкретный геологический разрез. 

Немного о технологии бурения скважины: 

  После определения местоположения скважины, буровой снаряд разбуривает 2) Ø190 мм скважину (отверстие в земле), чтобы стенки скважины не обрушивались при бурении используется густой глинистый раствор, приготовленный из бентонитовой глины, вязкость приготовленного глинистого раствора подбирается специальным образом (специальным инструментом, специально обученным специалистом!). 

Таким образом бурение производится до известняка, а также несколько метров в известняке, с тем чтобы пройти рыхлую часть известняка. Затем буровой инструмент поднимается и скважина обсаживается (также говорят: крепится, т.е. закрепляется обсадной трубой) 1) обсадной колонной (трубой). 

  1) обсадная колонна из труб Ø159 мм идет до известняков, "вгрызается" в известняки на 1-2 метра. 

  Затрубное пространство 3) заливается бетонным раствором, чтобы избежать вероятного перетока вод (попадание "верховодки" - грунтовых вод в эксплуатируемый питьевой водоносный горизонт). 

  Далее выдерживается время ожидания затвердевания цемента (сокр. время ОЗЦ), и затем в известняке (водоносном горизонте) выполняется бурение до определенной проектной глубины, достаточной для заявленного водопотребления. Длина пробуренного (пройденого) известняка называется вскрытая мощность водоносного горизонта. 

  Затем спускается фильтровая колонна 4) с перфорированной трубой и навитой на ней сеткой -  рабочей частью 7). 
 Скважина промывается, для удаления раствора и проводятся технологические мероприятия для определения ее параметров – статического и динамического уровня, величины понижений при разных нагрузках, дебит.
  В неработающей скважине устанавливается - статический уровень 5). Иногда, видимо по анологии с поверхностными водами, называют статический уровень - зеркало воды подземных вод - это некорректно. 
В нижней части скважины - "башмаке" должен быть выполнен отстойник 8), в который попадают частицы песка, известняка, оседают взвеси, муть. 

Для обеспечения герметичности скважины, между фильтровой колонной 4) скважины и обсадной 1) устанавливают сальник 6).
