Как затирать межплиточные швы?
Даю дельную и практичную инструкцию - как мы затираем швы на кафеле.

1. Для начала хорошо смачиваете швы - очень влажной губкой или щёткой. Ну или тряпкой. Далее жёсткой же щёткой хорошо прочищаете швы от остатков плиточного клея - если нужно воспользуйтесь чем-нибудь более твёрдым, но будьте осторожны - не сколите эмаль на фасках кафелин. Протираете ещё раз влажной тряпкой от остатков клея, песка и т.д.

2. Замешиваете затирку - густота сметаны как пишется. Но так как сметана бывает разной по густоте, то пожиже для тонких швов - 1-1,5 мм, и погуще - (хорошая такая сметанка, в которой ложка стоит) - для широких швов (3-5 мм). Замешивайте немного - чтобы за один раз затереть квадрата 4-5.

3. Собственно затираете сами швы. Быстрыми касательными косыми движениями резиновым или силиконовым шпателем. Причём широким шпателем Вам придётся поменьше махать, но тут и затирка должна быть не очень густая.

4. Собственно швы затёрты, допустим на одной стеночке. Далее, не дожидаясь, пока швы хорошо пристынут - то есть они будут ещё вязкими как глина - берёте отрезок кабеля круглого сечения - ПВС, например - и движениям по швам заглаживаете все швы, тем самым Вы во-первых избавляетесь от излишков затирки, и во-вторых придаёте одинаковую и красивую "глубину" всем швам. Сначала, к примеру, прошлись по вертикальным швам, затем - по горизонтальным. Ну или наоборот.

5. Пока затирка будет сохнуть ещё полчаса-час, таким же образом можно затирать остальные стены. (то есть чтобы не прерывать весь процесс.)

6. Затирка подсохла, но ещё не схватилась. Самое время брать влажную губку или тряпочку и протирать стенку. Не старайтесь вымыть сразу до блеска, чтобы вода была чистой, главное убрать с кафелин остатки затирки. Смотрим не "вылезло" ли где маленьких косячков и недоделок, при необходимости заделываем маленькие дырочки.

7. Стенка высохла и появляются грязевые разводы от затирки... Берём шерстяную (удобнее просто) тряпку - сухую - и убираем все эти разводы.

8. Этот пункт можно пропустить, но всё же напишу. Если у Вас затирка от Церезит, то имеет смысл обработать швы после того как высохнут - где-то сутки - антигрибковой пропиткой. Хорошая и дельная вещь я Вам скажу.

9. Окончательно моем кафель и любуемся одинаковыми, ровненькими и гладкими швами.

Кстати, лично на мой взгляд - не стоит "спешить" с затиркой, делайте аккуратно и основательно, не спеша. Это чертовски какая важная мелочь, ибо нехорошо затёртые швы могут испортить всю прелесть работы и весь прекрасный вид даже дорогого кафеля.

