Как правильно и быстро затереть межплиточные швы


Для затирки межплиточных швов предпочтительнее всего использовать эластичный резиновый шпатель, имеющий ширину 6-8см. Прежде чем затирать швы тщательно очистите их от мусора и остатков раствора. Для этого подойдет хорошо заточенное шило и плоская отвертка.

Очищать межплиточные швы следует очень внимательно и аккуратно, чтобы не повредить глазурь плитки. После очистки швов их тщательно промывают хорошо пропитанной в воде губкой, перед этим еще раз проверив, не осталось ли в них остатков клея. Затем можно разводить затирочную смесь. Обычно с небольшим количеством воды замешивают не больше 0,5 кг сухой затирки, так как использовать ее нужно быстро!

Замешанная смесь должна быть похожа на густую сметану. По истечении 5 минут перед использованием ее перемешивают повторно. Непосредственно перед втиранием затирки в межплиотчные швы их еще раз смачивают губкой, на участках площадью 1- 1,5 кв. метра.

Именно такими небольшими участками и рекомендуется выполнять затирку, причем швы каждого типа лучше затирать по отдельности, например, сначала вертикальные, затем – горизонтальные.

До того как затирочный раствор начнет затвердевать, обычно удается «пройти» 2-3 кв. метра – в среднем это занимает 15-20 минут. В швах между плиткой за это время затирка уже немного «подвялится», и можно будет протереть их влажной (именно влажной, а не мокрой) губкой, пройдясь по каждому шву. Протирать лучше всего последовательно, например, сначала в вертикальном направлении, затем – горизонтальном.

При такой обработке губкой швы должны получаться ровными, гладкими и с одинаковой глубиной. Помните, что идеальный шов всегда немножко углублен относительно уровня самой плитки – это придает плитке более эффектный вид и подчеркивает ее геометрию.

Для «усадки» и окончательного затвердевания затираемого раствора необходимо минимум 10-12 часов. Лишь затем всю плитку можно вымыть с помощью хорошо смоченной в воде губки, тщательно удаляя остатки затирки с ее поверхности.

После высыхания плитку протирают мягкой тряпкой. Выглядит она после этого великолепно. Точнее может выглядеть - ведь все зависит от умения мастера.

