ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
МІСТОБУДУВАННЯ
ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ
ДБН 360-92**
Держбуд України Київ 2002
ДБН 360-92** є перевиданням ДБН 360-92*
з урахуванням змін № 4 ч- № 10
за дозволом Держбуду України (лист від 19.03.2002 р. № 1/52-170).
РОЗРОБЛЕНІ:
У ДБН 360-92*
були
внесені зміни:

НДПІ містобудування (д-р арх., проф. В.Ф. Макухін, д-р арх. Г.І. Фільваров - керівники;
д-рт.н.: Є.Є. Клюшниченко, І.К. Бистряков; д-р. арх. Т.Ф. Панченко;
канд. арх.: Ю.О. Бондар, Б.В. Павлишин, О.Д. Симонова, Н.Ю. Войко;
канд. техн. наук: Г.А. Заблоцький, М.М. Христюк; канд. геогр. наук С.М. Проценко;
канд. мед. наук Л.І. Литвинова; канд. с-г наук Я.Л. Садовенко; Ю.В. Авдєєв,
Н.О. Байбакова, Р.І. Бесшейко, О.М. Григор, О.О. Добрунова, І.Я. Панченко,
Н.Х. Соковніна, А.І. Сташук, В.І. Тимчинський, С.М. Трегуб, Т.В. Устенко,
В.М. Христофоров, Б.О. Циткін, О.Л. Чечик)
за участю:
Держбуду України (канд.арх.: Т.С. Нечаєва, Л.І. Тузова; А.О. Економов, Г.О. Урусов,
А.Б. Крищук, Т.Г. Друцька);
Діпроміста (д-р геогр. наук В.І. Нудельман; к.т.н. Е.В. Шаповалов;
Б.В. Скоробогатов, Л.А. Акімова, О .А. Мищук, СІ. Крилова);
КиївНДІТІАМ (канд. арх. Т.О. Трегубова);
КНУБА (д-р арх. І.О. Фомін);
"Київгенплан" ВАТ Київпроекту (Є.Ю. Лишанський, О.І. Курило);
КиївЗНДІЕП (д-р арх. Л.М. Ковальський, канд. арх.: СІ. Лапоногов, В.В. Куцевич,
І.М. Алфьорова, Б.М. Губов, Н.М. Кірьянова, Л.Г. Крамаренко, О.Й. Сахно, Л.І. Сирова);
УкрНДІПцивільсільбуду (д-р арх. З.В. Мойсеєнко; канд. арх.: Г.М. Рогожин,
Г.М. Блинова);
КримНДІпроекту (Б.Д. Ябчаник, канд. арх. Т.Л. Жебровська,
канд. техн. наук Е.Я. Кільвандер, канд. техн. наук В.В. Костецький; А.Г. Гагаркін,
А.О. Гордашник, Б.О. Могильников, В.І. Приступа, К.М. Харін, Л.Б. Шапіро);
Українського гігієнічного центру (д-р мед. наук І.С. Кирєєва,
канд. мед. наук І.Г. Чудова);
Київського філіалу Одеського електротехнічного інституту зв'язку
(Л.І. Долинський, Б.В. Каток);
Міненерго України (І.М. Катренко, А.Г. Ніколаєнко);
Укрдіпронафтотрансу ((Л.І. Сало);
ГУДПО МВС України (О.О. Євсеснко);
УДАІ МВС України (СІ. Кравченко);
УНГЦ МВС України (д-р мед. наук І.С. Кіреєва)
№ 1 - затверджена наказом Мінінвестбуду України від 22 січня 1993 р. № 8;
№ 2 - затверджена наказом Мінбудархітектури України від 23 червня 1993 р. № 91;
№ 3 - затверджена наказом Мінбудархітектури України від 17 грудня 1993 р. № 231.
У ДБН 360-92**,
№ 4 - затверджена наказом Держкоммістобудування України від 29 квітня 1996 р. № 73;
крім змін № 1, № 2, № 3,     № 5 - затверджена наказом Держкоммістобудування України від 11 березня 1997 р. № 33;
внесені зміни:
№ 6 - затверджена наказами Держкоммістобудування України від 25 вересня 1997 р. № 164
та Держбуду України від 25 листопада 1997 р. № 29;
№ 7 - затверджена наказом Держбуду України від 2 лютого 1999 р. № 21 ;
№ 8 - затверджена наказом Держбуду України від 16 вересня 1999 р. № 227;
№ 9 - затверджена наказом Держбуду України від 11 квітня 2001 р. № 89;
№ 10 - затверджена наказом Держбуду України від 18 липня 2001 р. № 145.
Пункти, таблиці, примітки і додатки, в які внесені зміни або якими доповнений текст Норм (зміни № 1 + № 10), позначені зірочкою: *.
З виданням ДБН 360-92** припиняється розповсюдження ДБН 360-92*.
ДБН 360-92** пройшов експертизу ТК "Будтехнормування" (акт від 19 квітня 2002 р.)

(В частині споруд транспорту замінений ДБН В.2.3-5-2001 )
Дана версія ДБН відредагована і приведена до нормального вигляду + додано Зміни №2 та №4 від 1 жовтня 2011 року. Актуальну версію документа Ви завжди зможете вільно завантажити на сайті ДБНУ. Робота над цим ДБН триватиме й надалі.

Користуйтесь на здоров’я!
Державні будівельні норми "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих міських і сільських поселень України. 

Ці норми обов'язкові для органів державного управління, місцевого і регіонального самоуправління підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських об'єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій на території міських і сільських поселень. 

Дані норми розраховані на перехідний період - до розробки загальної концепції нормативної бази України в галузі містобудування і капітального будівництва. 

При проектуванні поселень України поряд з положеннями цих норм слід також керуватися СанПіНом "Планування і забудова населених місць України", ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень", вимогами інших чинних нормативно-інструктивних документів. 
Садибна забудова 
3.18* Планувальна організація районів садибної забудови повинна передбачати формування структурних одиниць сельбищної території, їхні розміри, функціональне зонування треба встановлювати, виходячи з величини населеного пункту, містобудівних умов району, забезпечення соціального комфорту проживання, економічності рішення. 

На майданчиках, які відводяться під садибну забудову, залежно від їхніх розмірів слід формувати: 

а) до 10 га - групу житлових будинків з присадибними ділянками без територій громадського користування; 

б) 10-50 га - житлові квартали з неповним комплексом громадського обслуговування; 

в) більше 50 га - житловий район з повним комплексом громадського обслуговування місцевого значення. 
3.19* Площа території, яку відводять під садибну забудову, повинна забезпечити розміщення обсягів будівництва і формування планувальних одиниць у погодженні з планувальною структурою міста і системою громадських центрів. 

Район садибної забудови може бути сформований окремими житловими чи блокованими будинками з присадибними (приквартирними) ділянками з господарськими будівлями або без них. Забудова цих районів не повинна перевищувати 4-х поверхів. Поверховість забудови, граничні розміри житлових будинків, площа забудови, вимоги до господарських будівель, їх складу, огорожі ділянок, благоустрою території встановлюються місцевими правилами забудови в залежності від розміру ділянок, умов інженерного обладнання, інсоляції будинків та територій, інших нормативних вимог, регіональних традицій. 

Гранична площа земельних ділянок, які надаються громадянам для житлового будівництва, встановлюється відповідними місцевими органами державної виконавчої влади або місцевого самоврядування відповідно до земельного законодавства. 

В умовах забудови, що склалася, присадибна ділянка може бути збережена в існуючих розмірах, якщо це не перешкоджає вдосконаленню планувальної структури населеного пункту. 

До площі садибної ділянки включається площа забудови житлових будинків, господарських будівель. 

Ширину садиби по фронту вулиці слід приймати залежно від планувальної структури району, рельєфу місцевості, типів житлових будинків, господарських будівель і гаражів з урахуванням забезпечення компактності садибної забудови і дотримання нормативних розривів між будівлями. 

Житлові будинки на присадибних ділянках треба розміщувати відповідно до проекту забудови району із встановленим відступом від червоних ліній. 

Огорожа присадибних ділянок не повинна виступати за червону лінію вулиці. 
3.20 Розрахункову щільність населення територій районів садибної забудови слід приймати відповідно до розміру присадибної ділянки (додаток 3.2). Для досягнення максимального рівня щільності доцільно застосовувати блоковану двоповерхову атріумну або килимову забудову площею ділянки 150-350 м. В інших випадках можливі різні планувальні прийоми компоновки садибної забудови (одно-, дворядна, гніздова та ін.). 
3.21 На ділянках з ухилом 15-20%о слід застосовувати терасну забудову. Кількість ярусів повинна бути не більше 4-5 при даних ухилах і одному підході, а при двох підходах може бути більшою. 

При терасній забудові слід передбачати проїзди для пропуску пожежних машин і зовнішні сходи - пішохідні шляхи, які їх з'єднують. Відстань між проїздами і зовнішніми сходами повинна бути не більшою як 100 м. 

Для структурної побудови терасної забудови слід використовувати: 

· окремо розташовані блок-квартири із зовнішніми сходами, які обслуговують одну або дві квартири, що стоять окремо, на одному ярусі; 

· блоки з двох квартир із зовнішніми сходами на дві квартири; 

· будинки коридорного або галерейного типу з квартирами на одному ярусі, об'єднаними коридором по межі із схилом або галереєю уздовж зовнішньої межі терас. 

3.21а* У районах садибної забудови розміщення об'єктів соціальної сфери слід передбачати на територіях загального користування, на спеціально відведених ділянках, у складі громадських центрів або у вигляді окремих споруд. Допускається розміщення цих об'єктів у житлових будинках на садибних ділянках при обов'язковому дотриманні державних будівельних, санітарних, протипожежних норм і правил та наявності вільної території для забезпечення розмірів земельних ділянок під об'єкти відповідно до вимог, наведених у таблиці 6.1. 
3.22 У районах садибної забудови при потребі, крім вуличної мережі (розділ 7), слід формувати мережу внутрішньоквартальних проїздів. Ширина їхньої проїжджої частини з однією смугою руху приймається 3,5 м, з двома - 5,5 м. На односмугових проїздах передбачаються роз'їзди (п. 3.11). 

Довжина тупикових проїздів повинна бути не більше 150 м. Проїжджа частина тупикових проїздів повинна закінчуватися кільцевими об'їздами радіусом по осі проїзду не менше 10 м або майданчиками для розвороту розмірами 12 м х 12 м кожна. До житлових і громадських будинків слід передбачати проїзди завширшки 3,5 м на відстані не ближче 5 м від стін, придатні для проїзду пожежних машин. 
3.23 У посадках уздовж вулиць поряд з декоративними деревами і чагарниками доцільно висаджувати плодові. Озеленення вулиць завширшки 12 м і менше слід здійснювати за рахунок палісадників. 

При групах будинків треба передбачати озеленені ділянки з дитячими ігровими майданчиками. 
3.24* У містах і селищах міського типу на присадибних ділянках при дотриманні санітарних протипожежних і будівельних норм можуть бути розміщені господарські будівлі та гаражі, вбудовані у житловий будинок, прибудовані до нього, або у вигляді окремої будівлі. 

Господарські будівлі для утримання худоби, інших тварин і птиці допускаються в селищах міського типу, а також у міських районах садибного житлового будівництва, де згідно з нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування та державного нагляду дозволено їх утримання. Розташування цих будівель на присадибних ділянках слід виконувати відповідно до місцевих правил забудови для сільських населених пунктів. 

Розміщення господарських будівель по лінії забудови житловими будинками не допускається. 

Розміщення гаражів слід передбачати переважно вбудованими або прибудованими до житлових будинків по лінії забудови або в глибині ділянки. 
3.25* Протипожежні розриви між будинками або окремо розташованими господарськими будівлями відповідно до ступеня їх вогнестійкості, а також віддаленість ємкостей горючої рідини на присадибній ділянці (при опаленні будинків рідким паливом) слід приймати відповідно до протипожежних вимог (додаток 3.1). 

Розташування і орієнтація житлових та громадських будинків повинні здійснюватись з урахуванням забезпечення нормативної тривалості інсоляції та норм освітленості відповідно до "Санитарных норм и правил обеспечения инсоляцией зданий и территорий жилой застройки" та СНІП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" як в будинках, що будуються, так і в сусідніх житлових і громадських будинках. 

Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок. 

3.25а* Відстань між житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами слід приймати відповідно до санітарних норм за таблицею 3.2а, але не менше протипожежних норм згідно з таблицею 1 додатка 3.1.
Таблиця 3.2а*

--------------------------------------------------------------------

| Будівлі та |                    Відстань, м                      |

|  споруди   |-----------------------------------------------------|

|            |Господарські| Майданчики | Фільтруючий |   Септик    |

|            |  будівлі   |    для     |   колодязь  | продукти-   |

|            |(сараї) для | компосту,  |  продукти-  |  вністю,    |

|            |  худоби,   |  дворові   |   вністю,   | куб.м/добу  |

|            | свійських  | вбиральні, |  куб.м/добу |             |

|            | тварин та  |  сміттє-   |-------------+-------------|

|            |   птахів   |  збірник   | до 1 |1-3   | до 1 |1-3   |

|            | площею до  |            |      |      |      |      |

|            |  50 кв.м   |            |      |      |      |      |

|------------+------------+------------+------+------+------+------|

|Житлові     |     15     |     15     |  8   |  10  |  5   | 8    |

|будинки та  |            |            |      |      |      |      |

|літня кухня |            |            |      |      |      |      |

|------------+------------+------------+---------------------------|

|Питний      |     20     |     20     |Згідно з приміткою 3       |

|колодязь    |            |            |                           |

|------------------------------------------------------------------|

|     Примітка 1.  Господарські будівлі і гаражі  сусідніх  ділянок|

|допускається об'єднувати.                                         |

|     Примітка 2.  Господарські  приміщення для утримання худоби та|

|птиці площею  до  50  кв.м  допускається прибудовувати до одно- та|

|двоквартирних житлових будинків  (крім  будинків,  розташованих  в|

|IV кліматичному  районі)  за умови ізоляції від житлових кімнат та|

|кухонь не менше ніж трьома підсобними приміщеннями.               |

|     Примітка 3.  При   продуктивності   місцевих   каналізаційних|

|очисних споруд до 3 куб.м на добу  водозабірні  споруди  місцевого|

|господарсько-питного  водопостачання  допускається  розміщувати на|

|відстані 40-50 м вниз за течією ґрунтових вод,  20-25 м  вверх  за|

|течією і  25-30  м по перпендикуляру до осі течії потоку ґрунтових|

|вод. Відстані від артсвердловин та колодязів до окремих будівель і|

|споруд  та  інших  джерел  забруднення  слід приймати 20 м.  Місце|

|розташування водозабірних споруд  повинне  бути  вверх  за  течією|

|ґрунтових  вод  і  вище  стосовно  до  розташування каналізаційних|

|споруд. За неможливості забезпечення цієї відстані в межах ділянки|

|слід  влаштовувати  свердловини,  колодязі  або  каптажі для групи|

|будинків, які розміщуються вздовж житлових вулиць із відступом від|

|червоної лінії  на  2,5-5 м на майданчиках розміром 2,5 м х 3 м із|

|твердим покриттям та ухилом не більше 4-5%0.                      |

|     Примітка 4.    Відстані   до   інших   джерел   забруднювання|

|встановлюються відповідними  нормативними  документами  за  кожним|

|конкретним  фактором  (шум,  вібрація,  електромагнітні коливання,|

|радіація,  джерела забруднення  повітря  та  інші).  Відстані  від|

|будинків  та  споруд  до  дерев  та  кущів  слід приймати згідно з|

|таблицею 5.2.                                                     |

|     Примітка 5.  Вигрібні  ями  дворових  вбиралень  повинні бути|

|виконані з конструкцій,  які запобігатимуть  фільтрації  фекальних|

|стоків у ґрунт.                                                   |

--------------------------------------------------------------------

3.25б* За відсутності інженерних мереж міської (селищної) каналізації слід передбачати каналізування садиб з використанням місцевих очисних споруд, проект яких погоджений з органами санепідслужби. Обладнання внутрішньодомової каналізації з відведенням побутових стоків у вигріб забороняється. 

3.25в* На території районів садибної забудови слід передбачати розміщення майданчиків для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та занять фізкультурою, автостоянок для тимчасового зберігання, майданчиків для сміттєзбірників загального користування. Питомі розміри майданчиків для ігор дітей та автостоянок допускається зменшувати відносно показників, наведених у таблиці 3.2, але не більше ніж на 30%. Майданчики для сміттєзбірників загального користування слід розміщувати на відстані не менше ніж 20 м від стін житлового будинку, їх розміри та кількість визначаються розрахунком. 

3.26 Відповідно до санітарних вимог майданчики для компосту, дворові вбиральні та очисні споруди каналізації повинні знаходитись у глибині двору не ближче 15 м від вікон житлових будинків, в тому числі і сусідніх садиб, сараї для утримання худоби і птиці - не ближче 12 м. Господарські будівлі й гаражі допускається об'єднувати на суміжних ділянках. 

Садибна забудова площею ділянок менше 600 кв.м повинна забезпечуватися централізованим водопроводом, а малоповерхова забудова площею приквартирних ділянок менше 300 кв.м - водопроводом і каналізацією. 

Зміст

31 Загальні Положення


52 Загальна організація міських і сільських поселень


5Функціонально-планувальна структура міських поселень


6Система громадських центрів міст


7Територіально-планувальна організація сільських поселень


93 Сельбищна територія


9Забудова вільних територій і реконструкція житлових кварталів


13Садибна забудова


15Сельбищна територія сільських поселень


17Забудова нових і реконструкція існуючих територій дачних і садівницьких товариств та об'єднань громадян


204 Промислова територія


20Промислова зона


22Наукова і науково-виробнича зона


23Комунально-складська зона


23Виробнича зона сільських поселень


255 Ландшафтно-рекреаційна територія


25Озеленені території міста


27Зона відпочинку


336 Установи та підприємства обслуговування


527 Транспорт і вулично-дорожня мережа


52Зовнішній транспорт


55Мережа вулиць і доріг


57Мережа громадського пасажирського транспорту і пішохідного руху


678 Інженерне обладнання


67Водопостачання і каналізація


77Зв'язок, радіомовлення, телебачення


79Розміщення інженерних мереж


819 Інженерна підготовка і захист території


8510 Охорона навколишнього середовища


85Охорона і раціональне використання природних ресурсів


86Охорона атмосфери, водних об'єктів та ґрунтів від забруднення


89Захист від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів, випромінювань і опромінювань


91Регулювання мікроклімату


92Санітарна очистка


9411 Охорона історичного середовища, пам'яток історії та культури


97Додаток 1.1


98Додаток 1.2


99Додаток 2.1


100Додаток 3.1


103Додаток 3.2*


104Додаток 5.1


107Додаток 5.2


108Додаток 6.1


114Додаток 6.2


116Додаток 6.3


118Додаток 7.1


120Додаток 7.2*


121Додаток 8.1


126Додаток 8.2


128Додаток 8.3




7

