Расчет отопления дома

     Тепло в доме - обязательное условие современного застройщика. Занимаясь обустройством загородного дома, каждый непременно уделит немало внимания системе отопления.
     При устройстве отопления важно учесть все нюансы, выбрать вариант, который лучше всего подходит Вашему дому. Самым популярным, в силу доступности и эффективности, является сегодня отопление с помощью котла. 

     Для того, чтобы правильно выбрать котел - центральный элемент системы отопления загородного дома - нужно выбрать:

· вид топлива, который Вы предпочтете использовать

· мощность котла

· его марку.

     Самым популярным топливом сегодня является природный газ. Среди его преимуществ - дешевизна и эффективность. Правда, для использования газового котла необходимо подключиться к централизированной газопроводной сети. Кроме газа, могут использоваться электричество, дизтопливо, а также твердое топливо (дрова, торф, уголь).

     Марку котла выбирайте, исходя из соотношения цена/качество. Выбор достаточно широк, что позволяет учесть индивидуальные потребности заказчика.

     Остановимся подробнее на том, какую мощность должен иметь котел, чтобы обеспечить дом нужным количеством тепла. Для определения мощности котла необходимо провести расчет отопления дома.

     Расчет отопления дома проводится по заданным параметрам с использованием специальных формул. Две основные величины, которые нужно определить при расчете отопления - это мощность (теплопроизводительность) котла и величина теплопотерь.

     Мощность котла напрямую зависит от величины теплопотерь здания и вычисляется по формуле: 

      

     Nk=1,2×Qt
     где Nk- теплопроизводительность котла в кВт
     Qt- теплопотери здания
     1,2 - коэффициент запаса (20 %).
      
     Коэффициент запаса необходим для того, чтобы 
· учесть непредвиденные теплопотери
· учесть возможное падение давления газа (в холодный период года).
      Таким образом, для того, чтобы произвести расчет отопления дома, в частности узнать необходимую мощность котла, нужно определить величину теплопотерь здания.
[image: image2.jpg]


     Как известно, не все тепло, производимое системой отопления, работающими электроприборами, излучаемое при приготовлении пищи, людьми и т.д., действительно идет на поддержание температуры помещения. Существуют определенные теплопотери. Потери тепла происходят:
·   в результате воздухообмена (около 40 %)

·  через наружные стены (около 30 %)

· через окна (около 20 %)

· через крышу (5-10 %)

· через пол (около 5%).

      

     

      рис. 1. Теплопотери дома.

      

    
 Таким образом, устройство и качество этих частей здания напрямую влияет на величину теплопотерь дома, а значит, их нужно учитывать при расчете отопления дома.

     Исходя из этого, при расчете отопления здания необходимо принять во внимание такие критерии (коэффициенты):

·  тип окон (К1)

· изоляцию стен (К2)

· соотношение площадей окон и пола (К3)

· минимальную температуру вне помещения (К4)

· число стен помещения, выходящих наружу (К5)

· тип помещения над тем, для которого производятся расчеты (К6)

· высоту помещения (К7)

     Эти параметры будут определять соответствующие коэффициенты, необходимые для расчета отопления дома. 

     Окна с тройным стеклопакетом надежнее уберегут от потерь тепла, чем простое (даже двойное) стекло. Коэффициент потерь тепла для окон соответственно:

     [image: image3.jpg]



 

  

· тройной стеклопакет - 0,85

· двойной стеклопакет - 1

· обычное остекление - 1,27. 

 

      

     

      

     Изоляция стен - важный компонент, который нужно учитывать при расчете отопления дома. Хорошая изоляция даст коэффициент 0,85, плохая - 1,27. За единицу принимают коэффициент стен из двойного кирпича с утеплителем.

     Чем больше процентное соотношение площадей окон и пола, тем больший коэффициент теплопотерь у дома. Например,     

	     Соотношение площадей окон и пола
	     Коэффициент

	     10 %
	     0,80

	     11-19 %
	     0,90

	     20 %
	     1,00

	     21-29 %
	     1,10

	     30 %
	     1,20

	     31-39 %
	     1,30

	     40 %
	     1,40

	     50 %
	     1,50


      

     При более низкой температуре снаружи теплопотери будут возрастать:

· при температурах ниже -10° - коэффициент 0,70

· -10° - 0,80

· -15° - 0,90

· -20° - 1,00

· -25° - 1,10

· -30° - 1,20

· -35° - 1,30

     Чем больше стен помещения выходит наружу, тем выше коэффициент теплопотерь. Например,

· одна стена - 1,00

· две стены - 1,11

· три стены - 1,22

· четыре стены - 1,33

     Важно при расчете отопления помещения учитывать, какое помещение находится над тем, для которого производится расчет отопления. Если это холодный чердак - коэффициент 1,00, теплый чердак - 0,91, отапливаемое помещение - 0,82.

     Конечно же, играет роль и высота помещения:

· высота 2,5 м - коэффициент 1,00

· 3,0 - 1,05

· 3,5 - 1,10

· 4,0 - 1,15

· 4,5 -1,20

     При расчете отопления необходимо учесть также площадь помещения (в м2) и удельную величину тепловых потерь (приблизительно 100 ватт/ м2). Таким образом, формула для расчета теплопотерь выглядит так:

      
     Qт = ватт/м2 × м2 × К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × К6 × К7 = ватт
           где Qт- теплопотери дома
     ватт/м2- удельная величина тепловых потерь
     м2- площадь помещения
     К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 - соответствующие коэффициенты
      
     К примеру, возьмем для расчета отопления максимально благоприятные условия:
· окна с тройным стеклопакетом - коэффициент 0,85

· стены с хорошей теплоизоляцией - 0,85

· соотношение площадей окон и пола 10 % - 0,80

· температура снаружи до -10° - 0,70

· одна стена выходит наружу - 1,00

· сверху находится отапливаемое помещение - 0,82

· высота помещения - 1,00

     Условная площадь помещения - 100 м2. В таком случае теплопотери помещения составят:

     Qт= 100×100×0,85×0,85×0,80×0,70×1,00×0,82×1,00 = 3317,72 ватт = 3,31772 кВт
     Как мы уже говорили, расчет отопления дома напрямую зависит от этой цифры - чем большая величина теплопотерь в доме, тем мощнее нужно устанавливать котел. Мощность котла в нашем случае будет равняться:

     Nk=1,2×Qt= 1,2 × 3,31772 кВт = 3,9881 кВт
     Такой детальный расчет отопления не всегда возможен. В таких случаях используют приблизительные расчеты: 1 кВт мощности котла обеспечивает теплом 10 м2 здания высотой 2,7 м (плюс 20 % запаса).
      
     [image: image1.jpg]


     

     рис. 2. Теплый дом - результат правильных расчетов отопления.
           Если Вы хотите, чтобы Ваш дом был уютным и теплым, тщательно проведите расчеты его отопления. Они - основа последующих действий и конечного положительного результата.

